Tugas 3

Ekstraksi Model SPICE (berdasar hasil dari tugas 2)

Berdasarkan model dari Tugas 2, parameter-parameter dioda pada program Spice yaitu:

- Is (arus saturasi)

Is diketahui dengan hitungan pada tugas II dengan Is = Js.A, sehingga Is = 7.75.10e-14 A

Parameter ini digunakan untuk SPICE

- n  (koefisien emisi)

Dari persamaan arus, I=Is.(eVn.VT−1); anggap eVn.VT >> 1

maka n=VVT.1lnIIs

Harga VT,Isdiketahui sehingga dari tabel berikut didapat beberapa nilai n :

| Tegangan (V) | Arus (A) | N |
| --- | --- | --- |
| 0.4 | 1.10e-8 | 1.36 |
| 0.5 | 1.10e-6 | 1.22 |
| 0.6 | 1.10e-4 | 1.14 |
| 0,7 | 1.10e-2 | 1.09 |
| 0.8 | 1 | 1.06 |
| 0.9 | 5 | 1.13 |
| 1.0 | 25 | 1.19 |

n rata-rata = ni7=1.17, nilai ini dipakai untuk SPICE

- Parameter Rs (resistansi Parasitik)

Dari perhitungan sebelumnya pada tugas II, didapat Rs=0.69 ohm

Harga ini dipakai untuk parameter SPICE

- VBI (Potensial Built In)

Dari tugas II juga didapat VBI=0.895V

- BV (Voltage brwakdown)

BV = 20 Volt

- IBV (Arus reverse break down)

IBV=Is=7.75X10e−14A

- CJO (kapasitansi pada bias nol)

Hasil perhitungan pada tugas II sebelumnya menyatakan bahwa kapasitansi harus kecil dari 0.62X10e-14. Dengan menggunakan kurva pada SPICE, didapat hasil pada 0 volt

C = 1.95X10e-15 F

Data yang sudah dieroleh akan digunakan dalam simulasi SPICE untuk memperoleh kurva karakteristik I-V. Hasilnya akan dibandingkan dengan dioda ideal.

Dari karakteristik forward bias, terdapat perbedaan dengan hasil grafik PISCES2B. Hal ini terjadi karena terdapat perbedaan dalam pendekatan yang dipakai.

Pada SPICE harus dimasukkan beberapa data/parameter yang penting hasil dari ekstrapolasi dan besaran hitungam secara manual (sehingga error yang diperoleh lebih besar. Pada PISCES2B hitungan manual sedikit sehingga error yang didapat lebih kecil).

.temp 50 100 150

vd	1	0	dc	0v

d1	1	2	d1n914

vx	2	0	dc	0v

.model	d1n914	d(is=7.75e-14 rs=0.69 bv=20v ibv=7.75e-14)

.dc	vd	0	2v	0.01v

.probe

.end

**** 05/27/99 04:17:36 ********* NT Evaluation PSpice (July 1997) ************

.temp 50 100 150

****     CIRCUIT DESCRIPTION

******************************************************************************

vd      1       0       dc      0v

d1      1       2       d1n914

vx      2       0       dc      0v

.model  d1n914  d(is=7.75e-14 rs=0.69 bv=20v ibv=7.75e-14)

.dc     vd      0       2v      0.01v

.probe

.end

_

**** 05/27/99 04:17:36 ********* NT Evaluation PSpice (July 1997) ************

.temp 50 100 150

****     Diode MODEL PARAMETERS

******************************************************************************

d1n914

IS   77.500000E-15

BV   20

IBV   77.500000E-15

RS     .69

JOB CONCLUDED

TOTAL JOB TIME             .31

_

**** 05/27/99 04:17:36 ********* NT Evaluation PSpice (July 1997) ************

****     CIRCUIT DESCRIPTION

******************************************************************************