KEGIATAN BELAJAR 6: COUNTER

- Tujuan Pemelajaran

- Menyebutkan jenis-jenis Counter dengan benar.

- Menyebutkan karakteristik penting dari pencacah.

- Menentukan langkah-langkah dalam merancang suatu pencacah.

- Menjelaskan prinsip kerja pencacah sinkron dan tak sinkron sebagai pencacah maju (Up Counter).

- Menjelaskan prinsip kerja pencacah sinkron dan tak sinkron sebagai pencacah mundur (Down Counter).

- Menentukan pencacah sinkron dan tak sinkron sebagai pencacah yang dapat berhenti sendiri (Self Stopping) dan pencacah yang dapat berjalan terus (Free Running).

- Menentukan batas hitungan (Modulo) pencacah sinkron dan tak sinkron untuk batas hitungan tertentu.

- Menentukan pencacah sinkron dan tak sinkron sebagai pencacah maju dan mundur (Up-Down Counter).

- Uraian Materi

Counters (pencacah) adalah alat/rangkaian digital yang berfungsi menghitung/mencacah banyaknya pulsa cIock atau juga berfungsi sebagai pembagi frekuensi, pembangkit kode biner, Gray.

Ada 2 jenis pencacah yaitu:

- Pencacah sinkron (syncronuous counters) atau pencacah jajar.

- Pencacah tak sinkron (asyncronuous counters) yang kadang-kadang disebut juga pencacah deret (series counters) atau pencacah kerut (rippIe counters).

Karakteristik penting daripada pencacah adalah:

- Kerjanya sinkron atau tak sinkron.

- mencacah maju atau mundur.

- sampai beberapa banyak ia dapat mencacah (modulo pencacah).

- Dapat berjalan terus (free running) ataukah dapat berhenti sendiri (seIf stopping)

Langkah-Langkah dalam merancang pencacah adalah menentukan:

- Karakteristik pencacah (tersebut diatas).

- Jenis flip-flop yang diperlukan/digunakan (D-FF, JK FF atau RS-FF).

- Prasyarat perubahan logikanya (dari flip-flop yang digunakan).

  - Pencacah Tak Sinkron

Dianamai pencacah tak sinkron (asynkronuous counters) atau ripple through counters, sebab flip-flop nya bergulingan secara tak serempak tetapi secara berurutan. Hal ini disebabkan karena hanya flip-flop yang paling ujung saja yang dikendalikan oleh sinyal clock untuk flip-flop lainnya diambilkan dari masing-masing flip-flop sebelumnya. Banyaknya denyut yang dimasukkan diterjemahkan oleh flip-flop kedalam bentuk biner. Itulah sebabnya pencacah tak sinkron disebut juga pencacah biner. Pada pencacah tak sinkron penundaan adalah sama dengan penundaan-penundaan flip-flop dijumlahkan.

Ada dua macam pencacah yaitu pencacah sinkron dan asinkron. Pencacah sinkron terdiri dari 4 macam yaitu:

- Pencacah maju sinkron yang berjalan terus (Free Running).

- Pencacah maju sinkron yang dapat berhenti sendiri (Self Stopping).

- Pencacah mundur sinkron.

- Pencacah maju dan mundur sinkron (Up-down Counter).

Pencacah tak sinkron terdiri dari 4 macam yaitu:

- Pencacah maju taksinkron yang berjalan terus (Free Running).

- Pencacah maju taksinkron yang dapat berhenti sendiri (Self Stopping).

- Pencacah mundur tak sinkron.

- Pencacah maju dan mundur tak sinkron (Up-down Counter).

Macam-macam penggunaan pencacah:

- Penggunaan pencacah dalam teknologi industri. Dalam hal ini pencacah dioperasikan untuk menghitung obyek (barang produksi) dengan tujuan untuk mencapai kecepatan dan kecermatan penghitungan.

- Digunakan sebagai pembagi frekuensi.

- Untuk mengukur besarnya frekuensi.

- Untuk mengukur waktu interval anta dua pulsa.

- Untuk mengukur jarak.

- Untuk mengukur kecepatan.

- Penggunaan dalam digital komputer.

- Untuk mengubah sinyal analog menjadi digital (Analog to Digital Converterrs/ADC) maupun untuk mengubah sinyal digital ke analog (Digital to Analog Converter/DAC).

- Pencacah maju tak sinkron

Dasar dari pencacah ini adalah JK-FF yang dioperasikan sebagai T-FF (JK-FF dalam kondisi toggle) yaitu dimana kedua input J dan K diberi nilai logika “1”. Dan dalam keadaan demikian JK-FF akan berfungsi sebagai pembagi dua. Atau dengan kata lain, frekuensi output JK-FF tersebut sama dengan setengah frekuensi clock yang diberikan.

Rumus frekuensi output flip-flop dalam kondisi ini adalah:

F output 	= 1/2n x F in

= Frekuensi input pulsa clock2n

(n = banyaknya toggle flip-flop yang dipakai)

Rangkaian berikut merupakan pencacah maju tak sinkron yang menggunakan 4 buah JK-FF:

Cara kerja rangkaian diatas adalah sebagai berikut:

  - Output flip-flop yang pertama (QA) akan berguling (menjadi 0 atau 1) setiap pulsa clock pada sisi negatif/trailing edge atau dari kondisi 1 ke 0.

  - Output flip-flop yang lainnya akan berguling bila dan hanya bila output flip-flop sebelumnya berganti kondisi dari 1 ke 0 (sisi negatif/trailing edge) juga.

Diagram waktu/timing diagram rangkaian tersebut adalah sebagai berikut:

Clock

QA

QB

QC

QD

Dari diagram waktu diatas dapat dilihat dengan jelas bahwa QA berguling setiap kali pulsa clock pada sisi negatifnya. QB berguling setiap kali sisi negatif dari QA. QC berguling setiap kali sisi negatif dari QB dan QD bergulingan setiap kali sisi negatif dari QC.

Dan karena masing-masing flip-flop berfungsi sebagai pembagi dua, maka frekuensi masing-masing outpunya adalah:

QA = ½ frekuensi sinyal clock.

QB = ½ frekuensi QA = ¼ frekuensi sinyal clock.

QC = ½ frekuensi QB = 1/8 frekuensi sinyal clock.

QD = ½ frekuensi QC = 1/16 frekuensi sinyal clock.

Dengan demikian didapat suatu pembagi 2n = 16 (n = banyaknya flip-flop), yaitu dengan melihat frekuensi output flip-flop terakhir.

Dari diagram waktu diatas dapat dibuat tabel kebenaran sebagai berikut:

| Clock | QD QC QB QA MSB LSB | Desimal |
| --- | --- | --- |
| 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 | 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 |

Pecacah diatas dapat mencacah dari bilangan buner 0000 sampai dengan 1111 (dari 0 sampai 15 desimal). Pencacah tersebut merupkan pencacah 16 modulus (modulo 16 counters).

- Pencacah mundur tak sinkron

Dari pencacah maju dapat kita buat menjadi pencacah mundur dengan cara yang dibaca bukan keluaran Q melainkan keluaran Qnot atau dengan cara output Qnot sebagai masukan clock pada flip-flop berikutnya. Gambar rangkaiannya adalah sebagai berikut:

Diagram waktu/timing diagram dari rangkaian tersebut adalah sebagai berikut:

Clock

QA

QB

QC

QD

Selanjutnya dari diagram waktu tersebut dapat dibuat tabel kebenaran seperti berikut:

| Clock | QD | QC | QB | QA | Desimal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 14 |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 13 |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 |

Pecacah diatas dapat mencacah mundur dari bilangan biner 1111 sampai dengan 0000 (atau 15 s/d 0 dasan).

Selain dengan cara trsebut diatas untuk merancang pencacah dapat dilakukan pula dengan bantuan Peta Karnaugh (KARNAUGH MAP) dan prasyarat perubahan logic dari flip-flop yang digunakan.

  - RS FLIP-FLOP

| EXCITATION TABLE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| R | S | Qn | Qn+1 |
| X | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |

| TRUTH TABLE |  |  |
| --- | --- | --- |
| R | S | Q |
| 0 | 0 | Qn |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | . |

. = indeterminate		x = don’t care

Clear = 0 , Q = 0

Preset = 0 , Q = 1

  - J-K FLIP-FLOP

| EXCITATIAN TABLE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Qn | Qn+1 | J | K |
| 0 | 0 | 0 | x |
| 0 | 1 | 1 | x |
| 1 | 0 | x | 1 |
| 1 | 1 | x | 0 |

X=don’tcare

| TRUTH TABLE |  |  |
| --- | --- | --- |
| tn |  | tn+1 |
| J | K | Q |
| 0 | 0 | Qn |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | Qn |

- Pencacah Maju Tak Sinkron

  - Pecacah Tak Sinkron Modulo 8

Misal kita merencanakan pencacah maju tak sinkron modulo 8 dan yang digunakan adalah JK Flip-flop. Jadi memerlukan 3 buah FF.

| Pulsa ke | Output |  |  | FFC |  | FFB |  | FFA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | C | B | A | JC | KC | JB | KB | JA | KA |
| 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | 1 | X |
| 1 | 0 | 0 | 1 | X | X | 1 | X | X | 1 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | X | X | X | X | 1 | X |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | X | X | 1 | X | 1 |
| 4 | 1 | 0 | 0 | X | X | X | X | 1 | X |
| 5 | 1 | 0 | 1 | X | X | 1 | X | X | 1 |
| 6 | 1 | 1 | 0 | X | X | X | X | 1 | X |
| 7 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | X | 1 | X | 1 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | X | X |
| 9 | 0 | 0 | 1 | X | X | X | X | X | X |

| C\BA | 00 | 01 | 10 | 11 C\BA; 00; 01; 10; 11. 0; ## x; x; 1; x. 1; x; x; 1; X. KB = 1 C\BA; 00; 01; 10; 11. 0; ## x; 1; 1; x. 1; x; 1; 1; X. KA = 1 C\BA; 00; 01; 10; 11. 0; ## x; 1; X; x. 1; x; 1; 1; X. KC = 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | x | x | 1 |
| 1 | 1 | x | x | 1 |

JA = 1

| C\BA | 00 | 01 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | ## x | 1 | X | X |
| 1 | x | 1 | x | X |

JB = 1

| C\BA | 00 | 01 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | ## x | X | 1 | X |
| 1 | x | x | 1 | X |

JC = 1

Realisasi rangkaiannya adalah sebagai berikut:

Jadi: JA=JB=JC=KA=KB=KC = 1

  - Pencacah 8421 BCD (Dekade Counters) tak sinkron

| Pulsa ke | Output |  |  |  | FFD |  | FFC |  | FFB |  | FFA |  | Clear |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D | C | B | A | JD | KD | JC | KC | JB | KB | JA | KA |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | X | X | 1 | X | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | X | X | X | 1 | X | X | 1 | 1 |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | X | X | X | X | X | 1 | X | 1 |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | X | X | 1 | X | X | 1 | X | 1 | 1 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | X | X | X | X | X | 1 | X | 1 |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | X | X | X | 1 | X | X | 1 | 1 |
| 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | X | X | X | X | X | X | 1 | X | 1 |
| 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | X | 1 | X | 1 | X | 1 | 1 |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | X | X | 1 | X | 1 |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | X | X | X | X | 1 | X | X | 1 | 1 |
| 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |

JA=KA=JB=KB=JC=KC=JD=KD = 1

Clear = B + D

| BA DC | 00 | 01 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 01 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | x | x | X | X |
| 11 | 1 | 1 | X | 0 |

Realisasi rangkaian

Pencacah diatas merupakan pencacah tak sinkron dengan modulo tertentu dan merupakan pencacah yang berjalan terus (Free Running) karena setelah hitungan yang dikehendaki terlampaui, pencacah tersebut mulai mencacah lagi dari awal.

  - Pencacah maju tak sinkron dapat berhenti sendiri (Self Stopping)

    - Berhenti pada 11 (3)

| Pulsa ke | Output |  | FFB |  | FFA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | B | A | JB | KB | JA | KA |
| 0 | 0 | 0 | X | X | 1 | X |
| 1 | 0 | 1 | 1 | X | X | 1 |
| 2 | 1 | 0 | X | X | 1 | X |
| 3 | 1 | 1 | X | 0 | X | 0 |
| 4 | 1 | 1 | . | . | . | . |
| 5 | 1 | 1 | . | . | . | . |

KA = B

| A B | 0 | 1 |
| --- | --- | --- |
| 0 | x | 1 |
| 1 | x | 0 |

KB = 0

Jadi:

JA = JB = 1

KA = Bnot

KB = 0

| A B | 0 | 1 |
| --- | --- | --- |
| 0 | x | 1 |
| 1 | x | 0 |

Realisasi rangkaiannya adalah sebagai berikut:

    - Berhenti pada 110 (6)

| Pulsa ke | Output |  |  | FFC |  | FFB |  | FFA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | C | B | A | JC | KC | JB | KB | JA | KA |
| 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | 1 | X |
| 1 | 0 | 0 | 1 | X | X | 1 | X | X | 1 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | X | X | X | X | 1 | X |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | X | X | 1 | X | 1 |
| 4 | 1 | 0 | 0 | X | X | X | X | 1 | X |
| 5 | 1 | 0 | 1 | X | X | 1 | X | X | 1 |
| 6 | 1 | 1 | 0 | X | X | X | X | 0 | X |
| 7 | 1 | 1 | 0 | X | X | X | X | X | X |

KA=JB=JC=KB=KC = 1

| BA C | 00 | 01 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | x | X | 1 |
| 1 | 1 | X | X | 0 |

Jadi:

JB=JC=KA=KB=KC =1

Realisasi Rangkaian:

- Pencacah Mundur Tak Sinkron

Dari pencacah maju tak sinkron kita dapat berubah/beralih ke pencacah mundur dengan jalan tidak membaca keluaran Q, melainkan membaca keluaran Qnot.  Atau dengan memindahkan input pulsa clock yang mula-mula dari Q dipindahkan ke Qnot, dimana pembacaan keluaran tetap pada Q.

Gambar rangkaian:

I

II

| Pulsa ke | Output 1 |  |  | Output 2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | C | B | A | C | B | A |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |

- Pencacah maju dan mundur tak sinkron (Up-Down Counter)

1. a. Sebagai pencacah maju , membaca keluaran Q

b. Sebagai pencacah mundur , membaca keluaran Qnot

2. a. Sebagai pencacah maju, pulsa clock berasal dari output Q flip-flop  sebelumnya.

b. Sebagai pencacah mundur, pulsa clock berasal dari output Qnot flip-flop  sebelumnya.

Sekarang kita memerlukan suatu rangkaian multipekser 2 ke 1, misal Input Kontrol adalah A (data select):

| A | Q | Q not | Output |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |

| QQ A | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |

Misal output = Y, sehingga Y= A.Q + A.Q

Saat A = 1			Y = 0.Q + 1.Q

Saat A = 0			Y = 1.Q +  0.Q

Realisasi rangkaiannya:

  - Pencacah Sinkron

Pencacah sinkron dinamai juga pencacah jajar. Masukan untuk denyut sulut (trigger pulse) yang disebut juga denyut-denyut lonceng/clock dikendalikan secara serempak. Dengan demikian penundaan counters adalah sama dengan penundaannya flip-flop.

Pencacah sinkron memerlukan sirkuit lonceng/clock yang berdaya tinggi, sebab lonceng harus menggerakkan semua flip-flop.

- Pencacah Maju Sinkron

  - Pencacah maju sinkron modulo 5 biner

Jadi kembali ke 000 pada pulsa kelima.

| Pulsa Ke | Output |  |  | FFC |  | FFB |  | FFA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | C | B | A | JC | KC | JB | KB | JA | KA |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | X | 1 | X |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 1 | X | X | 1 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | X | 0 | 1 | X |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | X | X | 1 | X | 1 |
| 4 | 1 | 0 | 0 | X | 1 | 0 | X | 0 | X |
| 5 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | X | X |
| 6 | 0 | 0 | 1 | X | X | X | X | X | X |
| 7 | 0 | 1 | 0 | X | X | X | X | X | X |

Realisasi rangkaian:

  - Pencacah Maju sinkron modulo 5 kode gray

| Pulsa Ke | Output |  |  | FFC |  | FFB |  | FFA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | C | B | A | JC | KC | JB | KB | JA | KA |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | X | 1 | X |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 1 | X | X | 0 |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | X | X | 0 | x | 1 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | X | 0 | 0 | x |
| 4 | 1 | 1 | 0 | X | 1 | x | 1 | 0 | X |
| 5 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | X | X |
| 6 | 0 | 0 | 1 | X | X | X | X | X | X |
| 7 | 0 | 1 | 1 | X | X | X | X | X | X |

Realisasi rangkaian:

  - Pencacah 8421 BCD (Decade Counter) Sinkron

| Pulsa ke | Output |  |  |  | FFD |  | FFC |  | FFB |  | FFA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D | C | B | A | JD | KD | JC | KC | JB | KB | JA | KA |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | X | 0 | X | 1 | X |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 0 | X | 1 | X | X | 1 |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 0 | X | X | 0 | 1 | X |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | X | 1 | X | X | 1 | X | 1 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | X | 0 | 0 | X | 1 | X |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | X | 0 | 1 | X | X | 1 |
| 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | X | X | 0 | X | 0 | 1 | X |
| 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | X | 1 | X | 1 | X | 1 |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | X | 0 | X | 1 | X |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | X | 1 | 0 | X | 0 | X | X | 1 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 15 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | X | X | X | X | X | X | X |

Realisasi rangkaian:

  - Pencacah Maju Sinkron dapat berhenti sendiri

    - Berhenti pada 11

| Pulsa ke | Out |  | FFB |  | FFA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | B | A | JB | KB | JA | KA |
| 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | X |
| 1 | 0 | 1 | 1 | X | X | 1 |
| 2 | 1 | 0 | X | 0 | 1 | X |
| 3 | 1 | 1 | X | 0 | X | 0 |
| 4 | 1 | 1 | . | . | . | . |
| 5 | 1 | 1 | . | . | . | . |

Realisasi rangkaian

    - Berhenti pada 110 (6)

| Pulsa ke | Out |  |  | FFC |  | FFB |  | FFA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | C | B | A | JC | KC | JB | KB | JA | KA |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | x | 1 | X |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 1 | x | X | 1 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | x | 0 | 1 | X |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | x | x | 1 | X | 1 |
| 4 | 1 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | x | 1 | x |
| 5 | 1 | 0 | 1 | x | 0 | 1 | x | x | 1 |
| 6 | 1 | 1 | 0 | x | 0 | x | 0 | 0 | x |
| 7 | 1 | 1 | 1 | x | x | x | x | x | x |

Realisasi rangkaian:

  - Pencacah Mundur Sinkron

Dari pencacah maju kita dapat beralih ke pencacah mundur dengan jalan tidak membaca keluaran Q, melainkan membaca keluaran Qnot.Cara lain adalah merencanakan rangkaian sesuai dengan perubahan keadaan logik yang dikehendaki. Misalnya kita merencanakan suatu rangkaian pencacah mundur sinkron modulo 6.

| Pulsa ke | Out |  |  | FFC |  | FFB |  | FFA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | C | B | A | JC | KC | JB | KB | JA | KA |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | x | 1 | x |
| 1 | 1 | 0 | 1 | x | 0 | 0 | x | X | 1 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | x | 1 | x |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | x | x | 0 | X | 1 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | x | 1 | 1 | x |
| 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 0 | x | x | 1 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | x | 1 | x |
| 7 | 1 | 0 | 1 | x | 0 | 0 | x | x | 1 |

Realisasi rangkaian

  - Pencacah Maju dan Mundur Sinkron

Kita cari dahulu persamaan masing-masing pencacah (up-down counters sinkron). Selanjutnya kita rencanakan rangkaian logika yang dapat mengubah persamaan, dari persamaan up-counter ke down counter sinkron dan sebaliknya, dengan 1 bit titik kontrol.

# Ring Counter

Ring Counter atau pencacah lingkar adalah pencacah runtun yang merupakan pencatat (register) geser kanan (SRR) dan data yang diperoleh dari output fllip-flop yang terakhir yang merupakan rangkaian umpan baliknya (feed back). Rangkaian pencacah lingkar adalah sebagai berikut:

Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa data input dihubungkan dengan output flip-flop terakhir. Input J dihubungkan ke output Q dan input K dihubungkan ke output Qnot.

Pencacah jenis ini mempunyai kelemahan yaitu tidak dapat start sendiri, sehingga perlu di-set sebelumnya. Selain itu untuk pencacah ini dengan empat buah flip-flop hanya dapat menghasilkan 4 variasi keluaran, berbeda dengan pencacah biner dengan 4 flip-flop akan dapat menghasilkan 16 variasi keluaran. Misal pencacah lingkar kita-Set pada flip-flop I, maka setelah diberi pulsa clock keluarannya sepeti tabel beikut:

| Clock | D C B A |
| --- | --- |
| 0 1 2 3 4 5 | 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 |

Dari tabel disamping terlihat bahwa pada clock ke-1 data diloloskan di FF-A  pada clock berikutnya data digeser ke FF berikutnya. Dan pada pulsa clock yang ke 5 data tersebut kembali ke awal.

Contoh kegunaan ring counter, misal cacah lingkar betingkat sepuluh akan dapat dipakai sebagai pencacah dekade dengan keluaran dasan (desimal), tanpa memerlukan dekoder lain.

# Pencacah Johnson

Pencacah Johnson atau disebut juga pencacah lingkar bersilang adalah merupakan jenis pencacah sinkron (pencacah lingkar) dimana output Q dan Qnot di tingkat terakhir diumpanbalikkan ke input dengan dijungkirkan, yaitu: output Q dihubungkan dengan input K dan output Qnot dihubungkan ke input J.

Gambar rangkaian Pencacah Johnson adalah sebagai berikut:

Tabel kebenaran pencacah Jonhson adalah sbb:

| Clock | D | C | B | A |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 1 2 3 4 5 6 7 8 | 0 0 0 0 1 1 1 1 0 | 0 0 0 1 1 1 1 0 0 | 0 0 1 1 1 1 0 0 0 | 0 1 1 1 1 0 0 0 0 |

Dari tabel disamping dapat dilihat bahwa pencacah Johnson memiliki lebih banyak variasi keluaran dari pncacah lingkar diatas. Dengan empat buah tingkat dapat menghasilkan keluaran sebanyak delapan variasi. Selain itu pencacah ini dapat menganjak (start) sendiri sehingga tidak perlu diset. Pencacah jenis ini juga tidak mencacah bilangan dalam urutan biner.

- Rangkuman

Counter adalah suatu alat atau rangkaian digital yang befungsi untuk menghitung banyaknya pulsa clock, pembagi frekuensi, pembangkit kode biner, gray.

Ada 2 macam pencacah yaitu pencacah sinkron/pencacah jajar dan pencacah tak sinkkron/asinkron yang juga sering disebut pencacah deret (series counters) atau pencacah kerut (ripple counters) atau pencacah biner.

Langkah-langkah penting dalam merancang suatu pencacah meliputi:

- Kharakteristik pencacah.

  - Sinkron atau tak sinkron.

  - Pencacah maju atau pencacah mundur.

  - Sampai berapa banyak ia dapat mencacah (modulo counter).

  - Dapat bejalan terus (free running), atau dapat berhenti sendiri self stopping.

- Jenis-jenis flip-flop yang digunakan yaitu DFF, JKFF dan RSFF

- Prasyarat perubahan logicnya dan flip-flop yang digunakan.

Penerapan Counter yang lain yaitu dpat digunakan sebagai:

- Ring Counter, tetapi pada counter ni mempunyai kelemahan bila dibandingkan denganpencacah Asinkron (biner) yaitu ring counter seperti penjelasan diatas terdiri dari 4 FF yang hanya mengahasilkan 4 variasi keluaran, sedangkan pada pencacah biner dengan 4 buah flip-flop akan dapat menghasilkan 2n  kombinasi keluaran, n = banyaknya flip-flop jadi ada 24 = 16 variasi keluaran.

- Johnson Counter/pencacah lingkar bersilang merupakan jenis pencacah sinkron dimana output Q ditingkat terakhir dihubungkan dengan input K dan output Qnot pada tingkat terakhir di umpan balikkan (dihubungkan) ke input J. Penerapan Rangkaian Counter banya kita jumpai pada peralatan-peralatan pada komputer, rangkaian pengendali, audio video dan lain sebagainya yang menerapkan sistem kerja rangkaian Elektronika Digital.

- Tugas

  - Sebutkan 4 macam pencacah sinkron dan asinkron!

  - Sebutkan 4 karakteristik penting dari pencacah!

  - Sebutkan 4 karakteristik penting dari pencacah tak sinkron 3 bit (3 buah JK FF kondisi toggle), jika frekuensi clock sebesar 8 MHz!

  - Buatlah rangkaian pembagi frekuensi modulo 4 pencacah asinkron dan sinkron! Gunakan metode Karnaugh Map!

  - Rencanakan rangkaian pencacah yang dapat berhenti sendir pada hitungan 11(biner) sinkron dan asinkron.

- Test Formatif

  - Jelaskan perbedaan antar pencacah sinkron dengan pencacah tak sinkron!

  - Jika diketahui tabel kebenaran bari pencacah bilangan biner 0000 sampai dengan 1111 (dari 0 sampai 15 desimal). Pencacah tersebut merupakan pencacah modulo 16 (modulo 16 counters)

| Clock | QD | QC | QB | QA | Desimal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 | 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 | 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 | 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 | 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 |

Buatlah diagram waktu/timing diagram tabel kebenaran tersebut.

- Kunci Jawaban

- Perbedaan pencacah sinkron dengan asinkron.

*) Pencacah sinkron (Serempak)

  - Masukan untuk denyut lonceng/clock dikembalikan secara serempak.

  - Waktu penundaan counter adalah sama dengan penundaan satu flip-flop.

  - Memerlukan sirkit clock yang berdaya tinggi, sebab sirkit lonceng/clock tersebut harus menggerakkan semua flip-flop secara serentak.

  - Sering juga dinamakan pancacah jajar/paralel.

*) Pencacah Asinkron (tak serempak)

- Masukan untuk denut lonceng/clock  dikembalikan secara tak serempak atau tak berurutan.

- Waktu penundaan counter adalah waktu semua penundaan flip-flop dijumlahkan.

- Memerlukan sirkit clock yang berdaya rendah, sebab hanya flip-flop yang paling awal saja yang dikendalikan oleh flip-flop.

- Sering juga dinamakan pancacah seri/pencacah biner.

- Diagram waktu/timing diagaram adalah sebagi berikut :

Clock

QA

QB

QC

QD

- Lembar Kerja

Judul: PENCACAH DENGAN BATAS HITUNGAN

BAHAN KERJA :

  - IC SN 7473 (dual JK FF with clear)

  - IC 7490 (decade counter)

  - CLOCK

  - Indikator (LED)

ALAT KERJA

  - Papan percobaan

  - Power suplly +5V DC

  - Multimeter

  - Kabel penghubung.

KESELAMATAN KERJA

    - Selalu berhati-hati dalam membuat rangkaian, agar tidak terjadi kesalaha hubungan.

    - Meneliti terlebih dahulu melakukan percobaan.

    - Menggunakan catu daya yang sesuai untuk setiap percobaan.

    - Menanyakan kepada instruktur bila mengalami kesulitan.

PETUNJUK UMUM

  - Menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan.

  - Membuat rangkaian seperti pada gambar percobaan.

  - Bila dalam merangkai telah baik dn benar, melaporkan pada instruktur.

  - Menyalakan catu daya.

  - Memberikan pulsa-pulsa clock.

  - Memperhatikan dan mencatat hasilnya.

  - Melakukan percobaan sampai 2 atau 3 kali agar paham betul.

  - Bila telah selesai melakukan percobaan matikan catu daya.

  - Mengembalikan alat dan bahan ke tempat semula.

  - Membersihkan ruangan sekitar tempat percobaan.

LANGKAH KERJA

Percobaan I (Pencacah tak sinkron)

  - Pancacah Maju Tak Sinkron Modulo 4 (Free running)

    - Perhatikan secara seksama rangkaian dalam IC SN 7473, sehingga dapat dikuasai benar fungsi masing-msing kakinya.

    - Rangkailah gambar seperti pada gambar berikut

    - Hubungkan terminal clear masing-masing FF ke 0 Volt, agar semua Q = 0 (LED padam), kemudian lepaskan kembali hbungan tersebut.

    - Berikan pulsa clock ke terminal Clock di FF A sesuai tabel berikut dan catat hasil keluaran QA dn QB.

    - Setelah percobaan, matikan catu daya.

| Pulsa ke | Out |  | Desimal |
| --- | --- | --- | --- |
|  | B | A |  |
| 0 1 2 3 4 5 6 7 8 |  |  |  |

  - Pencacah Mundur Tak Sinkron.

    - Pindahkan hubungan terminal Clk FF dari QA ke QAnot dari gambar 1 diatas.

    - Hidupkan rangkaian dan resetlah terlebih dahulu dengan menghubungkan semua terminal clear ke 0 V.

    - Masukkan pulsa clock dan catat hasilnya seperti pada tabel 1.

  - Pencacah Maju Tak Sinkron (Self Stopping)

Berhenti pada 11 (biner) = 3 (decimal)

    - Buatlah rangkaian seperti gambar berikut.

    - Hidupkan rangkaian dan resetlah terlebih dahulu, kemudian berikan pulsa-pulsa clock dan catat outputnya pada tabel dibawah.

| Pulsa ke | Out |  | Desimal |
| --- | --- | --- | --- |
|  | B | A |  |
| 0 1 2 3 4 5 |  |  |  |

Percobaan II (Pencacah sinkron)

  - Pencacah maju sinkron modulo 4 (free running)

    - Buatlah rangkaian seperti gambar berikut ini

    - Hidupkan rangkaian dan resetlah terlebih dahulu sehingga semua Q = 0.

    - Berikan pulsa-pulsa clock dan catat output QA dan QB seperi pada tabel 1.

  - Pencacah mundur Sinkron

    - Rangkaian seperti pada gambar 3, hanya saja yang kita baca bukan Q melainkan Qnot. Jadi pindahkan LED dari Q ke Qnot.

    - Hidupkan rangkaian dan resetlah terlebih dahulu.

    - Berikan pulsa-pulsa clock dan catat outputnya seperti pada tabel 1.

  - Pencacah Maju Sinkron (Self Stopping)

Berhenti pada 11 (biner) = 3 (desimal)

    - Buatlah rangkaian seperti gambar berikut ini:

    - Hidupkan rangkaian dan resetlah terlebih dahulu, kemudian  berikan pulsa-pulsa clock dan catat outputnya seperti pada tabel 2.

Percobaan III (Dekade up Counter)

Pencacah pembagi 10:

- Perhatikan gambar layout dalamnya IC SN 7490.

- Buat rangkaian dekade counter sebagai berikut:

- Sebelum mulai mencacah resetlah terlebih dahulu dengan cara menghubungkan terminal Ro (1) DAN Ro (2) satu atau kedua-duanya ke Vcc (+5 V ), setelah itu kembalikan lagi ke Ground ( 0 V )

- Berikan pulsa-pulsa clock dan catat output QA, QB, QC, QD kedalam tabel berikut:

| Pulsa ke | Out |  | Desimal |
| --- | --- | --- | --- |
|  | B | A |  |
| 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 |  |  |  |

- Buatlah Tabel pengamatan dari masing-masing percobaan yang saudara lakukan.

- Buatlah kesimpulan dari masing-masing percobaan yang saudara lakukan.

- Pada percobaan III, jika kita berikan logic “1” ke terminal RO (1) dan Ro (2) sementara itu kita berikan pulsa-pulsa clock terus menerus, bagaimana kondisi outputnya?

- Pada percobaan ke III, pada pulsa keberapa sehingga output QA = 0, QB = 1, QC = 1, QD = 0?

KEGIATAN BELAJAR 7: DECODER DAN ENCODER

  - Tujuan Pemelajaran

- Menjelaskan rangkaian decoder dan encoder

- Menyebutkan  jenis-jenis rangkaian pengubah dengan benar.

- Membuat rangkaian decoder BCD ke seven segment LED dengan benar.

- Membuat rangkaian encoder desimal ke BCD

  - Uraian Materi

#### DECODER

Dalam suatu sistem digital instruksi-instruksi maupun bilangan-bilangan dikirim dengan deretan pulsa atau tingkatan-tingkatan biner. Misalnya jika kita menyediakan karakter 4 bit untuk pengiriman instruksi maka jumlah instruksi berbeda yang dapat dibuat adalah 24=16. Informasi ini diberi kode atau sandi biner. Dipihak lain seringkali timbul  kebutuhan akan suatu saklar multi posisi yang dapat dioperasikan sesuai dengan kode tersebut. Dengan kata lain untuk masing-masing dari 16 saluran hanya 1 saluran yang dieksitasi pada setiap saat. Proses untuk identifikasi suatu kode tertentu ini disebut pendekodean atau Decoding. Sistem BCD (Binary Code Decimal) menterjemahkan Bilangan–bilangan decimal dengan menggantikan setipa digit decimal menjadi 4 bit biner. Mengingat 4 digit biner dapat dibuat 16 kombinasi, maka 10 diantaranya dapat digunakan untuk menyatakan digit decimal 0 sampai 9. Dengan ini kita memiliki pilihan kode BCD yang luas. Salah satu pilihan yang disebut kode 8421. Sebagai contoh, bilangan decimal 264 memerlukan 3 gugus yang masing-masing terdiri dari 4 bit biner yang berturut-turut dari kiri (MSB) ke kanan (LSB) sebagai berikut: 0010 0110 0100 (BCD).

Pendekode (decoder) BCD ke decimal umpamakan kita ingin mendekode suatu instruksi BCD yang diungkapkan oleh suatu digit decimal 5. Opeasi ini dapat dilaksanakan dengan suatu gerbang AND 4 masukan yang dieksitasi oleh 4 bit BCD.

Perhatikan gambar 1, keluaran gerbang AND = 1 jika masukan BCD adalah 0101 dan sama dengan untuk instruksi masukan yang lain. Karena kode ini merupakan representasi bilangan decimal 5 maka keluaran ini dinamakan saluran atau jalur 5. Sehingga keluaran decoder ini harus dihubungkan dengan peralatan yang dapat dibaca dan dimengerti manusia.

Jenis-jenis rangkaian decoder

- BCD to & 7segment Decoder

Kombinasi masukan biner dari jalan masukan akan diterjemahkan oleh decoder, sehingga akan membentuk kombinasi nyala LED peraga (7 segment LED), yang sesuai kombinasi masukan biner tersebut. Sebagai contoh, Jika masukan biner DCBA = 0001, maka decoder akan memilih jalur keluaran mana yang akan diaktifkan. Dalam hal ini saluran b dan c diaktifkan sehingga lampu LED b dan C menyala dan menandakan angka 1.

- Decoder BCD ke decimal

Keluarannya dihubungkan dengan tabung indikator angka. Sehingga kombinasi angka biner akan menghidupkan lampu indikator angka yang sesuai. Sebagai contoh  D = C = B = 0 , A= 1, akan menghidupkan lampu indikator angka 1. Lampu indikator yang menyala akan sesuai dengan angka biner dalam jalan masuk.

Gambar 3. Decoder BCD ke Decimal

| INPUT |  |  |  | OUTPUT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D | C | B | A | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 | 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 | 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 | 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |

#### DEMULTIPLEXER

Demuliplexer adalah suatu system yang menyalurkan sinyal biner (data serial) pada salah satu dari n sluran yang tersedia, dan pemilkah saluran khusus tersebut ditentukan melalui alamatnya. Suatu pendekode dapat diubah menjadi demultiplexer seperti dijelaskan pada gambar 4 sebagai berikut:

Karnaugh Map untuk perencanaan rangkaian demultiplexer masukan 1 keluaran 4.

Yo = A.B

Y1 = A.B

Y2 = A.B

Y3 = A.B

| A B | 0 | 1 |
| --- | --- | --- |
| 0 | Yo | Y1 |
| 1 | Y2 | Y3 |

#### MULTIPLEXER

Fungsi multiplexer adalah memilih 1 dari N sumber data masukan dan meneruskan data yang dipilih itu kepada suatu saluran informasi tunggal. Mengingat bahwa dalam demultiplexer hanya terdapat satu jalan masuk dan mengeluarkan data-data yang masuk kepada salah satu dari N saluran keluar, maka suatu multiplexer sebenarnya melaksanakan proses kebalikan dari demultiplexer.  Gambar berikut adalah merupakan suatu multiplexer 4 ke 1 saluran. Perhatikan bahwa konfigurasi pendekodean yang sama digunakan baik dalam multiplexer maupun dalam demultiplexer

A.B

A.B

B

A.B

A.B

A

D0

D1

D2

D3

Gambar Multiplexer 4 masukan ke 1 saluran keluaran

Karnaugh Map untuk perencanaan rangkaian multiplexer 4 masukan ke 1 saluran adalah sebagai berikut:

| A B | 0 | 1 |
| --- | --- | --- |
| 0 | Do | D2 |
| 1 | D1 | D3 |

#### ENCODER

Suatu decoder atau pendekode adalah system yang menerima kata M bit akan menetapkan keadaan 1 pada salah satu (dan hanya satu) dari 2m saluran keluaran yang tersedia. Dengan kata lain fungsi suatu decoder adalah mengidentifikasi atau mengenali suatu kode terntu. Proses kebalikannya disebu pengkodean (encoding). Suatu pengkode atau encoder memiliki sejumlah masukan, dan pada saat tertemtu hanya salah satu dari masukan-masukan itu yang berada pada keluaran 1 dan sebagai akibatnya suatu kode N bit akan dihasilkan sesuai dengan masukan khusus yang dieksitasi. Upamanya kita ingin menyalurkan suatu kode biner untuk setiap penekanan tombol pada key board alpha numeric (suatu mesin tik atau tele type). Pada key board tersebut terdapat 26 huruf kecil, 10 angka dan sekitar 22 huruf  khusus, sehingga kode yang diperlukan kurang lebih bejumlah 84. syarat ini bisa dipenuhi dengan jumlah bit minimum sebanyak 7 (27=128). Kini misalkan bahwa key board tersebut diubah sehingga setiap saat suatu tombol ditekan, sakelar yag bersangkutan akan menutup. Dan dengan demikian menghubungkan suatu catu daya 5 volt (bersesuaian dengan keadaan1) dengan saluran masuk tertentu. Diagram skema rangkaian encoder ditunjukkan sebagai berikut:

Encoder ini merupakan rangkaian penyandi dari bilangan dasan (desimal) menjadi sandi biner (BCD=binary code decimal).

Bila tombol 1 ditekan, maka D1 akan on menghubungkan jalur A ke logika 0 (GND), akibatnya pada NOT gate 1 timbul keluaran 1, sehingga timbul kombinasi logika biner 0001(2), dan seterusnya.

Rangkaian Encoder juga dapat disusun dengan menggunakan gerbang NAND sebagai berikut:

Tabel kebenaran dari rangkaian Encoder Desimal ke BCD dengan dioda logika dan gernag NAND sebagai berikut:

| Saklar yang ditekan | Output |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D | C | B | A |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 1 |

Masih banyak jenis Encoder yang lain, yang dapat menyandikan simbol komunikasi angka dan abjad ke angka biner. Aturan ini distandarkan oleh ASCII (American Standard Code for Information Interchange). Penyandi ini dipakai dalam Komputer.

  - Rangkuman

Didalam kegiatan komunikasi secara digital sering dilakukan system coding (sandi). Untuk itu diperlukan rangkaian yang dapat membuat sandi dari informasi-informasi masukkannya dan dapat menterjemahkan sandi-sandi yang dibuat sehingga dapat dimengerti oleh manusia. Rangkaian pembuat sandi disebut encoder. Pengertian encoder adalah rangkaian yang terdiri dari gerbang-gerbang logika yang dapat berfungsi untuk menterjemahkan bahasa manusia (analog) kedalam bahasa mesin (digital). Sedangakan rangkaian penterjemah sandi dikenal dengan decoder (pemecah sandi). Pengertian decoder adalah suatu rangkaian yang dibangun dari gerbang-gerbang logika untuk memecahkan sandi-sandi digital menjadi bahasa manusia (analog).

  - Tugas

- Gambarkan rangkaian BCD ke seven segment lengkap dengan tabel kebenarannya!

- Buatlah encoder 8 ke 3!

- Buatlah dekoder  3 ke 8 dengan Karnaugh Map!

- Buatlah rangkaian digital multiplexer untuk masukan 5 dan keluaran 1 dengan Karnaugh Map!

  - Tes Formatif

- Definisikan decoder!

- Apa yang dimaksud dengan encoder?

- Jelaskan fungsi dari demultiplexer!

- Jelaskan manfaat pengubah dari sinyal analog ke sinyal digital!

- Jelaskan pula manfaat pengubahan dari sinyal digital ke sinyal analog!

  - Kunci Jawaban

- Decoder adalah suatu rangkaian yang berfungsi untuk memecahkan  sandi-sandi digital menjadi bahasa yang mudah dimengerti manusia (analog).

- Encoder adalah kebalikan dari Decoder. Yaitu suatu rangkaian yang berfungsi untuk menterjemahkan bahasa manusia atau analaog dalam bahasa mesin (digital).

- Fungsi dari Demultiplexer adalah untuk menggeserkan data serial input menjadi parallel output. Dalam hal ini data serial pada salah satu dari N saluran yang bersedia dan pemilihan saluran khusus tersebut ditentukan melalui alamatnya. Jadi suatu pendekode dapat diubah menjadi demultiplexer.

- Manfaat pengubahan sinyal analog ke digutal:

  - Proses kerjanya cepat

  - Tidak ada noise atau cacat.

- Manfaat pengubahan sinyal digital ke sinyal analog:

hasil proses langsung dapat dinikmati oleh manusia/langsung dapat dibaca misanya: berupa angka decimal, tulisan, suara maupun gambar.

  - Lembar Kerja

Judul: BCD to 7 segment LED decoder

ALAT DAN BAHAN

  - IC TTL 7447

  - IC 7segment LED

  - R 220 Ohm

  - Catu daya 5V

  - Papan pecobaan/bread board

  - Kabel penghubung secukupnya

  - Multi meter

LANGKAH KERJA

      - Siapkan peralatan dan bahan yang akan digunakan.

      - Buatlah rangkaian BCD to & segment LED seperti gambar.

      - Hubungkan catu dari batere 5 V dengan rangkaian, kemudian amati     apa yang tejadi pada LED sebagai output jika input DCBA diberikan dan catat hasilnya dan masukkan pada tabel.

      - Bagaimana kesimpulan dari hasil percobaan ini?

      - Kembalikan alat dan bahan ke tempat semula.

      - Buatlah laporan kerja berdasarkan hasil praktek.

Hasil Pengamatan BCD to 7 Segment Decoder

| INPUT |  |  |  | OUTPUT |  |  |  |  |  |  | Decimal Output |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D | C | B | A | a | b | c | d | e | f | g |  |
| 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 | 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 | 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 | 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Keterangan: x = lampu menyala

-= lampu mati

### BAB III

### EVALUASI

# TEST TERTULIS

Kerjakan soal-soal berikut dengan benar dan jelas.

- Buatlah tabel kebenaran umtuk gerbang AND 3 input!

- Buktikan persamaan Boolean berikut ini dengan table kebenaran: A.B=A+B

- Rencanakan rangkaian Half Adder dengan menggunakan gerbang-gerbang dasar!

- Sebutkan 4 macam karakteristik penting dari pencacah counter!

- Rencanakan sebuah rangkaian pencacah sinkron dan asinkron yang dapat berhenti pada 112 = 310 lengkapi dengan table kebenaran dan karnaugh Map

- Definisikan register!

- Sebutkan jenis-jenis dari register!

- Rencanakan gambar rangkaian register SISO yang menggunakan JK FF dengan D FF

- Gambarkan rangkaian RS FF dan buatlah table kebenarannya.

- Bagaimanakah sifat-sifat dari JK FF induk Hamba?

# TEST PRAKTEK

### Judul: RING COUNTER

ALAT DAN BAHAN

- IC SN 7473

- Rangkaian clock

- Indikator

- Papan percobaan

- Multimeter

- Catu daya 5 V DC

- Kabel penghubung

LANGKAH PERCOBAAN

Percobaan I (pencacah lingkar)

- Buatlah rangkaian seperti gambar berikut

- Resetlah semua FF terlebih dahulu, kemudian set FF 1 dengan cara memberikan logika “0” pada terminal preset sekejab.

- Berikan pulsa-pulsa clock dan catat dalam suatu table sebagai berikut:

| CLOCK | D | C | B | A |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 1 2 3 4 5 6 7 8 |  |  |  |  |

Percobaan II (Pencacah Johnson)

- Tukarkan hubungan antara J dan K (input J dapat Qnot dan k mendapat Q) dari gambar rangkaian diatas.

- Resetlah semua FF terlebih dahulu, kemudia set FF 1 dengan cara memberikan logika “0” pada terminal preset sekejab dan catat outputnya dalam tabel.

- Berikan kesimpulan.

- Berapa variasi keluaran dari pencacah lingkar dan pencacah Johnson dari percobaan diatas.

# KUNCI JAWABAN

###### TEST TERTULIS

- table kebenaran untuk gerbang AND 3 input.

Jadi ada 2n kemungkinan untuk inputnya. Dimana n = banyaknya input sehingga 23 = 8

| A | B | C | Y |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 0 0 0 1 1 1 1 | 0 0 1 1 0 0 1 1 | 0 1 0 1 0 1 0 1 | 0 0 0 0 0 0 0 1 |

| Pembuktian persamaan Boolean dengan table kebenarannya untuk persamaan: Anot.Bnot=Anot+Bnot A | B | Anot | Bnot | Anot+Bnot |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 0 1 1 | 0 1 0 1 | 1 1 0 0 | 1 0 1 0 | 1 1 1 0 |

| A | B | AB | Anot.Bnot |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 0 1 1 | 0 1 0 1 | 0 0 0 1 | 1 1 1 0 |

- Rancangan Half Adder dengan menggunakan Gerbang Dasar

- Karakteristik penting dari pencacah adalah:

- Kerjanya sinkron atau tak sinkron.

- Pencacah maju atau mundur.

- Sampai berapa bias mecacah (Modulo).

- Dapat berjalah terus (free running) atau berhenti sebdiri atau self stopping.

- Pencacah sinkron berhenti pada 11 = 3 (dasan)

| Pulsa ke | Out |  | FF-B |  | FF-A |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | B | A | JB | KB | JA | KA |
| 0 1 2 3 4 | 0 0 1 1 1 | 0 1 0 1 1 | 0 1 x x x | X X 0 0 x | 1 x 1 x x | X 1 x 0 x |

| B\A | 0 | 1 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 1 |
| 1 | X | X |

JB = A

| B\A | 0 | 1 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 1 |
| 1 | X | x |

KA = B

Gambar rangkaian:

Pencacah sinkron berhenti pada 11:

| Pulsa ke | Out |  | FF-B |  | FF-A B\A; 0; 1. 0; X; 1. 1; X; 0. JB = JA = 1 KB = X |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | B | A | JB | KB | JA | KA |
| 0 1 2 3 4 | 0 0 1 1 1 | 0 1 0 1 1 | X 1 X X X | X X X X x | 1 x 1 x x | X 1 x 0 x |

- Register adalah sekelompok flip flop yang dapat dipakai untuk menyimpan dan mengolah informasi dalam bentuk biner.

- Ada 2 jenis register yaitu:

        - Storage register (register penyimpan)

        - Shift Register (register geser)

      - SISO (Serial Input Serial Output)

      - SIPO (Serial Input Paralel Output)

      - PISO (Paralel Input Serial Output)

      - PIPO (Paralel Input Paralel Output)

- Rangkaian register SISO menggunakan JK FF:

Prinsip kerja: Informasi data dimasukkan melalui word in dan akan dikeluarkan jika ada denyut lonceng berlalu dari 1 ke 0. Karena jalan keluarnya flipflop 1 dihibungkan dengan jalan masuknya flipflop berikutnya maka informasi didalam register akan digeser ke kanan selama tebing dari denyut lonceng atau clock.

Rangkaian register SISO menggunakan D FF:

Prinsip kerja: informasi atau data dimasukkan melalui input data load, dan data tersebut akan dikeluakan selama ada denyut lonceng atau clock dari 0 ke 1. Karena jalan keluarnya flipflop satu dihubungkan kepada jalan masuknya flip-flop berikutnya, maka informasi dalam register akan digeser kekanan selama tebing depan dari denyut lonceng (clock)

- Rangkaian clock RS FF

Tabel kebenarannya:

| CLOCK | R | S | Q | Qnot |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 1 0 1 0 1 0 1 | 0 0 0 0 1 1 1 1 | 0 0 1 1 0 0 1 1 | 0 0 0 1 1 0 0 1 | 1 1 1 0 0 1 1 terlarang |

- Sifat-sifat JK FF

  - Jika input J dan K berlogika 1 diberi pulsa clock maka keadaan outputnya akan berubah.

  - Dan jika inputnya J dan K keduanya berlogika 0 maka keadaanya outputnya tidak akan berubah (sama dengan kondisi sebelumnya) Meskipun pulsa clock diberikan. Kondisi ini dinamakan kondisi stabil.

  - Flipflop ini tidak memiliki kondisi terlarang. Maksudnya jika pulsa clock diberikan input J dan K diberikan kedua outputnya Q dan Qnot tetap berbeda.

# LEMBAR PENILAIAN TEST PRAKTIK

Nama Peserta		:

No. Induk			:

Program Keahlian		:

Nama Jenis Pekerjaan	:

PEDOMAN PENILAIAN

| No. | Aspek Penilaian | Skor Maks. | Skor Perolehan | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Perencanaan 1.1. Persiapan alat dan bahan 1.2. Menganalisa jenis desain | 5 5 |  |  |
|  | Sub total | 10 |  |  |
| 2 | Membuat tata letak 2.1. Penyiapan tata letak 2.2. Menentukan Ilustrasi dan warna | 5 5 |  |  |
|  | Sub total | 10 |  |  |
| 3 | Proses (Sistematika & Cara Kerja) 3.1. Cara membuat ilustrasi 3.2. Cara melakukan tata letak 3.3. Cara menetapkan warna | 10 10 10 |  |  |
|  | Sub total | 30 |  |  |
| 4 | Kualitas Produk Kerja 4.1. Hasil desain cover buku fiksi sesuai dengan isi buku 4.2. Hasil desain cover memenuhi unsur estetika 4.3. Pekerjaan diselesaikan dengan waktu yang telah ditentukan | 10 10 10 |  |  |
|  | Sub total | 30 |  |  |
| 5 | Sikap/Etos Kerja 5.1. Tanggung jawab 5.2. Ketelitian 5.3. Inisiatif 5.4. Kemandirian | 2 3 3 2 |  |  |
|  | Sub total | 10 |  |  |
| 6 | Laporan 6.1. Sistimatika penyusunan laporan 6.2. Kelengkapan bukti fisik | 4 6 |  |  |
|  | Sub total | 10 |  |  |
|  | Total | 100 |  |  |

KRITERIA PENILAIAN

| No. | Aspek Penilaian | Kriteria Penilaian | Skor |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Perencanaan 1.1. Persiapan alat dan bahan 1.2. Menganalisa jenis desain | - Alat dan bahan disiapkan sesuai kebutuhan - Alat dan bahan disiapkan tidak sesuai kebutuhan - Merencanakan sesuai tahapan/ proses desain - Tidak merencanakan tahapan/ proses desain | 5 1 5 1 |
| 2 | Membuat tata letak 2.1. Penyiapan tata letak 2.2. Menentukan jenis ilustrasi dan warna | - Tata letak disiapkan sesuai prosedur - Tata letak tidak disiapkan sesuai prosedur - Model susunan dilengkapi dengan intruksi penyusunan - Model susunan tidak dilengkapi dengan instruksi penyusunan | 5 1 5 1 |
| 3 | Proses (Sistematika & Cara Kerja) 3.1. Cara membuat ilustrasi 3.2. Cara melakukan tata letak 3.3. Cara menetapkan warna | - Ilustrasi dibuat sesuai dengan isi buku - Ilustrasi dibuat tidak sesuai isi buku - Tata letak memenuhi dasar-dasar estetika - Tata letak tidak memenuhi dasar-dasar estetika - Penggunaan warna memenuhi harmoni warna - Penggunaan warna tidak harmoni | 10 1 10 1 10 1 |
| 4 | Kualitas Produk Kerja 4.1. Hasil desain cover buku fiksi sesuai dengan isi buku 4.2. Hasil desain cover memenuhi unsur estetika 4.3. Pekerjaan diselesaikan dengan waktu yang telah ditentukan | - Hasil desain sesuai dengan isi buku - Hasil desain tidak sesuai denan isi buku - Hasil desain menerapkan unsure estetika - Hasil desain tidak memenuhi estetika - Menyelesaikan pekerjaan lebih cepat dari waktu yang ditentukan - Menyelesaikan pekerjaan tepat waktu - Menyelesaikan pekerjaan melebihi waktu yang ditentukan | 10 1 10 1 8 10 2 |
| 5 | Sikap/Etos Kerja 5.1. Tanggung jawab 5.2. Ketelitian 5.3. Inisiatif 5.4. Kemandirian | - Membereskan kembali alat dan bahan yang dipergunakan - Tidak membereskan alat dan bahan yang dipergunakan - Tidak banyak melakukan kesalahan kerja - Banyak melakukan kesalahan kerja - Memiliki inisiatif bekerja - Kurang/tidak memiliki inisiatif kerja - Bekerja tanpa banyak diperintah - Bekerja dengan banyak diperintah | 2 1 3 1 3 1 2 1 |
| 6 | Laporan 6.1. Sistimatika penyusunan laporan 6.2. Kelengkapan bukti fisik | - Laporan disusun sesuai sistimatika yang telah ditentukan - Laporan disusun tanpa sistimatika - Melampirkan bukti fisik hasil penyusunan - Tidak melampirkan bukti fisik | 4 1 6 2 |

### BAB IV

### PENUTUP

Setelah menyelesaikan modul ini, maka Anda berhak untuk mengikuti tes praktik untuk menguji kompetensi yang telah dipelajari. Dan apabila Anda dinyatakan memenuhi syarat kelulusan dari hasil evalusi dalam modul ini, maka Anda berhak untuk melanjutkan ke topik/modul berikutnya. Mintalah pada pengajar/instruktur untuk melakukan uji kompetensi dengan sistem penilaiannya dilakukan langsung dari pihak dunia industri atau asosiasi profesi yang berkompeten apabila Anda telah menyelesaikan suatu kompetensi tertentu. Atau apabila Anda telah menyelesaikan seluruh evaluasi dari setiap modul, maka hasil yang berupa nilai dari instruktur atau berupa porto folio dapat dijadikan sebagai bahan verifikasi bagi pihak industri atau asosiasi profesi. Kemudian selanjutnya hasil tersebut dapat dijadikan sebagai penentu standard pemenuhan kompetensi tertentu dan bila memenuhi syarat Anda berhak mendapatkan sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh dunia industri atau asosiasi profesi.

### DAFTAR PUSTAKA

Hold Sworth, Digital Logic DesignButter Worth, London, 1985

John D. Ryder, PHD, Engineering Electronics, International Student Edition

Millman Jacob dan Halkias Christos C, Elektronika Terpadu Jilid 2, Erlangga, Jakarta 1985

Pudak Scientific, Basic Digital Communication, Bandung, Indonesia

Wasito S, Pelajaran ElektronikaTeknik Digit, Karya Utama, Jakarta.