Sub Kompetensi 4 : Function Generator.

### A. Aspek Kognitif (Pengetahuan)

### Tes Tertulis Teori Bagian A (skor 1, bobot nilai 3)

- Function Generator adalah.

- Function Generator pada modul ini dapat menghasilkan sinyal amplitudo yang dapat  diatur berkisar antara.

- Sebagai alat bantu dalam perbaikan perangkat audio-video, Function Generator perlu didampingi oscilloscope, kenapa?

- Tuliskan tiga fungsi dari Function Generator.

- Function Generator pada modul ini dapat menghasilkan frekuensi pada kisaran.

- FREQUENCY CONTROL pada Function Generator digunakan untuk.

- SYNC OUTPUT pada Function Generator digunakan untuk.

- Apa yang diaktifkan oleh DC OFFSET?

- SWEEP RATE pada Function Generator digunakan untuk.

- SWEEP WIDHT pada Function Generator digunakan untuk.

- FUNCTION SELECTOR pada Function Generator digunakan untuk.

- FREQUENCY RANGE SELECTOR SWITCH pada Function Generator digunakan untuk.

- COUPLING SWITCH pada Function Generator digunakan untuk.

- VCF INPUT BNC pada Function Generator digunakan untuk.

- EXTERNAL INPUT BNC pada Function Generator digunakan untuk.

Tes Tertulis Praktek Bagian B (bobot nilai 5)

- Uraikan langkah-langkah kerja dimana Function Generator dioperasikan sebagai Function Generator Output

- Uraikan langkah-langkah kerja dimana Function Generator dioperasikan sebagai Sweep Generator Output.

- Uraikan langkah-langkah kerja dimana Function Generator dioperasikan sebagai Frequency Counter.

### Kunci Jawaban

### Tes Tertulis Teori

- Function Generator adalah alat ukur elektronik yang menghasilkan, atau membangkitkan gelombang berbentuk sinus, segitiga, ramp, segi empat, dan bentuk gelombang pulsa.

- 0,1V – 20 Vp-p

- Karena output dari Function Generator dapat dilihat melalui Oscilloscope.

- Function Generator sebagai:

  - Function Generator Output,

  - Sweep Generator Output,

  - Frequency Counter.

- 0,5 Hz sampai 20 Mhz.

- Mengatur batas ukur (range) frekuensi dengan faktor pengali dari 0,04 – 4.0

- Men-sinkronkan permukaan sinyal TTL output yang berbentuk segi empat dengan frekuensi yang dihasilkan oleh output utama (main output.)

- Tegangan DC.

- Mengatur kecepatan ayunan dari 5 detik ke 25 mili detik. Jika tombol ini ditekan, mode operasi ayunan sinyal akan bekerja.

- Untuk mengatur lebar ayunan sinyal.

- Memilih bentuk gelombang.

- Saklar pemilih batas (range) frekuensi dari 10 Hz sampai 1MHz.

- Penentu posisi; frekuensi tinggi internal (Internal High Frequency), frekuensi tinggi eksternal (External High Frequency), dan frekuensi rendah eksternal (External Low Frequency).

- menghubungkan sinyal AC atau sinyal DC yang berasal dari luar, dari 0 hingga 10 Volt

- Konektor untuk menghitung sinyal frekuensi yang berasal dari luar.

Tes Tertulis Praktek

- Langkah-langkah kerja dimana Function Generator dioperasikan sebagai Function Generator Output.

  - Pilih tipe gelombang yang dibutuhkan dengan cara memutar saklar putar (rotary switch) pada control FUNCTION (lihat kembali uraian tentang FUNCTION SELECTOR pada control dan indicator).

  - Pilih batas ukur (range) frekuensi dengan cara memutar saklar pada control RANGE.

  - Hubungkan sinyal dari keluaran utama (Main Output) ke Channel-1 Oscilloscope dan sinyal dari Sync Output  ke Channel-2 Oscilloscope. Setel Trigger Source yang terdapat pada Channel-2 Oscilloscope.

  - Dengan tombol pengatur, setel frekuensi sinyal, display akan menampilkan pembacaan frekuensi.

  - Melalui tombol pengatur amplitudo, aturlah amplitudo dari sinyal.

  - Menggunakan tombol OFFSET aturlah DC Offset sesuai dengan tingkat kebutuhan (dari -10 Volt sampai dengan +10 Volt).

  - Sebelum menyambung Function Generator ke beban luar (Oscilloscope, rangkaian audio), periksalah impedans beban.

- Langkah-langkah kerja dimana Function Generator dioperasikan sebagai Sweep Generator Output

  - Hubungkan terminal keluaran utama (Main Output) ke Channel-1 dari Oscilloscope, keluaran ayunan (Sweep Output) ke Channel-2.

  - Channel-2 dari Oscilloscope menampilkan bentuk gelombang gigi gergaji.

  - Menggunakan tombol “RATE”, atur kecepatan ayunan sinyal (dari 5 detik menjadi 10 mili detik).

  - Atur penggunaan frekuensi sebagaimana penjelasan pada Function Generator Output.

  - Tarik saklar “RATE” untuk membuat mode SWEEP on.

  - Channel-1 akan menampilkan gelombang ayunan (sweep wave).

  - Atur lebar ayunan dengan menggunakan tombol WIDTH.

- Langkah-langkah kerja dimana Function Generator dioperasikan sebagai Frequency Counter

  - Periksalah posisi saklar yang terdapat pada control “COUPLING”, saklar pada posisi HF digunakan untuk frekuensi lebih dari 100 kHz. Saklar pada posisi LF digunakan untuk frekuensi di bawah 100 kHz.

  - Pada saat Function Generator berfungsi sebagai Frequency Counter, (saklar pada posisi counting mode), “EXT COUNTER LED” akan menyala.

  - Hubungkan sinyal dari luar yang akan dihitung frekuensinya dengan “EXT COUNTER BNC”.

  - Display akan menampilkan nilai frekuensi dalam Hz/kHz.

B. Aspek Afektif (Sikap)

(bobot nilai 1)

NAMA		:

KELAS		:

| KOMPETENSI | KRITERIA KINERJA | AKTIFITAS | ASPEK YANG DINILAI | SKOR | KETERANGAN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. Menggunakan alat bantu Function Generator | 4.1. Petunjuk operasi Function Generator dibaca dan dipahami - Persiapan penggunaan Function Generator dilakukan sesuai dengan keperluan pengujian yang akan dilakukan - Function Generator digunakan sesuai dengan petunjuk operasi. Pilihan-pilihan fungsi pada panel depan di-demokan dengan benar, misalnya sinyal apa yang diharapkan (sinusoidal, gigi gergaji, ramp, rectangular, atau yang lain), level DC dari sinyal output : ada komponen DC atau tidak ada, berapa level peak-to-peak yang diinginkan, frekuensinya tetap atau variabel, termodulasi atau tidak. - Dilakukan standar pengaturan sederhana untuk mendapatkan hasil pegujian yang lebih baik - Aspek-aspek keamanan dilakukan sesuai dengan petunjuk kerja | Persiapan Awal Peng gunaan Function Ge nerator. | Tekun | 2 | Mendengarkan dengan sunguh- sungguh petunjuk yang diberikan guru dan mengajukan pertanyaan. |
|  |  |  |  | 1 | Mendengarkan petunjuk yang diberikan guru. |
|  |  |  |  | 0 | Kurang mendengarkan petunjuk yang diberikan guru. |
|  |  |  | Teliti | 2 | Melakukan persiapan awal pengukuran sesuai petunjuk. |
|  |  |  |  | 1 | Melakukan persiapan awal pengukuran tidak sesuai petunjuk |
|  |  |  |  | 0 | Mengabaikan sama sekali persiapan awal pengukuran. |
|  |  |  | Cermat | 2 | Memasang kabel penyidik (pro bes), kabel AC dan memposisi kan kontrol indikator dengan benar. |
|  |  |  |  | 1 | Memasang kabel penyidik (probes), kabel AC dengan benar, memposisikan kontrol indikator tidak benar. |
|  |  |  |  | 0 | Memasang kabel penyidik (pro bes), kabel AC dan memposisi kan kontrol indikator tidak be nar. |
| KOMPETENSI | KRITERIA KINERJA | AKTIFITAS | ASPEK YANG DINILAI | SKOR | KETERANGAN |
| 4. Menggunakan alat bantu Function Generator | 4.1. Petunjuk operasi Function Generator dibaca dan dipahami - Persiapan penggunaan Function Generator dilakukan sesuai dengan keperluan pengujian yang akan dilakukan 4.3. Function Generator digunakan sesuai dengan petunjuk operasi. Pilihan-pilihan fungsi pada panel depan di-demokan dengan benar, misalnya sinyal apa yang diharapkan (sinusoidal, gigi gergaji, ramp, rectangular, atau yang lain), level DC dari sinyal output : ada komponen DC atau tidak ada, berapa level peak-to-peak yang diinginkan, frekuensinya tetap atau variabel, termodulasi atau tidak. 4.4. Dilakukan standar pengaturan sederhana untuk mendapatkan hasil pegujian yang lebih baik - Aspek-aspek keamanan dilakukan sesuai dengan petunjuk kerja | Penggunaan Func tion Generator seba gai Function Genera tor Output. | Tekun | 2 | Mendengarkan dengan sunguh- sungguh petunjuk yang diberikan guru dan mengajukan pertanyaan. |
|  |  |  |  | 1 | Mendengarkan petunjuk yang diberikan guru. |
|  |  |  |  | 0 | Kurang mendengarkan petunjuk yang diberikan guru. |
|  |  |  | Teliti | 2 | Melakukan persiapan awal pengukuran sesuai petunjuk. |
|  |  |  |  | 1 | Melakukan persiapan awal pengukuran tidak sesuai petunjuk |
|  |  |  |  | 0 | Mengabaikan sama sekali persiapan awal pengukuran. |
|  |  |  | Cermat | 2 | Mampu menggunakan Functi on Generator sebagai Functi on Generator Output sesuai de ngan petunjuk pengoperasian. |
|  |  |  |  | 1 | Sebagian langkah-langkah memposisikan Generator seba gai Function Generator Output. dilakukan dengan benar, sebagian lagi salah. |
|  |  |  |  | 0 | Langkah-langkah memposisi- kan kontrol indikator Function Generator sebagai Function – Generator Output salah. |

| KOMPETENSI | KRITERIA KINERJA | AKTIFITAS | ASPEK YANG DINILAI | SKOR | KETERANGAN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. Menggunakan alat bantu Function Generator | 4.1. Petunjuk operasi Function Generator dibaca dan dipahami - Persiapan penggunaan Function Generator dilakukan sesuai dengan keperluan pengujian yang akan dilakukan 4.3. Function Generator digunakan sesuai dengan petunjuk operasi. Pilihan-pilihan fungsi pada panel depan di-demokan dengan benar, misalnya sinyal apa yang diharapkan (sinusoidal, gigi gergaji, ramp, rectangular, atau yang lain), level DC dari sinyal output : ada komponen DC atau tidak ada, berapa level peak-to-peak yang diinginkan, frekuensinya tetap atau variabel, termodulasi atau tidak. 4.4. Dilakukan standar pengaturan sederhana untuk mendapatkan hasil pegujian yang lebih baik - Aspek-aspek keamanan dilakukan sesuai dengan petunjuk kerja | Penggunaan Func tion Generator Seba gai Sweep Generator Output. | Tekun | 2 | Mendengarkan dengan sunguh-sungguh petunjuk yang diberikan guru dan mengajukan pertanyaan. |
|  |  |  |  | 1 | Mendengarkan petunjuk yang diberikan guru. |
|  |  |  |  | 0 | Kurang mendengarkan petunjuk yang diberikan guru. |
|  |  |  | Teliti | 2 | Melakukan persiapan awal pengukuran sesuai petunjuk. |
|  |  |  |  | 1 | Melakukan persiapan awal pengukuran tidak sesuai petunjuk |
|  |  |  |  | 0 | Mengabaikan sama sekali persiapan awal pengukuran. |
|  |  |  | Cermat | 2 | Mampu menggunakan Functi on Generator sebagai Sweep Generator sesuai dengan petunjuk pengoperasian. |
|  |  |  |  | 1 | Sebagian langkah-langkah memposisikan Generator seba gai Sweep Generator Output. dilakukan dengan benar, sebagian lagi salah. |
|  |  |  |  | 0 | Langkah-langkah memposisi- kan kontrol indikator Function Generator sebagai Sweep Ge nerator Output salah. |

| KOMPETENSI | KRITERIA KINERJA | AKTIFITAS | ASPEK YANG DINILAI | SKOR | KETERANGAN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. Menggunakan alat bantu Function Generator | 4.1. Petunjuk operasi Function Generator dibaca dan dipahami - Persiapan penggunaan Function Generator dilakukan sesuai dengan keperluan pengujian yang akan dilakukan 4.3. Function Generator digunakan sesuai dengan petunjuk operasi. Pilihan-pilihan fungsi pada panel depan di-demokan dengan benar, misalnya sinyal apa yang diharapkan (sinusoidal, gigi gergaji, ramp, rectangular, atau yang lain), level DC dari sinyal output : ada komponen DC atau tidak ada, berapa level peak-to-peak yang diinginkan, frekuensinya tetap atau variabel, termodulasi atau tidak. 4.4. Dilakukan standar pengaturan sederhana untuk mendapatkan hasil pegujian yang lebih baik 4.5. Aspek-aspek keamanan dilakukan sesuai dengan petunjuk kerja | Penggunaan Func tion Generator Seba gai Frequency Coun ter. | Tekun | 2 | Mendengarkan dengan sunguh- sungguh petunjuk yang diberikan guru dan mengajukan pertanyaan. |
|  |  |  |  | 1 | Mendengarkan petunjuk yang diberikan guru. |
|  |  |  |  | 0 | Kurang mendengarkan petunjuk yang diberikan guru. |
|  |  |  | Teliti | 2 | Melakukan persiapan awal pengukuran sesuai petunjuk. |
|  |  |  |  | 1 | Melakukan persiapan awal pengukuran tidak sesuai petunjuk |
|  |  |  |  | 0 | Mengabaikan sama sekali persiapan awal pengukuran. |
|  |  |  | Cermat | 2 | Mampu menggunakan Functi on Generator sebagai Frequen cy Counter sesuai dengan petunjuk pengoperasian. |
|  |  |  |  | 1 | Sebagian langkah-langkah memposisikan Generator seba gai Frequency Counter dilakukan dengan benar, sebagian lagi salah. |
|  |  |  |  | 0 | Langkah-langkah memposisi- kan kontrol indikator Function Generator sebagai Frequency Counter salah. |

### C. Aspek Psikomotor (Ketrampilan)

NAMA		:

KELAS		:

| NO | ASPEK YANG DINILAI | BOBOT NILAI | KETERANGAN | SKOR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Kebenaran langkah-langkah persiapan pengoperasian Function Generator untuk menghasilkan bentuk gelombang yang diingin kan, ayunan bentuk gelombang yang diinginkan, menghitung frekuensi gelombang yang dihasilkan, serta ketepatan mengguna kan kontrol indikator dari Function Generator untuk pengopera sian yang dimaksud. | 4 | Benar | 1 |
|  |  | 0 | Salah | 0 |
| 02 | Kecepatan dan ketepatan menngoperasikan Function Generator sebagai Function Generator Output untuk menghasilkan bentuk gelombang yang diinginkan. | 4 | < 2 menit | 1 |
|  |  | 2 | > 2 menit < 3 menit | 0,5 |
|  |  | 0 | > 3 menit | 0 |
| 03 | Kecepatan dan ketepatan menngoperasikan Function Generator sebagai Sweep Generator Output untuk menghasilkan ayunan bentuk gelombang yang diinginkan. | 4 | < 2 menit | 1 |
|  |  | 2 | > 2 menit < 3 menit | 0,5 |
|  |  | 0 | > 3 menit | 0 |
| 04 | Kecepatan dan ketepatan menngoperasikan Function Generator sebagai Frequency Counter menghitung frekuensi yang diha silkan. | 4 | < 2 menit | 1 |
|  |  | 2 | > 2 menit < 3 menit | 0,5 |
|  |  | 0 | > 3 menit | 0 |

PENGGABUNGAN KETIGA NILAI

| ASPEK | SKOR (1-100) | BOBOT | NILAI | KETERANGAN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PENGETAHUAN (A) | 15 | 1 | 45 | Syarat lulus nilai minimal = 70 |
| PENGETAHUAN (B) | 3 | 5 | 15 |  |
| KETRAMPILAN | 4 | 4 | 16 |  |
| SIKAP | 12 | 2 | 24 |  |
| # NILAI AKHIR |  |  | 100 |  |