BAB. I

PENDAHULUAN

    - DESKRIPSI

Dalam modul ini anda akan mempelajari tentang finishing yang biasa digunakan oleh masyarakat permebelan baik tingkat tradisional maupun modern.

Karena dalam modul ini akan dipelajari bentuk dan bahan finishing serta pengetahuan tentang teknik penerapannya. Apabila anda telah mempelajari dan menguasai modul ini, maka anda akan diharapkan dapat mengetahui atau dapat memilih bahan finishing yang cocok sesuai dengan produk-produk yang akan difinishing.

    - PRASYARAT

Dalam mempelajari modul ini anda harus mengetahui dulu bentuk-bentuk hasil finishing yang berada di toko-toko mebel. Karena dengan demikian adanya gambaran tentang materi yang akan dipelajari sehingga akan cepat dapat menerima materi dalam modul.

    - PETUNJUK PENGGUNAAN MODUL

- Pelajari daftar isi serta skema kedudukan modul dengan cermat dan teliti. Karena dalam skema modul akan nampak kedudukan modul yang sedang anda pelajari dengan modul yang lain.

- Kerjakan soal-soal dalam cek kemampuan dengan baik. Hal ini untuk mengukur sampai sejauh mana pengetahuan yang anda miliki.

- Pahami setiap materi pemelajaran.

- Untuk menjawab tes formatif usahakan memberi jawaban yang jelas dan kerjakan sesuai dengan kemampuan anda sendiri.

- Bila terdapat tugas, kerjakan dengan baik dan bilamana perlu konsultasikan dengan guru/instruktur.

- Catatlah kesulitan yang anda dapatkan dalam modul ini untuk ditanyakan pada guru saat kegiatan tatap muka.

- Bacalah referensi lainnya yang berhubungan dengan modul agar anda mendapatkan tambahan pengetahuan.

    - TUJUAN AKHIR

Setelah mempelajari modul ini diharapkan anda dapat:

- Memahami dasar-dasar finishing.

- Memahami pengetahuan tentang finishing.

- Memahami proses finishing.

- Memahami macam-macam finishing.

    - KOMPETENSI

| Kompetensi | Melaksanakan penyelesaian produk |
| --- | --- |
| Sub Kompetensi | Memilih Bahan Finishing |
| Alokasi Waktu | 8 Jam |

|  | KRITERIA UNJUK KERJA | LINGKUP BELAJAR | MATERI POKOK PEMELAJARAN |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | SIKAP | PENGETAHUAN | KETRAMPILAN |
| - Memilih Bahan Finishing | - Menjelaskan pengetahuan Finishing - Menjelaskan jenis finishing - Menjelaskan proses pelaksanaan finishing | - Sistem Finishing - Bahan Finishing - Urut-urutan/ langkah-langkah memfinishing | - Cermat - Teliti - Tanggung jawab - Cermat - Teliti - Tanggung Jawab - Cermat - Teliti - Tanggung Jawab | - Macam-macam sistem finishing. - Macam-macam bahan finishing - Langkah-langkah kerja memfinishing | - - - |

    - CEK KEMAMPUAN

Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan memberi tanda  V pada kolom yang telah disediakan

| No | Pertanyaan | Ya | Tidak |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Apakah Anda mengetahui pengertian finishing? |  |  |
| 2 | Apakah Anda mengetahui manfaat finishing? |  |  |
| 3 | Apakah Anda mengetahui produk bahan finishing? |  |  |
| 4 | Apakah Anda mengetahui teknik finishing tradisional? |  |  |
| 5 | Apakah Anda tahu alat untuk finishing? |  |  |
| 6 | Apakah Anda mengetahui cara memfinishing? |  |  |
| 7 | Apakah Anda pernah mengamplas dalam proses finishing? |  |  |
| 8 | Pernahkah Anda memikirkan keaselamatan kerja pada proses finishing? |  |  |

Apabila Anda menjawab Tidak pada salah satu jawaban di atas maka pelajari seluruh topik bahasan yang ada pada modul ini. Apabila Anda menjawab Ya pada seluruh jawaban di atas maka Anda dapat mengajukan uji kompetensi kepada penilai.

BAB. II

PEMELAJARAN

  - RENCANA BELAJAR PESERTA DIKLAT

Kompetensi 	:	Melaksanakan Penyelesaian Produk.

Sub Kompetensi 	:	Memilih Bahan Finishing

| Jenis Kegiatan | Tanggal | Waktu | Tempat belajar | Alasan Perubahan | Tanda tangan/ Instruktur |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

  - KEGIATAN BELAJAR

KEGIATAN BELAJAR 1

- Tujuan Kegiatan Pemelajaran

Setelah mempelajari kegiatan belajar 1 diharapkan anda dapat:

    - Menjelaskan teknik finishing

    - Menyebutkan macam-macam finishing

    - Mengerti cara memproses teknik finishing.

- Uraian Materi

Proses Finishing

Proses finishing kayu adalah proses akhir dari pengerjaan produk kayu, baik berupa produk kerajinan atau produk industri besar. Artinya proses ini merupakan tahap penyelesaian yang lebih mudah dan ringan pengerjaannya.

Meskipun demikian, proses finishing sangat penting artinya, bahkan penggarapan yang kurang baik dapat menggagalkan produk yang dibuat. Karena pada proses ini produk akan dilihat hasil akhirnya apakah baik, bagus, menarik atau justru sangat buruk dilihat penampilannya dari segi keindahan warna, kehalusan permukaan dan kecerlangan visualnya. Hasil finishing yang baik dapat membuat produk menjadi sangat tinggi harga jualnya, karena dengan finishing dapat memperindah produk dan menambah keawetan produk, baik dari gangguan cuaca, lingkungan, benturan, atau karakter kayu.

Untuk menampilkan produk kayu dengan berbagai penampilan maka dengan ini akan diuraikan berbagai macam finishing kayu.

Ada 5 sistem finising yang lasim digunakan produk kayu:

1. Sistem penggosokan.

2. Sistem pelapisan.

3. Sistem pewarnaan.

4. Sistem penghangusan/pembakaran.

5. Sistem pemutihan.

1.  Sistem penggosokan

Penggosokan produk kayu dapat dilakukan berbagai cara, cara tradisional maupun modern.

Cara Tradisional

Karya yang telah dibentuk digosok dengan potongan kaca (beling) agar bulu seratnya hilang dan permukaanya menjadi halus. Ada kalannya di daerah-daerah terpencil tehnik penggosokan segi ini juga masih terdapat misalnya dengan batu, tulang atau bahan lainnya.

Untuk membuat lebih halus dan mengkilap, kayu dapat digosok dengan tangan, batu yang licin, kertas atau beling/kaca

Cara Modern

Penggosokan/penghalusan dengan cara modern dapat menggunakan sending paper (kertas amplas), baik secara manual atau dengan mesin tangan.

Penggunaan kertas ampelas ini diurutkan pentahapannya dengan jenis ampelas yang kasar hingga jenis ampelas yang halus. Untuk menghasilkan kehalusan kayu, maka setelah di ampelas, kayu diusap/ dilap kain basah. Sehingga debu serbuk kayu akan hilang dari pori-pori kayu diisi dengan dempul, kemudian di ampelas kembali.

Finishing dengan bentuk akhir hanya dari penyelesaian penggosokan ini sering disebut proses Finishing Natural atau Alami, Artinya kayu ditampilkan secara alamiah sesuai dengan keaslian bahan tanpa adanya lapisan lain. Sehingga tampak dengan jelas karakter kayunya, biasanya finishing alami ini digunakan pada jenis kayu jati, mahoni, sano keling dll. Finishing ini sangat murah/hemat biaya dan bebas akan pencemaran zat kimia yang mengganggu lingkungan hidup.

- Sistem Pelapisan (Coating)

Proses pelapisan dalam finishing, ditujukan sebagai perlindungan bagi produk kayu misalnya dari kelembaban udara, lemak, keringat tangan, benturan, goresan bahkan dari panas dan dingin (air).

Proses pelapisan pada kayu disini menggunakan bahan transparan yang masih dapat memperlihatkan warna dan serat kayu. Efek visual  dari pelapisan menyebabkan warna asli kayu agak gelap, serta mengkilapkan dan melicinkan permukaan.

Jenis bahan pelapisnya terdiri dari bermacam-macam nama dan bahan dengan merek yang berbeda-beda. Bahkan pelapis ini banyak dijumpai di pasaran bebas dalam bentuk cairan yang dikemas dalam kaleng.

Jenis bahan pelapisan ini seperti:

      - Farnish (pernis).

      - Pelitur.

      - Melamine (Melamic).

      - Teak oil.

TEKNIK PENGERJAAN PELAPISAN (COATING)

Peralatan dan sarana yang harus dipersiapkan adalah ruang yang cukup dan bersih agar proses pengerjaannya dapat dilakukan dengan leluasa dan ventilasi udara harus baik. Pelapisan ini bisa digunakan kuas atau spraygun. Namun sudah barang tentu dari kedua aplikasi ini ada kelebihan dan ada kekurangannya. Misalnya bila menggunakan kuas, permukaannya akan terasa tidak rata. Tetapi jika menggunakan spraygun permukaan akan rata dan halus.

Pelapisan dapat dilakukan dengan menyeluruh secara bertahap, berupa lapisan tipis dahulu kemudian ditunggu hingga kering tanpa dijemur diterik matahari kemudian dilanjutkan pelapisan berikutnya hingga sampai ketebalannya mencukupi.

Bila pelapisan dilakukan langsung tebal akan menghasilkan:

        - Keringnya lama

        - Permukaan tidak bisa rata

        - Pengeringan tidak rata (bagian luar cepat kering sedangkan bagian dalam lembab)

        - Bahan tidak kuat melekat (mudah terkelupas).

- Sistem Pewarnaan

Proses finishing pewarnaan akan lebih menarik karena akan bekerja dengan bahan yang bervariasi, dan mudah memiliki proses/cara kerja yang beragam pula.

Sistem ini menggunakan beberapa metode:

- Pewarnaan celup

- Pewarnaan kuas (Brushing)

- Pewarnaan semprot (Spraying)

- Pewarnaan Celup

Proses pewarnaan ini dilakukan untuk produk-produk kecil, sehingga pencelupan tidak perlu sarana yang besar.

Sistem ini biasanya dilakukan terhadap barang yang difinishing dengan zat pewarna yang pencairnya menggunakan air.

Langkah-langkahnya:

  - Sediakan air dalam wadah.

  - Didihkan air tersebut.

  - Masukkan zat pewarna yang diinginkan.

  - Masukkan produk tersebut dan diamkan lebih kurang ½ jam.

  - Angkat produk tersebut dan ditiriskan hingga kering.

- Pewarnaan Kuas (Brushing)

Proses pewarnaan ini dilakukan dengan menggunakan bahan cat kayu atau dengan zat pewarna yang lain. Bahan sudah banyak tersedia di pasaran bebas, bahan tersebut tinggal diaduk hingga encer dan rata kemudian disapukan dengan kuas.

Teknik penyapuannya tipis-tipis dengan rata keseluruh bagian yang diwarna dengan posisi vertical atau horizontal.

Langkah-langkah pewarnaannya:

- Bahan pewarna diaduk biar encer dan merata

- Sapukan dengan tipis pada permukaan yang akan diwarnai

- Ulangi dengan lapisan yang kedua hingga kering

Bila pewarnaan ini belum dianggap selesai bisa diulangi lagi dengan teknik seperti diatas.

Untuk pewarnaan pada motif atau ornament, gunakan kuas yang kecil dan halus sehingga sangat mudah untuk menjangkau bagian-bagian yang rumit.

- Pewarnaan Semprot (Spraying)

Pewarnaan semprot ini dapat dilakukan apabila produk yang akan diwarna disiapkan dengan di cat dasar supaya seluruh permukaan dan pori-porinya tertutup. Setelah itu diamplas hingga halus, kemudian dilap biar bersih, baru dilaksanakan dengan proses penyemprotan secara bertahap.

Teknik pewarnaan semprot ini biasanya bahan yang digunakan ialah jenis cat Duco. Karena memiliki daya rekat yang kuat dan memiliki warna yang berfariasi misalnya mengkilat (Glassy), redup (Dof/Flat).

Untuk bahan pencampur pengencernya menggunakan Thinner khusus.

Jenis cat lain yang sering digunakan untuk finishing ialah cat retak seribu.

- Sistem pembakaran/penghangusan (BURNING)

Proses pembakaraan/penghangusan ditunjukkan agar warna kayu menjadi hangus (menghitam) pada bagian-bagian tertentu, tetapi tidak merusak kekuatan kayu. Pembakaran/penghangusan dilakukan dengan feeling (pengamatan, perasaan) dalam jarak tertentu.Hasil pembakaran menimbulkan warna hitam dan tampak unik. Alat yang digunakan untuk penghangusan dengan menggunakan BURNER, penyembur api yang memiliki pengaturan semburan.

Agar permukaan bekas bakaran lebih terlindung, maka perlu produk tersebut dilapisi dengan krital coat.

- Sistem pemutihan (BLEACHING)

Pemutihan atau bleaching merupakan tehnik yang akhir-akhir ini banyak dipakai produk-produk furniture.Pemutih kayu merupakan bahan kimia yang kuat, jadi ikutilah anjuran dari praktiknya dengan hati-hati, jagalah keselamatan dengan  yang dianjurkan misalnya: memakai sarung tangan, kaca mata pelindung, pakaian kerja dan lain-lain.

Penggunaan lapisan pemutih yang rata dengan kayu, gunakan lap putih yang halus, proses reaksinya setelah disapukan sekitar 20 menit dan sesudah diperoleh warna yang diinginkan, cuci prmukaan kayu dengan penetral. Kemudian selang beberapa jam kayu perlu dicuci dengan air yang bersih hingga kering dan kemudian digosok dengan kertas gosok supaya halus.

- Rangkuman

Untuk menghasilkan penampilan finishing yang baik lebih dahulu harus mengetahui tehnik-tehnik finishing yang sering digunakan produk-produk furniture ialah:

- Sistem penggosokan

- Sistem pelapisan

- Sistem pewarnaan

- Sistem penghangusan

- Sistem pemutihan

Dari hasil sistem tersebut harus dikuasai bagi pengembang finishing demi daya tarik konsumen.

- Tugas

  - Diskusikan materi yang ada pada pemelajaran 1 ini dengan teman-teman anda.

  - Buatlah laporan tentang hasil yang anda diskusikan.

- Tes Formatif

- Sebutkan jenis-jenis sistem finishing.

- Sebutkan bahan-bahan yang bisa digunakan untuk menggosok/memfinishing sistem penggosokan.

- Apakah tujuan dari sistem burning dalam finishing.

- Sebutkan langkah-langkah pewarnaan dalam finishing.

- Sebutkan macam-macam bahan finishing yang bisa digunakan dengan teknik pewarnaan semprot.

- Kunci Jawaban

- Jenis-jenis sistem finishing.

  - Sistem penggosokan

  - Sistem pelapisan

  - Sistem pewarnaan

  - Sistem penghangusan/pembekaran

  - Sistem pemutihan

- Bahan-bahan yang bisa untuk penggosokan finishing:

  - Beling (pecahan kaca).

  - Batu yang licin.

  - Dedaunan (seperti daun pisang kering).

  - Tulang.

  - Kayu yang keras dan licin.

- Tujuan dari sistem burning ialah agar kayu menjadi hangus/ hitam pada bagian-bagian tertentu, tetapi tidak merusak akan kekuatan kayu tersebut dan agar menjadi kusam antik /lama.

- Langkah-langkah pewarnaan dengan sistem brushing:

  - Bahan pewarna diaduk hingga encer dan merata

  - Disapukan pada permukaan produk

  - Ulangi beberapa kali hingga warna yang dikehendaki terpenuhi.

- Macam-macam finishing sistem semprot:

  - Jenis melamine

  - Jenis finishing N.C (Nitro Selulose)

  - Jenis cat sintetik alkid enamel.

Kegiatan Belajar 2

- Tujuan Kegiatan Pemelajaran 2

Setelah mempelajari kegiatan belajar 2, diharapkan anda dapat

- Menyebutkan jenis finishing.

- Mengerti cara mencampur bahan finishing.

- Mengerti langkah-langkah dalam memfinishing.

- Uraian Materi

  - Finishing Politur

Pelitur merupakan salah satu jenis finishing yang sangat terkenal dalam pembuatan perabot, perlengkapan rumah tangga dan komponen bangunan lain, seperti daun pintu, jendela, lesplang.

Bahan-bahan Spalitur:

    - Selak (Shellac) sejenis dammar atau getah hasil sekresi kutu lak yang hidup parasitis pada tumbuhan

    - Spiritus ialah pelarut selak yang berwarna biru/putih sejenis alkohol

    - Pewarna palitur

    - Warna yang dipakai dalam pekerjaan pelitur ada dua macam yaitu warna yang larut dalam air dan warna yang larut dalam alkohol, thiner, afdiner dan minyak.

Pewarna larut dalam air.

  - Nopthol

  - Teres pewarna makanan)

  - Tepung pigmen (jelaga, akar, daocu)

Pewarna larut dalam minyak (salvent)

  - Tepung cat

  - Malachite (warna hijau)

  - Migrosin (warna merah)

  - Dyestuff

Hasil penampilan pewarna palitur ini ada dua:

  - Warna pigmen yaitu warna yang menutup bagian dari pola serat kayu.

  - Warna aniline yaitu warna tanpa endapan hasil paliturannya menampilkan serat kayu asli walaupun berwarna akan kelihatan serat kayunya sehingga menambah keindahan.

  - Alat perlengkapan politur.

Alat-alat yang lazim digunakan dalam melapisi atau mengoleskan palitur yaitu:

  - Kuas.

Kuas yang baik ialah kuas yang berbulu halus dan lembut, biasanya ujung bulunya bercabang dua atau tiga

  - Kaos kain

Kuas perca harus dari bahan katun atau benang kapas. Hal itu sangat penting karena bahan palitur dapat terserap dengan awet dan baik

TAHAPAN-TAHAPAN MEMOLITUR

      - Membersihkan noda, lem, minyak, garis dengan amplas No 80–180.

      - Pengisian pori-pori kayu dengan wood filler diaplikasikan dengan kuas atau kave/skrap. Setelah kering wood filler di amplas hingga halus menggunakan amplas 150–180.

      - Pelapisan dasar.

Pada tahap ini lapisan dasar diberikan untuk mengeraskan serat, serta mengikat filler supaya tidak terangkat lepas dari pori-pori.

Pendasaran dilakukan dengan dikuaskan, selapis demi selapis tipis dan rata. Campuran politur untuk dasaran ini dengan perbandingan spiritus dengan selak 1 : 1 (1 liter spiritus : 1 ons serlak). Dalam tahap ini juga dilakukan pengamplasan dengan menggunakan amplas no 180-240. Karena baik dan tidaknya hasil polituran sangat ditentukan oleh pengamplasan pada tahap pendasaran ini.

      - Pengolesan lapisan politur dengan kain perca.

Tahap ini hasil sapuan/usapan tidak tampak dan halus. Campuran politur yang digunakan dengan perbandingan 1 ons serlak dengan 2,5 liter spiritus.

Lapisan politur yang ideal adalah tidak terlalu tebal dan juga tidak terlalu tipis, tidak mengubah identitas kayu, namun akan menjadi lebih indah.

WARNA-WARNA DALAM POLITUR

  - Politur natural bening.

  - Politur warna transparan.

  - Politur warna (hidup warna).

SISTEM POLITUR NATURAL BENING

PENGISIAN PORI KAYU

Gunakan wood filter jenis water base

15 menit

Amplas dengan 		setelah kering

No. 80 – 180		amplas habis

PELAPISAN PENDASARAN 1

Pelapisan dengan politur, gunakan kuas/

Kaus

20 menit

Amplas dengan 		amplas dengan

No. 80–200		cara basah

PELAPISAN AKHIR PERMUKAAN BIDANG BENDA KERJA

Pelapisan dengan politur sangat cair. Kauskan agak lembab sampai kilap sekali.

Catatan:

Pekerjaan pendempulan dapat dilakukan setelah proses pendasaran yang ke 1 sehingga pembuatan dempul sesuai dengan warna. Pelapisan akhir dapat diulang berkali-kali. Namun setiap tahapannya harus diamplas dengan amplas nomor 400.

Politur Warna Transparan

SISTEM POLITUR WARNA TRANSPARAN

PENGISIAN PORI KAYU

Gunakan wood filter jenis water base

15 menit

Amplas dengan 		setelah kering

No. 80–180		amplas habis

PEWARNAAN PERMUKAAN KAYU

Gunakan pewarna solvent base, pewarna media politur

5 menit

Biarkan kering

Tanpa diamplas

PELAPISAN PENDASARAN 1

Pelapisan dengan politur, gunakan kuas/kaus

15 menit

Amplas dengan 		amplas dengan

No. 180–240 		cara basah

PELAPISAN AKHIR PERMUKAAN BIDANG BENDA KERJA

Pelapisan dengan politur sangat cair. Kauskan cara lembab.

Catatan:

Pekerjaan pendempulan dapat dilakukan setelah proses pendasaran yang ke 1 sehingga pembuatan dempul sesuai dengan warna.

Politur Kedap Warna

SISTEM POLITUR KEDAP WARNA

PENGISIAN PORI KAYU

Gunakan wood filter jenis water base

15 menit

Amplas dengan 		setelah kering

No. 80–180		amplas habis

PEWARNAAN PERMUKAAN KAYU

Gunakan pewarna jenis pigmen, pewarnaannya dikuas dengan dicampur politur

5 menit

Biarkan kering

Tanpa diamplas

PELAPISAN PENDASARAN 1

Pelapisan dengan politur, gunakan kuas/kaus

15 menit

Amplas dengan 		amplas dengan

No. 180–240 		cara basah

PELAPISAN AKHIR PERMUKAAN BIDANG BENDA KERJA

Pelapisan dengan politur sangat cair. Kauskan setengah lembab sampai gilap.

Catatan:

Pekerjaan pendempulan dapat dilakukan setelah proses pengisian pori, sehingga pendempulannya dapat tertutup dengan warna kedap.

  - Finishing Vernis

Vernis yaitu bahan pelapis (finishing) yang tidak berwarna (clear), dapat memberikan lapisan film melalui penguapan (Solvent), disertai oksidasi dengan udara oleh sejumlah unsur oleh sejumlah unsur yang terkandung dalam vernis.

Ditinjau dari bahannya vernis dapat digolongkan menjadi 2 golongan.

    - Vernis minyak (oil Vernis), dibuat dari resin sintesa kimiawi maupun alam serta minyak nabati, dengan penambahan bahan pengering (Drier).

    - Vernis spiritus (spririt Varnish), hanya terbuat dari bahan resin.

TAHAPAN-TAHAPAN MEMFINISHING DENGAN VERNIS

- Membersihkan noda, lem dan garis-garis yang ada pada permukaan benda kerja, dengan mengamplas searah serat kayu. Amplas yang digunakan no 80–180.

- Tahap kedua pengisian pori-pori.

Untuk pengisian pori-pori dapat menggunakan bubur filler dengan alat kuas atau sekerap. Setelah kering diamplas dengan amplas no 240.

- Tahap ketiga yaitu penguasan dasar.

Penguasannya dimulai dari arah serat kayu, kemudian dengan sapuan melintang serat kayu dan dilanjutkan dengan searah serat kayu kembali.

- Langkah pengamplasan yaitu menghilangkan bekas goresan kuas hingga halus, dengan menggunakan amplas 320 secara basah.

- Langkah terakhir yaitu pelapisan vernis terakhir (top coat).

Vernis harus diencerkan dengan minyak cat atau terpentin hingga mempunyai kekentalan 12,5 detik. Agar mudah dikuaskan atau di semprotkan.

Langkah ini dapat diulangi lagi apabila hasilnya belum maksimal. Namun sebelumnya permukaan harus kering dan diamplas dengan amplas no 400 secara basah.

SISTEM FINISHING VERNIS KOPAL

PENGISIAN PORI KAYU

Menggunakan wood filler

Amplas dengan no. 80-180	15menit

Setelah kering

PENGUASAN DASAR

Gunakan vernis copal yang telah diencerkan

Amplas dengan no. 320		2-3 jam

Tunggu kering.

Ampalas rata setelah basah

PELAPIASAN AKHIR

Gunakan vernis copal dengan kuas atau semprot

Finishing Melamine

Adalah sistem finishing yang terdiri dari 2 komponen dengan bahan dasar urea/melamine formaldehyal yang membentuk reaksi c rass linking (sambung silang) dengan alkyd resin dalam suasana lingkungan asam. Untuk proses pengeras yang disebut Herdener. Komponen kedua melamine disebut Acid Curing system. Sistem ini banyak dipakai untuk pengecetan mebel kayu, dinding kayu, kayu lapis dan sebagainya.

Jenis warna lem finishing melamine:

    - Melamine Natural Transparan.

Yaitu melamine yang berwarna bening alami disebut juga melamine   clear.

    - Melamine warna transparan.

Yaitu jenis finishing yang memiliki keindahan pola serat kayu yang hangat dengan latar belakang warna nuansa yang sesuai.

TAHAPAN-TAHAPAN FINISHING MELAMINE SECARA GARIS             BESARNYA Sebagai berikut:

- Pengisian pori-pori kayu dengan wood filler solvent base atau water base, sesuai warna kayu. Setelah kering diamplas dengan no 80–180 hingga fillernya habis.

Aplikasinya dengan kuas atau sekerap

- Pelapisan dengan sanding sealer dengan cara dikuaskan atau disemprotkan. Perbandingan campuran antara sanding sealer dengan pengerasnya (Hardener) 10 : 1 baru diencerkan dengan thinner

- Pelapisan melamine akhir (top coat)

Pelapisan akhir dapat dilakukan dengan pistol semprot yang halus otomisasinya. Pelapisan akhir ini harus dilakukan dengan cermat, hindari penyemprotan diruang yang berdebu dan sirkulasi udara harus betul-betul berfungsi.

Contoh-Contoh Sistem Melamine

SISTEM MELAMINE NATURAL TRANSPARAN

PENGISIAN PORI KAYU

Gunakan wood filler sesuai warna kayunya

Ampalas no. 80-180			5 menit

Amplas habis

PELAPISAN ANTAR MEDIA

Guankan melamine sanding sealer

Amplas no. 240-320			4 jam

Amplas rata

PELAPISAN AKHIR

Gunakan melamine clear, penampilan gilap, semi atau doft

SISTEM MELAMINE WARNA TRANSPARAN

PEWARNAAN CARA LANGSUNG

PENGISIAN PORI KAYU

Gunakan wood filter solvent base atau water base.

5 menit

Amplas dengan

No. 80 - 180		amplas habis

PEWARNAAN CARA LANGSUNG

Gunakan wood stain solvent langsung diusapkan

5 menit

Ratakan dengan

Thinner 			tanpa diamplas

PELAPISAN ANTARMEDIA

Gunakan melamine sanding sealer

4 jam

Amplas no. 240–320	amplas rata

PELAPISAN AKHIR PERMUKAAN

Gunakan melamine clear, penampilan gilap, semi, mat.

Catatan:

- Ruang harus ada sirkulasi dan dihindarkan dari debu dan lalu lalang orang.

- Perbandingan campuran antara base dengan hardener 10 : 1

- Top coat dapat diulangi dengan diamplas dahulu dengan amplas nomor 400.

SISTEM MELAMINE WARNA TRANSPARAN PEWARNAAN CARA TAK LANGSUNG

SISTEM MELAMINE WARNA TRANSPARAN PEWARNAAN SECARA TAK LANGSUNG

PENGISIAN PORI KAYU

Gunakan wood filler solvenbase

Amplas nomor	80-180		5 menit

Amplas habis

PEWARNAAN ANTAR MEDIA

Gunakan melamine sanding sealer

Amplas nomor 240–320		4 jam

Amplas habis

PELAPISAN WARNA PERMUKAAN

Gunakan wood stain dicampur melamine

Amplas nomor 400		4 jam

Amplas habis

PELAPISAN AKHIR

Gunakan melamine clear

SISTEM MELAMINE COLOR ENAMEL

  - Finishing Nitro Cellulose (NC)

NC adalah sistem finishing dengan bahan dasar Nitro Cellulose dan alkyd resin. Cara pembentukan lapisan filmnya melalui penguapan Solvent, tanpa ada reaksi kimia. Cat ini dengan sebutan NC Lacquer untuk jenis yang transparan dan dikenal sebagai DUCO untuk jenis solid color (Opngue).

Bahan finishing banyak ditemukan atau diperdagangkan dipasaran bebas dalam kemasan kaleng.

Untuk warna dan tampilan finishing ini bermacam-macam seperti:

  - Sistem natural transparan

  - Sistem nitro sellulose warna transparan

  - Sistem nitro sellulose enamel (Cat Duko)

  - Sistem finishing (Reka oles) pola serat indah.

SISTEM NITROSELULOSE NATURAL TRANSPARAN (NC)

PENGISIAN PORI KAYU

Gunakan wood filter solvent base maupun water base.

5 menit

Amplas dengan 		 tunggu kering,

No. 80-180		amplas habis

PELAPISAN WARNA  PERMUKAAN

Sanding sealer NC

30 menit

Amplas no. 400		amplas ringan

PELAPISAN AKHIR

Nitroselulose clear. Penampilan gloos, semi, maupun dof.

Catatan:

Ruang yang digunakan untuk pengeringan harus bersirkulasi udara baik, mengingat keringnya dengan cara penguapan

SISTEM NITROSELULOSE WARNA TRANSPARAN

PENGISIAN PORI KAYU

Gunakan wood filler

Amplas nomor 80–180 		5 menit

Amplas habis

PEWARNAAN PERMUKAAN

Gunakan wood stain langsung

Ratakan dengan tinner 		5 menit

Tanpa diamplas

PELAPISAN PERMUKAAN

Sanding sealer NC

Amplas nomor 400

PELAPISAN AKHIR

Gunakan NC–Penampilan gloss, semi, dof

SISTEM NITROSELULOSE ENAMEL (CAT DUKO)

PENGISIAN PORI KAYU

Gunakan putty grey berpelarut thinner

15 menit

Amplas dengan

No. 180-240		amplas rata

PELAPISAN ANTARMEDIA

Gunakan nitroselulose surface

30 menit

Amplas No. 240–320	amplas rata dengan

Cara basah

PELAPISAN AKHIR PERMUKAAN BENDA KERJA

Gunakan nitroselulose lacquer enamel

Catatan:

Untuk medapatkan hasil yang baik, pelapisan akhir dapat dilakukan beberapa kali sehingga hasilnya halus dengan penampilan baik. Pemolesan dapat dilakukan setelah pelapisan akhir kering.

SISTEM REKA OLES POLA SERAT INDAH

PEMBUKAAN PORI KAYU

Kayu serat kembang atau tangensial, disikat dengan sikat kawat baja.

Dengan peniup,

Bersihkan debu-debunya

PENGISIAN PORI KAYU

Gunakan wood filler warna kontras dengan cara mencampurnya dengan stain.

10 menit

Dengan kain pembersih,	setelah kering diamplas

Bersihkan debu-debunya 	bersih hanya tersisa filter

Di pori. Amplas nomor 180

PELAPISAN SEALER SEMI TRANSPARAN

Campurkan antara 2 bagian clear dengan 1 warna cat.

15 menit

Amplas ringan, memakai	biarkan kering

Amplas nomor 400

PELAPISAN AKHIR

Sebagai pelapis akhir, dapat digunakan NC clear, penampilan gilap/dof

Catatat:

Sealer semi transparan dapat dibuat dari sanding sealer yang dicampur dengan cat warna solid.

  - Finishing Cat Sintetik Alkid Enamel

Bahan oles/finishing ini dipakai untuk mengecat benda-benda kerja yang penempatannya di luar ruang seperti kosen, daun pintu, daun jendela, lisplang serta pada konstruksi bangunan yang terkena sinar matahari.

Sistem finishing ini oleh masyarakat sering disebut cat kuas (cat setengah duko) dan cat pathalit alkid. Jenis cat ini sudah banyak terjual di pasaran, karena sistem finishing ini tergolong tua.

Finishing ini sangat baik untuk pengecatan eksterior, karena pengeringnya secara oksidasi. Cat ini tahan terhadap sinar ultraviolet dengan demikian kayu akan menjadi awet, tidak mudah lapuk diserang jamur.

Warna dan penampilan dari finishing cat sintetik alkid enamel bermacam-macam seperti:

  - Cat nuansa gelembung.

  - Cat nuansa tempa.

  - Cat tekstur vulkanik.

SISTEM FINISHING CAT TEKSTUR VULKANIK

PENGEROLAN CAT VULKAN

Gunakan rol cat tembok yang dibungkus keset nilon.

45–60 menit

Tunggu kering

PELAPISAN DASAR LEMBAH

Semprotkan atau kuaskan cat atau bahan pewarna hitam ke seluruh permukaan.

15–30 menit

Hingga lapisan

hitam kering

PERATAAN PERMUKAAN VULKAN

Dilakukan dengan cara mengamplas dengan blok amplas cara basah pada permukaan vulkan sehingga memiliki ketinggian sama.

Amplas nomor 320		dibersihkan dari debu

PELAPISAN AKHIR

Gunakan nitroselulose clear dan melamine akar yang gilap secara merata dengan kuas atau semprot.

Catatan:

Tempat pengeringan harus :

- Berventilasi baik.

- Bebas dari debu dan kotoran

- Rangkuman

Dalam uraian materi 2 ini dapat disimpulkan bahwa finishing adalah bagian terakhir dari seluruh tahapan pembuatan perabot dan kerajinan, yaitu pelapisan dan pengolesan resin atau suatu zat kepermukaan benda kerja hingga didapatkan manfaat tertentu.

Manfaat dari finishing banyak sekali seperti:

      - Adanya peningkatan nilai keindahan

      - Adanya peningkatan nilai keawetan bahan

      - Adanya peningkatan nilai keteguhan gesek dan pukulan

      - Peningkatan nilai guna bahan baku

      - Peningkatan nilai komersil kayu (bahan)

Agar hasil dari finishing dapat maksimal perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

      - Penghalang daya rekat seperti: minyak pelumas, debu, lem dan lain-lain.

      - Pengganggu penampilan keindahan finishing seperti penggunaan kayu bermata tidak sehat, berbeda warna, busuk/cacat kayu, cacat fisik, pengetaman yang tidak bersih dan lain-lain.

      - Bahan ekstratif yang tidak merata terkandung dalam kayu.

Keberhasilan suatu finishing dipengaruhi oleh berbagai aspek diantara lain:

      - Aspek operator

      - Aspek aplikasi

      - Penyiapan bahan benda kerja

      - Kondisi operasional lingkungan

      - Kelembaban

      - Kebersihan

      - Sirkulasi udara

- Tes Formatif

  - Sebutkan jenis-jenis finishing

  - Jelaskan yang dimaksud dengan finishing melamine

  - Sebutkan bahan-bahan yang ada dalam politur

  - Sebutkan 4 macam warna tampilan dari finishing NC

  - Jelaskan apa yang dimaksud dengan finishing vernis.

- Kunci Jawaban

    - Jenis-jenis finishing

  - Finishing politur

  - Finishing vernis

  - Finishing melamine

  - Finishing NC

  - Finishing cat enamel

    - Finishing melamine ialah finishing yang terdiri dari bahan dasar urea/melamine formaldehyde yang membentuk reaksi crasslinking dengan alkyd resin dalam suasana lingkungan asam.

    - Bahan-bahan politur

  - Serlak

  - Spiritus

  - Pewarna politur

    - Macam-macam warna tampilan

  - Natural transparan

  - Nitroselulose warna transparan

  - Nitroselulose enamel

  - Pola serat indah

    - Finishing vernis ialah finishing yang dapat memberikan lapisan film melalui penguapan solvent yang disertai oksidasi dengan udara.

BAB. III

EVALUASI

      - TES TERTULIS

I. 	Pilihlah pertanyaan di bawah yang kamu anggap benar dengan memberi tanda silang pada artian yang ada.

        - Sistem finishing yang lazim digunakan pada produk kayu kecuali

        - Sistem penggosokan

        - Sistem pelapisan

        - Sistem pewarnaan

        - Sistem Penghangusan

        - Sistem perombakan

        - Sistem pelapisan (coating) terdiri dari bermacam-macam penampilan kecuali:

          - Vernis

          - Politur

          - Teres

          - Melamine

          - Teak oil

        - Dibawah ini adalah tujuan dari sistem Burning kecuali:

- Kayu akan menjadi hangus/kehitaman.

- Bahan akan menjadi antik

- Kayu akan menjadi tahan lama

- Kayu akan menjadi rusak

- Kayu akan menjadi kesan lama

        - Tahapan-tahapan dalam memfinishing vernis:

- Membersihkan noda, pengisian pori-pori, pengisian  dasar, pengamplasan, pelapisan terakhir

- Pengisian pori-pori, pembersihan noda, pengisian dasar, pengamplasan, pelapisan terakhir

- Pengamplasan, pelapisan dasar, pelapisan terakhir

- Pelapisan dasar, pelapisan pori-pori, pengamplasan dan pelapisan akhir

- Pengamplasan, pelapisan dasar, penutupan pori-pori, dan pelapisan akhir (Top coat)

        - Manfaat dalam finishing produk kayu adalah sebagai berikut, kecuali:

- Nilai keindahan meningkat

- Nilai keteguhan menurun

- Nilai keawetan bertambah

- Nilai guna bahan baku meningkat

- Nilai komersil meningkat

        - Bahan campuran finishing plitur yaitu:

- Selak , spritus

- selak, melamine

- Spritus, oker

- selak, oker

- Milamine, hardener

        - Bahan pengencer finishing melamine yaitu:

- Spriritus

- Hardener

- Minyak tanah

- Solar

- Tinner A

        - Kayu yang berpola serat indah sebaiknya di finishing dengan ….   Kecuali

- cat duko

- vernis

- melamine

- politur transparan

- finishing NC

        - Bahan penutup pori-pori untuk finishing melamine yaitu:

- sanding siller

- wood filler

- wood stain

- hardener

- oker

        - Tahap pelapisan pernis terakhir (top coat) arah sapuan kuasnya ialah:

- melintangn arah searat kayu

- memutar serat kayu

- searah serat kayu

- arah tak beraturan

- semuanya betul

II.	Jelaskan pertanyaan dibawah ini dengan singkat.

- Keberhasilan finishing dipengaruhi dari berbagai hal yaitu …

- Apakah tujuan dari pemberian lapisan dengan wood filler …

- Sebutkan ukuran kertas amplas yang sering digunakan proses finishing..

- Dalam pengerjaan  pelapisan (coating) alat yang perlu disiapkan ialah ..

- Apakah keunggulan dari finishing melamine lack sebutkan!

      - Kunci Jawaban

  - Pilihan Ganda!

    - c

    - c

    - d

    - a

    - b

    - a

    - e

    - a

    - b

    - c

  - Essay!

- Aspek operator, penyiapan bahan baku, sistem oplikasi, kondisi operasional.

- Tujuan pelapisan dengan wood filler ialah menutup pori-pori kayu agar dalam proses pemberian bahan lapisan tidak banyak terserap melalui pori-pori kayu tersebut, dengan kata lain seratnya akan menjadi padat.

- Ukuran-ukuran kertas amplas dalam proses finishing No. 80, No 180, no 240, no, 320, no 400.

- Alat yang diperlukan ialah:

  - Kuas

  - sprayer

  - spraygun

  - kompresor

  - penutup hidung

- Keunggulanya

  - daya kilapnya tahan lama

  - tahan terhadap air

  - Tahan terhadap bahan kimia

  - keras tapi fleksibel

  - daya tutupnya besar

LEMBAR

PENILAIAN

Nama Peserta 	:

No. Induk	:

Prog. Keahlian	:

PEDOMAN PENILAIAN

| NO | SUB. KOPETENSI | BUTIR-BUTIR DAN PERTANYAAN | KUNCI JAWABAN |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | YA | TIDAK |
| JUMLAH |  |  |  |  |  |

Keterangan:

  - setiap 1 soal obyektif nilai = 4

  - setiap 1 soal essay nilai = 12

BAB. IV

PENUTUP

Setelah menyelesaikan modul ini, maka anda berhak untuk mengikuti tes tertulis. Dan apabila anda dinyatakan memenuhi syarat kelulusan dari evaluasi dalam modul ini, maka anda berhak untuk melanjutkan ke modul berikutnya.

DAFTAR PUSTAKA

Agus Sunaryo, Peningkatan Produktivitas Bagian Finishing Melalui Aspek Aplikasi, Pusat Pengembangan dan Pelatihan Industri Kayu (PPPIK – PIKA) Semarang 1995.

Agus Sunaryo, S.H.,MBA, Reka Oleh Mebel Kayu, Pika Semarang

……Desain Kerajinan Kayu , Departemen Pendidikan dan Kebudayaan 1995/1996

Endro Purnomo, Bagian Proyek Pengembangan Kurikulum Direktorat Pendidikan Menengah Kajuruan. Departemen Pendidikan Nasional 2004.

FX. Supriyono, Drs. Finishing Diklat Produktif  Pusat Pengembangan Penataran Guru Kesenian Yogyakarta 2002.

Jos Sukarta, Politur, Pendidikan ndustri Kayu Atas, Semarang 1977.