BAB. I

PENDAHULUAN

- DESKRIPSI

Sebelum memulai pelajaran modul ini sebaiknya kita memahami pengertian jahit tindas.

Jahit tindas atau quilting yaitu suatu teknik menjahit dengan cara mengisi atau melapisi kain dengan mempergunakan bahan pelapis, kemudian dijahit pada bagian atas kain mengikuti motif kain atau desain yang ada.

Jahit tindas adalah salah satu keteknikan pada kriya tekstil	dengan cara menjahit kain tertentu yang terdiri dua atau tiga bahan yang dijahit menjadi satu dengan jarak setikan tertentu sehingga menjadi suatu karya. Hasil jahit tindas warna benang tidak harus sama dengan bahan dasar kain lembaran sebab hasil setikan jahitan juga bisa menjadi motif suatu karya seni.

Khusus untuk komponen pakaian yang ditindas pada umumnya:

- Kerah

- Saku

- Manset

- PRASYARAT

Sebelum mempelajari modul ini Anda diharapkan memahami:

  - Membuat gambar untuk berbagai macam kriya tekstil

  - Menguasai penggunaan mesin jahit manual atau mesin jahit listrik (elektrik)

  - Pemilihan bahan baku yang baik untuk pembuatan kriya tekstil

  - Pembuatan pola komponen pakaian

  - pola komponen pakaian

- PETUNJUK PENGGUNAAN MODUL

    - Penjelasan bagi Siswa

      - Pahami isi modul ini seluruhnya

      - Ikuti langkah-langkah belajar pada modul ini dengan cermat sesuai petunjuk

      - Kenakan perlengkapan dan keselamatan kerja

      - Gunakan alat sesuai fungsinya

      - Gunakan bahan seperlunya sesuai kebutuhan praktik

    - Penjelasan bagi Guru:

- Membimbing Siswa memahami isi modul dengan cemnat dan tepat

- Membimbing Siswa saat melakukan aktifitas pembelajaran sesuai petunjuk modul

- Perhatikan keselamatan dan kesehatan Siswa

- Membimbing Siswa menyelesaikan modul sesuai batas waktu yang ditentukan

- Melakukan evaluasi

- TUJUAN AKHIR

Spesifikasi kinerja yang diharapkan setelah pembelajaran modul ini yaitu menguasai menjahit tindas lembaran untuk komponen perlengkap pakaian dengan cara urutan kerja sebagai berikut:

- Menentukan komponen pakaian yang akan dijahit tindas

- Membuat pola komponen pakaian dengan benar

- Mendesain motif pada komponen pakaian

- Menjahit tindas pada komponen pakaian yang telah didesain

- Memfinishing hasil jahit tindas

- Kompetensi

- CEK KEMAMPUAN

Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan memberi tanda V pada kolom yang telah	tersedia.

| No. | Pertanyaan | Ya | Tidak |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Apakah Anda memahami tentan eiaksanaan K3? |  |  |
| 2. | Apakah Anda mengetahui persyaratan jaminan kwalitas? |  |  |
| 3. | Dapatkah Anda membuat gambar berbagai kriya tekstil? |  |  |
| 4. | Apakah Anda dapat menjiplak ragam hias kriya tekstil untuk membuat jahit tindas lembaran komponen perlengkapan pakaian? |  |  |
| 5. | Dapatkah Anda menggunakan peralatan yang dijalankan dengan listrik untuk pembuatan kriya tekstil? |  |  |
| 6. | Apakah Anda dapat memilih bahan baku yang baik untuk pembuatan kriya tekstil? |  |  |

Apabila Anda menjawab tidak pada salah satu jawaban di atas maka pelajari seluruh topik kompetensi prasyarat sebelum mempelajari modul ini. Apabila Anda menjawab ya pada sebagian besar pada pertanyaan di atas maka Anda dapat memulai mempelajari modui ini.

BAB. II

PEMBELAJARAN

- Rencana Belajar Siswa

Kompetensi		: Menjahit Tindas Lembaran Untuk Komponen Perlengkapan

Pakaian

Sub Kompetensi	: 1.  Persiapan menjahit tindas lembaran untuk komponen

pakaian.

2.  Jahit tindas aplikasi untuk keperluan busana.

3.  Membuat kain jahit tindas dengan bahan pelapis lembaran untuk berbagai fungsi.

4.  Menyelesaikan pekerjaan (finishing) dan membersikan

ruang kerja.

Waktu		: 126 X 45 menit

| No. | Jenis Kegiatan | Tanggal |  | Waktu | Tempat Belajar | Alasan Perubahan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Rencana | Pelaksanaan |  |  |  |
| 1. | Persiapan menjahit tindas komponen |  |  | 13 jam | Sekolah |  |
| 2. | Jahit tindas aplikasi untuk keperluan busana |  |  | 50 jam | Sekolah |  |
| 3. | Membuat jahit tindas dengan bahan pelapis lembaran untuk berbagai fungsi |  |  | 50 jam |  |  |
| 4. | Menyelesaikan pekerjaan (Finishing) dan membersihkan ruang kerja |  |  | 13 jam | Sekolah |  |

- Kegiatan Belajar

Kegiatan Belajar 1.

  - Tujuan Kegiatan Pemelajaran

Setelah mengikuti kegiatan belajar 1 Siswa diharapkan dapat:

    - Mempersiapkan ruang kerja menjahit dengan bersih

    - Menyiapkan peralatan menjahit sesuai yang dibutuhkan pada proses jahit tindas

    - Memilih bahan yang sesuai membuat karya jahit tindas berupa lembaran untuk komponen pakaian

  - Uraian Materi

Alat:

Untuk membuat sebuah hasil jahitan yang bagus ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Salah satunya adalah perlengkapan mesin jahit. Alat yang dipergunakan dalam menjahit tindas dibedakan menjadi dua, antara lain:

Alat Pokok:

- Mesin jahit manual/elektrik

- Gunting

- Meteran kain

- Penggaris

- Pensil

- Jarum tangan

- Karbon kain

Alat Penunjang:

- Seterika

- Pendedel

- Bantalan jarum

- Jarum pentul

Bahan:

- Kain yang digunakan sesuai kebutuhan clan jenis kain sesuai rancangan.

- Kain pelapis, yang sering digunakan untuk komponen pakaian adalah vesilin, kain kapas, kain keras, busa lapis.

- Benang. Pada jahit tindas wama benang tidak harus sama dengan warna kain tetapi dapat menggunakan warna lain yang nantinya menjadi motif pada kain itu.

  - Rangkuman

Sebelum menjahit, mesin harus diberi minyak lebih dahulu. Bagian atas meja mesin harus dibersihkan, jangan sampai ada bekas minyak. Supaya bekas minyak yang ada di skoci dan jarum tidak mengotori benang jahitan, maka jahitlah sisa kain yang tidak terpakai sampai benang jahitan tidak bernoda minyak.

  - Tugas

Buat bermacam-macam jahitan pada kain sisa untuk menentukan jarak setik yang normal.

  - Tes Formatif

- Sebutkan tiga macam alat pokok menjahit?

- Jelaskan supaya benang atas sama kencang dengan benang bawah?

- Sebutkan alat penunjang pada proses menjahit tindas?

  - Kunci Jawaban

  - Tiga macam alat pokok menjahit: mesin jahit, gunting, meteran kain.

  - Supaya benang atas dan benang bawah sama kencang dengan jalan putarlah mur penjepit benang beberapa kali ke kanan sampai hasil jahitan menjadi baik.

  - Alat penunjang menjahit tindas: setrika, pendedel, jarum pentul.

  - Lembar Kerja

Kompetensi			: KRA.TKS.022 (2) A

Sub kompetensi	: Persiapan menjahit tindas lembaran untuk komponen pakaian

Tugas				: Mempersiapkan mesin jahit

Waktu 			:

Gambar Kerja

Langkah karja:

- Persiapan ruang kerja

- Persipan alat pokok dan alat penunjang

Kegiatan Belajar 2.

  - Tujuan Kegiatan Pemelajaran

Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran 2 Anda diharapkan dapat:

    - Membuat pola kerah dengan benar

    - Membuat pola manset dengan benar

    - Membuat pola saku dengan benar

    - Mendesain motif ragam hias pada pola kerah

    - Mendesain motif ragam hias pada pola manset

    - Mendesain motif ragam hias pada pola saku

    - Menjahit tindas ragam hias pada komponen perlengkap pakaian

  - Uraian Materi

Proses Kerja jahit tindas lembaran pada kerah, manset, saku:

- Menentukan ukuran lingkar kerung leher

- Menentukan jenis kerah, jenis manset, jenis saku yang akan dibuat

- Membuat pola kerah, pola manset, pola saku

- Mendesain jahit tindas pada pola kerah, pola manset, pola saku

- Menjelujur hasil motif

- Menjahit tindas motif yang telah didesain

JENIS-JENIS KERAH

Kerah Siler

Perhatikan gambar kerah siler

Cara membuat:

A - B	= 33 cm = Ukuran iingkar leher.

A - C	= 8	cm = B - D . Bisa ditambah atau dikurangi.

C - D	= 33 cm = A - B. Buatlah garis dan bentuk(ah menjadi persegi.

E – C	= 1,5 cm =F- D. Hubungkan E clan	F melalui garis C - D, berbentuk garis lengkung

E - G 	= 8 cm	= F - H. Bentuklah garis seperti pada gambar contoh,

atau bisa juga dibentuk lain sesuai dengan keinginan.

Kerah Siler Setengah Tegak

Perhatikan gambar kerah siler setengah tegak

Cara Membuat:

Buatlah garis A - B - C - D seperti membuat kerah siler.

C - E	= 3 cm = D - F. Hubungkan E dan F ke garis C - D berbentuk garis Lengkung.

E – G 	= 8 cm = F - H . Bentuklah garis seperti pada contoh atau bentuk agak bundar.

Kerah Shanghai

Perhatikan gambar kerah shanghai

Cara membuat:

A - B		= 33 cm = Ukuran lingkar leher.

C-D = 33cm 	= A-B.

A – C = 5 cm 	= B - D = Tinggi kerah. Ukuran ini tidak tetap, bisa lebih atau  Kurang. C – E = 2	cm = D - G.

D - G = 2 cm	= C - E . Hubungkan E melengkung ke garis C - D dan mengenai titik G.

E - F		= 4,5 cm	= A - C dikurangi 0,5 cm.

G - H = 4,5 cm	= E - F. Bentuklah garis sepertti pada

contoh, atau sudut F dan H dibuat agak bundar.

Kerah Tegak

Perhatikan gambar kerah tegak

Cara membuat:

Sama seperti cara membuat kerah shanghai.

A - B = 33 cm	= C - D.	C-E 2 cm	= D-G.

A - C = 4 cm	= B - D.	E-F 3,5 cm	= G-H.

E-1	   = 2 cm	= F-J = G-K = H-L (tambah bahan untuk kancing).

Kerah Kemeja

Perhatikan gambar kerah kemeja

Cara membuat:

A- B	= 33 cm	= C - D = Lingkar leher.

A - C = 4 cm = Tinggi kerah.

B - D = 4 cm	= A - C  bisa kurangi atau lebih. C -E = 1,5 cm = D - G.

E - F = 7 cm	= G - H, tidak tetap. Titik F dan H bentuknya bisa diubah menurut keinginan.

Cara membuat kaki kerah:

X-W  = 33 cm = Y - Z.

X - Y = 3 cm   = W - Z. Harus lebih kecil 1 cm dari tinggi kerah.

X - K = 2 cm   = W - M = Tambahan untuk kancing.

K - L	= 2 cm	= M - N (bisa diubah).

Cara Membuat Kerah Kemeja Tunggal:

Daun kerah dirapatkan dengan kaki kerah, sehingga kaki kerah berbentuk lengkung.

Kutiplah gambar diatas pada kertas lain, maka akan didapatkan pola baru.

Kerah Model Baju Baby

Perhatikan gambar kerah model baju baby

Cara Membuat:

O - E = 2 cm. Bagian lengan depan clan belakang ditumpuk. E = bahu depan, O = bahu belakang

L – U = 1,5 cm = B - V = L eher dilebarkan, bisa lebih lebar sesuai dengan Keinginan.

U – G =   7 cm = Lebar kerah bisa lebih atau kurang, disesuaikan dengan Pilihan Model.

B – 0   =	   2 cm  = Tambahan untuk kancing.

O – S	 =	   4 cm  = Lapisan bisa lebih atau kurang.

Kerah Kelasi

Perhatikan kerah model kelasi

Cara membuat:

O - E = 2 cm 	= Bagian lengan bahu depan dan belakang ditumpuk. L - U = 1 cm = Bagian leher dilebarkan.

B - V = 6 cm  = Bagian leher yang terbuka. Garis U mengikuti kerung leher, yang

Diluruskan sampai V.

V - X = 4 cm  = Batas dasi yang bisa diikat. Berilah tanda atau titik. X - Z = 4 cm    = Lebar dasi. Berilah tanda atau titik.

U - G = 15 cm= Lebar kerah bagian tengah belakang. Garislah kekanan dengan   Penggaris siku.

G - W = 18 cm = Lebar L sampai O (setengah punggung atas). Hubungkan W Sampai E dan E sampai titik Z.

V - T  = 25 cm  Panjang dasi, bisa dikurangi atau ditambah. Garis X – V diluruskan sampai T.

T – N = 4 cm  = X - Z. Hubungkan Z clan N, sampai pada T.

B – K = 2 cm  = Tambahan untuk kancing.

K – S = 5 cm  = Lapisan untuk kancing. Boleh dibuat lebih besar.

Kerah Setali

Perhatikan gambar kerah setali

Cara Membuat:

B - K =	2 cm = Tambahan	untuk kancing. Garislah lurus ke bawah.

K - V =   14 cm = Batas kancing paling atas. Berilah tanda atau titik.

D - a =    2 cm =  Tempat lipatan kerah. Hubungkan D sampai	V dan D, diluruskan ke atas.

K – I =    7 cm	=	  k - V dibagi 2. Garislah I sampai a.

a - U = 7,5 cm =  Setengah kerung leher pola belakang. Ukurlah dahulu setengah Kerung leher pola belakang.

U - G = 7 cm		= Lebar kerah. Boleh ditambah atau dikurangi.

G - J - V = G - W - V = G - Z - V. Buatlah satu bentuk kerah , C - W - V atau G - Z - V. G - J - V adalah model seperti gambar di atas.

Kerah setali bisa dibuat menjadi berbagai model sesuai dengan pilihan atau keinginan.

Kerah Setali Rebah

Perhatikan gambar kerah setali rebah

Membuat Cara Kerah Setali Rebah/Kerah Model Kimono

O - E = 2 cm = Bagian lengan bahu depan clan belakang yang ditumpuk.

B - k = 2 cm  = Tambahan untuk kancing.

K - V = 14 cm= Batas bukaan kerah. Bisa ditambah atau di kurangi, sesuai dengan pilihan model.

L - G = 3 cm = Lebar kerah belakang . Ukuran ini tidak tetap.

Z - X = 5 cm = Lebar kerah bagian depan. Besar dan bentuknya bisa diubah.

Berkaitan dengan lengan baju, Anda juga perlu mengetahui tentang manset atau cuff.

Jenis-jenis manset antara lain:

- Lengan baju dan manset dipotong menjadi satu

- Manset dengan Fancing Kain Serong/Bisban

- Lengan Baju dan Ban Lengan Baju

- Manset Kemeja

- Manset Perancis

Jenis-jenis saku:

- Saku temple (Patch Pocket)

- Saku tempel memakai bahan pelapis

- Saku dengan lajur bukaan

- Saku dengan klep (flap)

3

2

  - Rangkuman

Teknik jahit tindas lembaran pada kerah dapat dilakukan dengan memilih salah satu jenis kerah, manset, saku terlebih dahulu. Setelah itu Anda menentukan motif pada kerah, manset, saku yang akan dijahit tindas. Jahit tindas pada kerah manset, saku dipergunakan untuk efek dekoratif. Jahit tindas dapat dijahit baik dengan tangan atau memakai mesin jahit. Urutan menjahit tinclas pada kerah, manset, saku adalah sebagai berikut:

- Persiapan bahan dan alat

- Memilih satu jenis kerah, manset, saku

- Membuat pola kerah, manset, saku

- Mendesain motif pada pola

- Menjahit tindas

  - Tugas

Buatlah jahit tindas lembaran untuk komponen perlengkap pakaian dengan ketentuan:

- Bentuk komponen kerah, manset, saku

- Jenis kerah shanghai, manset perancis, saku dengan kelep

- Ragam hias/motif sesuai kreatifitas Anda

- Ukuran: medium

  - Tes Formatif

- Sebutkan tiga komponen pelengkap pakaian yang dapat dikerjakan dengan teknik jahit tindas!

- Jelaskan cara membuat pola kerah siler setengah tegak!

- Jelaskan cara membuat jahit tindas lembaran komponen perlengkap pakaian!

  - Kunci Jawaban

- Tiga kamponen perlengkap pakaian antara lain:

  - kerah

  - manset

  - saku/penutup saku

- Cara membuat pola kerah siler setengah tegak:

  - Menentukan ukuran

  - Menentukan panjang lingkar kerung leher

  - Menentukan jenis/model kerah

  - Menggambar pola sesuai ketentuan urutan pembuatan pola

- Cara membuat jahit tindas pada kompanen pakaian:

  - Pola kerah, manset, saku yang sudah ada kita desain sesuai kreratifitas kita

  - Menyiapkan bahan/kain dan menyetrika

  - Memindahkan pola pada kain dengan kertas karbon

  - Menggabungkan kain dengan bahan pelapis

  - Menjelujur pola dan motif

  - Menjahit tindas dengan mesin jahit

  - Lembar Kerja

Benda Pelatihan	: KRA.TKS.022 (2) A. Menjahit Tindas Lembaran untuk Komponen Perlengkap Pakaian.

Tugas		: Membuat Kerah shanghai, manset perancis, saku dengan klep

Alat		: 1.  Mesin Jahit

  - Gunting

  - Metlin

  - Jarum Pentul

Bahan		: 1.  Kain Katun

  - Fislin

  - Benang

Ukuran		: Size M

Waktu		: 50 x 45 menit

Gambar Kerah Shanghai

Manset Perancis

3

2

Saku dengan klep

Langkah Kerja

  - Persiapan Kerja

    - Persiapkan ruang kerja

    - Persiapkan alat pokok dan alat penunjang

    - Persiapkan bahan pokok (kain) untuk pakaian dan bahan pelapis

    - Persiapkan pola kerah, manset, saku yang telah dibuat

  - Keselamatan Kerja

- Gunakan baju kerja sebelum mengerjakan tugas

- Gunakan alat sesuai fungsi dan keguaannya

- Gunakan bahan sesuai kebutuhan

  - Proses Kerja Pembuatan Komponen Pakaian

- Buatlah pola kerah dengan ukuran M (medium)

Manset Perancis				Saku dengan Klep

3

2

- Buatlah motif ragam hias pada pola untuk dijahit tindas

- Memindahkan pola pada lembaran kain menggunakan pensil dan karbon jahit

- Menggabungkan kain dengan bahan pelapis/kain kapas. Bagian buruk saling berhadapan kemudian sematlah mempergunakan jarum pentul disemua bagian

- Menjelujur kain yang sudah disatukan dengan kain pelapis sesuai alur motif

- Menjahit tindas kerah sesuai motif

Kegiatan Belajar 3.

- Tujuan Kegiatan Pemelajaran

Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran 3 Anda diharapkan dapat:

  - Menyebutkan pengertian bahan pelapis

  - Menjelaskan macam-macam bahan pelapis

  - Menjelaskan fungsi bahan pelapis

  - Menjelaskan aplikasi dengan potong sisip

  - Membuat kain jahit tindas dengan bahan pelapis lembaran untuk berbagai fungsi

- Uraian Materi

Pengertian bahan pelapis (Underlying) adalah bahan pelapis dan bahan pengisian yang terletak di bawah bahan utama.

Macam-macam bahan pelapis:

- Underlining	: (bahan pelapis pertama) adafah bahan pelapis yang terletak di bawah bahan utama clan di atas bahan pengisian.

- Interfancing : (Bahan pengisian) adalah bahan yang terletak di bawah bahan pelapis pertama (underlining) dan di atas bahan pelapis terakhir.

- Interlining	: (Bahan pelapis dalam) adalah bahan pelapis yang terletak di  bawah bahan pelapis pertama dan bahan pengisian serta di atas bahan pelapis terakhir.

- Lining 		: (Bahan pelapis terakhir) adalah bahan pelapis yang terletak pada lapisan paling akhir.

Fungsi bahan pelapis:

- Sebagai pelapis kain, biasa dipakai pada kerah, manset, tutup saku, keliman bagian Reher, luhang leher.

- Bahan yang menggunakan perekat berfungsi menggabungkan dua lembar kain yang akan dibentuk sesuai dengan kebutuhan.

Teknik jahit tindas dengan mengisi lembaran adalah teknik jahit tindas yang bahan pelapisnya menggunakan bahan pelapis berupa lembaran antara lain:

- Coidore. Sebagai pelapis kain bertekstur datar

Sifatnya: lentur, mudah robek, lembut

- Busa Iapis. Sebagai pelapis kain bertekstur datar

Sifatnya: rapuh, mudah robek dan lunak

- Dakron: Pelapis dan penegas bentuk dalam jahit tindas.

Sifatnya: Ulet, tidak mudah robek, lentur, lembut

- Kain tebal

- Kain flannel

- Kain kapas

Teknik aplikasi potong sisip adalah aplikasi dengan cara melekatkan kain pada kain lain di bagian buruknya dengan menggunakan tusuk flannel atau tusuk hias atau border mesin. Untuk kain pelekatnya pada apiikasi cara potong sisip ini cukup satu warna saja. Jadi yang dipotong (digunting) adalah kain yang di hias.

- Rangkuman

Aplikasi tidak lepas dari jahit tindas jadi dari pekerjaan aplikasi sering diikuti dengan teknik jahit tindas.

- Tugas

Buat desain ragam hias aplikasi potong sisip untuk keperluan busana sesuai langkah kerja.

- Tes Formatif

Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar:

- Teknik aplikasi dengan menjiplak gambar yang sudah jadi disebut:

  - Lipat potong

  - Potong gambar

  - Kebalikan

  - Onlay

  - Pengisian

- Di bawah ini termasuk teknik jahit aplikasi, kecuali:

  - Lipat potong

  - Pengisian

  - Kebalikan

  - Sulam datar

  - Renda halus

- Di bawah ini yang termasuk jenis alat penanda, kecuali:

  - Kapur jahit

  - Pola

  - Rader

  - Pensil

  - Karbon jahit

- Di bawah ini adalah jenis bahan pelapis dan penebal kecuali:

  - Coldore

  - Dakron

  - Busa lapis

  - Tali

  - Kapuk

- Yang dimaksud dengan teknik aplikasi dalam kerajinan tekstil adalah;

  - Melekatkan lembaran kain

  - Melekatkan kain dengan benda hias

  - Kain sisa-sisa

  - Melekatkan secamping kain

  - Kain lembaran

- Benang hias yang digunakan dalam desain teknik aplikasi harus dilihat dari:

  - Kuat

  - Tidak luntur

  - Besar

  - Warna serasi dengan bahan aplikasi

  - Halus agar aplikasi bagus

- Dalam teknik aplikasi menggunakan tusuk hias yang halus yaitu:

  - Tusuk pipih

  - Tusuk festoon

  - Tusuk flanel

  - Tusuk rantai

  - Tusuk tangkai

- Suatu teknik jahit yang memnggunakan bahan pengisi antara lapisan clan bahan pokok kemudian dijahit disebut teknik:

  - Aplikasi

  - Jahit perca

  - Jahit tindas

  - Jahit timbul

  - Jahit zig-zag

- Dalam jahit tindas memakai bahan pengisi, manakah yang tidak termasuk bahan pengisi:

  - Coldore

  - Tali

  - Busa lapis

  - Dakron

  - Kain kapas

- Apa yang dimaksud teknik jahit tindas dengan mengisi lembaran:

  - Jahit tindas memakai bahan pelapisnya berupa lembaran

  - Jahit tindas memakai bahan pelapisnya berupa kain keras

  - Jahit tindas memakai bahan pelapisnya dengan bahan furing

  - Jahit tindas memakai bahan pelapisnya dengan kapuk

  - Jahit tindas memakai bahan pelapisnya dengan tali

- Kunci Jawaban

    - Teknik aplikasi menjiplak gambar disebut potong gambar

    - Teknik aplikasi kecuali renda halus

    - Alat penanda kecuali pola

    - Bahan pelapis penebal kecuali tali

    - Teknik aplikasi dalam kerajinan tekstil adalah melekatkan lembaran kain

    - Benang hias dalam aplikasi warna harus serasi dengan kain

    - Tusuk hias yang halus dalam aplikasi adalah tusuk festoon

    - Jahit tindas

    - Yang tidak termasuk bahan pengisi adalah tali

    - Jahit tindas pengisi lembaran adalah jahit tindas yang memakai bahan pelapisnya berupa lembaran

- Lembar kerja

Kopetensi	: KRA.TKS 022 (2) A. Menjahit Tindas Lembaran Untuk Komponen Perlengkap Pakaian.

Sub Kompetensi	: Membuat kain jahit tindas dengan bahan pelapis lembaran untuk berbagai fungsi.

Waktu	: 60 x 45 menit

Alat	: 1. Setrika

2. Mesin Jahit

3. Gunting

4. Jarum

Bahan	: 1. Kain koldore

2. Dakron

3. Kain pelapis

Gambar Kerja

Langkah kerja:

- Persiapan bahan dan alat

- Membuat pola potong sisip

- Menyatukan bahan utama dengan bahan pelapis

- Menjahit atau menyulam bagian motif

Cara menjahit dengan tangan

Kegiatan Belajar 4.

  - Tujuan kegiatan Pemelajaran

Setelah mengikuti kegiatan belajar 4 Anda diharapkan dapat:

    - Menyelesaikan karya sampai tahap akhir sesuai dengan fungsinya

    - Membersihkan tempat kerja

    - Mengembalikan peralatan pada tempat penyimpanan

  - Uraian materi

    - Penyelesaian akhir jahit tindas atau aplikasi dengan menarik benang bagian depan ke belakang lalu diikat mati supaya jahitan tidak lepas.

    - Menyetrika, perhatikan jenis bahan yang digunakan. Bahan itu tahan panas atau tidak.

    - Jika bahan itu tidak tahan panas berilah pelapis dengan kain katun yamg tidak mudah luntur.

    - Jika yang disetrika itu jahitan kampuh terbuka, gosoklah sampai terbuka betul.

    - Jika menggunakan mesin jahit manual setelah menjahit harus ditutup bagian atasnya atau dimasukkan kedalam rumah mesin.

    - Alat pokok dan alat Bantu menjahit disimpan ke tempat semula.

    - Bersihkan tempat kerja.

  - Rangkuman

Setelah praktik tugas yang ada di kegiatan belajar Anda diwajibkan membersihkan ruang kerja dan mengembalikan peralatan ke tempat semula.

  - Tugas

    - Bersihkan sisa benang yang menempel pada hasil karya jahit tindas Anda.

    - Bersihkan ruang kerja Anda setelah menjahit tindas.

  - Tes Formatif

Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan benar:

    - Jelaskan penyelesaian akhir jahit tindas?

    - Apakah yang Anda lakukan setelah menjahit tindas?

    - Bagaimana cara agar peralatan tampak rapi?

  - Kunci Jawaban

    - Penyelesaian akhir setiap kali menjahit, benang pada bagian baik ditarik ke belakang lalu diikat mati dan dipotong.

    - Setelah manjahit tindas yang perlu dilakukan adalah membersihkan hasil karya dari sisa-sisa benang dan menyetrika hasil karya.

    - Setiap selesai mengerjakan tugas, Anda harus membersihkan ruang kerja dan alat harus di kembalikan ke tempat masing-masing.

  - Lembar Kerja

Kompetensi		: KRA.TKS.022(2) A. Menjahit tindas Lembaran untuk komponen perlengkap pakaian.

Sub Kompetensi :  Menyelesaikan pekerjaan (finishing) dan membersikan ruangan kerja

Waktu	: 5 x 45 menit

Alat		: 1. Gunting

2. Seterika

Gambar kerja

Langkah kerja:

- Persiapan ruang kerja

- Persiapan alat pokok dan aiat penunjang

- Persiapan lembaran jahit tindas yang telah selesai

Keselamatan kerja:

- Gunakan baju kerja sebelum mengerjakan tugas

- Gunakan alat sesuai fungsinya

Proses Kerja:

- Menarik benang depan ke belakang kain sehingga benang depan dan benang belakang bersatu kemudian kita ikat dan dipotong, sehingga hasil jahitan tampak rapi dan kuat.

- Jika semua sudah rapi lalu disetrika.

- Hasil karya dikemas supaya tampak menarik.

- Peralatan dikembalikan pada tempat masing-masing.

- Ruang kerja dibersihkan dari sampah.

BAB. III

EVALUASI

  - Tes Tertulis

Jawablah pertanyaan ini dengan benar!

    - Uraikan pengertian teknik jahit tindas!

    - Peralatan apa saja yang diperlukan untuk membuat pola?

    - Bagaiman cara pembuatan kerah shanghai?

    - Bagaimana cara memindahkan pola motif pada kain yang akan dijahit tindas?

    - Jelaskan cara mendapatkan setikan yang baik pada saat menjahit tindas?

    - Peralatan apa saja yang diperlukan proses jahit tindas?

    - Bagaimana cara menyatukan kain dengan bahan pelapis?

    - Jelaskan proses pembuatan jahit tindas pada klep saku?

    - Jelaskan proses pembuatan jahit tindas pada manset?

    - Uraikan cara menyelesaikan hasil akhir jahit tindas?

  - Tes Praktik

Buatlah komponen perlengkap pakaian sesuai kreatifitas Anda dengan memakai ukuran Anda sendiri.

  - Kunci Jawaban Tes Tertulis

- Teknik jahit tindas disebut juga quilting artinya melapisi, suatu keteknikan kriya.

Tekstil dengan cara menjahit permukaan kain sehingga muncul tekstur pada kain tersebut sesuai kreatifitas kita dengan bantuan bahan pelapis pada bagian bawah kain.

- Peralatan untuk pembuatan pola:

  - Meteran

  - Pensil

  - Penggaris

  - Gunting

- Cara memindahkan pola motif pada kain:

- Membuat pola sesuai perintah

- Menggambar motif pada pola sesuai kreatifitas

- Menyetrika kain yang akan dibuat pola

- Meletakkan karbon kain pada kain, karbon tidak boleh terbalik

- Meletakkan pola diatas karbon

- Mulai menindas pola dengan pensil

- Cara memperoleh setikan yang baik:

  - Benang pada skoci dan benang atas tarikannya hanas seimbang

  - Mencoba menjahit pada kain uji coba. Jika bagian atas setikan kurang baik berarti benang bawah perlu dicek tarikannya, demikian juga jika benang bawah kurang baik hasil setikannya berarti benang atas yang perlu dicek kencang tidaknya. Benang atas dan bawah harus sama kencangnya bila ditarik bersamaan.

- Peralatan yang dibutuhkan pada proses jahit tindas:

  - Mesin jahit dan perlengkapannya

  - Gunting

  - Pendedel

  - Penggaris

  - Pensil

- Cara menyatukan kain dan bahan pelapis adalah kain pada sisi atas dan bahan pelapis pada sisi bawah. Bahan pelapis tidak boleh terbalik sebab kalau terbalik hasil jahitan kurang baik.

- Proses pembuatan jahit tindas pada klep saku:

  - Membuat pola klep saku sesuai lebar saku

  - Mendesain motif pada pola klep saku

  - Memindahkan motif pada kain

  - Melapisi kain dengan bahan pelapis

  - Menjelujur

  - Menjahit tindas sesuai desain

- Proses pembuatan jahit tindas pada manset:

    - Menentukan jenis manset

    - Membuat pola manset

    - Mendesain motif pada pola

    - Memindahkan motif pada kain

    - Menjelujur

    - Menjahit tindas

- Cara penyelesaian akhir jahit tindas adalah menarik benang atas ke belakang dan mengikatkan dengan benang bawah sehingga hasil jahitan tidak mudah lepas. Setelah itu benang yang kurang rapi dipotong dan disetrika.

  - Penilaian Praktik

Pada kegiatan pembelajaran praktik evaluasi yang dilakukan ada dua macam yaitu secara praktik dan teori. Aspek penilaian untuk praktik yaitu:

LEMBAR PENILAIAN TES PRAKTIK

Nama peserta 		: ……………………….

No Induk 			: ……………………….

Program keahlian 	: ……………………….

Nama jenis pekerjaan	: ……………………….

PEDOMAN PENILAIAN

| No. | Aspek yang dinilai | Indikator keberhasilan | Penilaian |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ya |  |  | Tidak |
|  |  |  | 7 | 8 | 9 |  |
| A | Persiapan | - Persiapan ruang kerja - Memakai kelengkapan Keselamatan kerja - Persiapan bahan dan alat - Membaca gambar kerja |  |  |  |  |
| B | Proses | - Ketepatan ukuran - Proses menjahit - Hasil setikan - Hasil jahit tindas |  |  |  |  |
| C | Hasil karya | - Kesesuaian ukuran gambar - Daya tarik produk - Motif - Penyelesaian akhir |  |  |  |  |
| D | Sikap | - Disiplin - Kreatif - Mandiri - Tanggung jawab |  |  |  |  |

Kolom 1			: diisi dengan nomor urut aspek produk

Kolom 2			: Diisi dengan aspek produk yang dinilai

Kolom 3	: Diisi dengan kriteria setiap aspek yang dinilai, merupakan pernyataan yang dapat diukur dan diamati.

Kolom 4,5	: diberi tanda v sesuai dengan standar untuk setiap kriteria yang dinilai.

Batas minimal kompetensi diberi nilai 7,00. Gradasi nilai adalah sebagai berikut:

7,00 (baik)	: Dengan tepat waktu depat mencapai kompetensi sesuai  kwalitas standar minimal yang ditetapkan KUK.

8,00 (amat baik) :  Lebih cepat dari ketentuan waktu dapat mencapai kompetensi  sesuai kwalitas standar minimal yang ditetapkan KUK.

9,00 (istimewa) 	: Lebih cepat dari ketentuan waktu dapat mencapai kompetensi melebihi kwalitas standar minimal yang ditetapkan KUK.

Nilai produk/jasa (Npj) diambil dari nilai terendah diantara nilai pencapaian setiap indikator keberhasilan.

BAB. IV

PENUTUP

Setelah menyelesaikan modul ini, Anda berhak mengikuti tes praktik untuk menguji kompetensi yang telah dipelajari. Jika Anda telah tuntas apabila memiliki kompetensi kerja yang ingin dicapai dalam pembelajaran menjahit tindas lembaran untuk komponen perlengkap pakaian yaitu membuat bahan sandang sehingga memungkinkan Anda mendapat sertifikat kompetensi. Syarat yang harus dipenuhi nilai teori minimal 7,00 dan nilai praktik minimal 7,OO. Anda berhak mendapatkan sertifikat kompetensi.

Setelah Anda menyelesaikan rnodul ini tuntas Anda berhak melanjutkan ke jenjang modul berikutnya sesuai peta kedudukan modul pada kompetensi kriya tekstil dengan didampingi Guru pembimbing.

DAFTAR PUSTAKA

Bahan ajar SMK bidang keahlian seni rupa dan kriya, program keahlian tekstil 1999. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat pendidikan Dasar dan Menengah.

Standard Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) program keahlian tekstil

Kurikulum SMK Edisi 2004 bidang keahlian seni rupa dan kerajinan, program keahlian kriya tekstil 2004. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Pendidikan Dasar dan Menengah.

Muhammad Hamzah Wancik,1996, Bina Busana, Pelajaran Menjahit Pakaian Wanita, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Goet Poespo, 2005, Panduan Teknik Menjahit, Kanisius,Yogyakarta.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1999, Balai pusaka, Jakarta.