BAB I

# PENDAHULUAN

## A. DESKRIPSI

Modul berjudul Mengeringkan Komoditas Secara Alami ini memuat kegiatan-belajar tentang prinsip dasar proses pengeringan secara alami, persiapan sebelum pengeringan serta proses pengeringan komoditas pertanian baik nabati maupun hewani.

Dalam modul ini dipelajari pengetahuan dasar tentang pengeringan alami dengan memanfaatkan energi matahari, langkah-langkah persiapan sebelum mengeringkan dan beberapa contoh proses pengeringan alami pada komoditas pertanian dan hasil olahannya.

##### B. PRASYARAT

Kemampuan awal bagi peserta diklat dalam mempelajari modul ini antara lain adalah

- Peserta diklat dapat menjelaskan bahwa komoditas pertanian mempunyai sifat mudah mengalami kerusakan khususnya kerusakan mikrobiologis.

- Peserta diklat menunjukkan langkah-langkah persiapan yang baik akan menentukan keberhasilan proses pengeringan.

- Peserta diklat dapat menjelaskan bahwa dengan pengeringan akan menjadikan komoditas menjadi lebih awet.

-   Peserta diklat dapat mengidentifikasi cara-cara mengeringkan komoditas secara alami.

C. PETUNJUK PENGGUNAAN MODUL

Modul ini merupakan modul untuk mencapai Kompetensi Inti menyangkut dalam mengeringkan bahan secara alami yang terdiri dari beberapa Kegiatan Belajar yang secara total memerlukan 10 Jam untuk kegiatan Fisik

a. Bagi Siswa

- Ikuti tahapan-tahapan kegiatan belajar dalam modul ini secara berurutan.

- Baca dan pahami sub bab Uraian Materi secara baik, kemudian persiapkan semua peralatan dan bahan yang diperlukan untuk kegiatan belajar.

- Catat semua aspek yang anda temukan seperti misalnya berat bahan awal sebelum pengeringan, berat akhir setelah pengeringan, suhu dan waktu pengeringan, dan faktor-faktor lainnya.

- Diskusikan dengan teman anda. Jika menemui kesulitan sebaiknya tanyakan kepada guru pembimbing.

b. Peran Guru

- Membantu peserta diklat dalam merencanakan proses belajar.

- Membimbing peserta diklat melalui tugas-tugas pelatihan yang dijelaskan dalam tahap belajar.

- Membantu peserta diklat dalam memahami konsep dan praktek baru dan menjawab pertanyaan peserta diklat mengenai proses belajar peserta  diklat.

- Membantu peserta diklat untuk menentukan dan mengakses sumber tambahan lain yang diperlukan dalam kegiatan belajar.

- Mengorganisasikan kegiatan belajar kelompok jika diperlukan.

- Merencanakan pendamping guru dari tempat kerja untuk membantu jika diperlukan.

- Merencanakan proses penilaian dan menyiapkan perangkatnya.

- Melaksanakan penilaian.

- Menjelaskan kepada peserta diklat tentang sikap, pengetahuan dan ketrampilan dari suatu kompetensi, yang perlu untuk dibenahi dan merundingkan rencana pembelajaran selanjutnya.

- Mencatat pencapaian kemajuan peserta diklat.

D. TUJUAN AKHIR

Setelah mempelajari dan menguasai modul ini peserta diklat diharapkan :

- Mampu mempersiapkan alat yang diperlukan.

- Mampu mempersiapkan bahan yang diperlukan.

- Mampu melakukan tahapan proses secara berurutan.

## E. FORMAT UNIT KOMPETENSI

| ## Kode Unit |  |
| --- | --- |
| ## Judul Unit ## Proses Pemgeringan Komoditas Secara Alami |  |
| ## Uraian Unit ## Unit ini merupakan pengetahuan dan pemahaman mengenai prinsip dasar proses pengeringan komoditas pertanian pangan secara alami, pemahaman dan kemampuan dasar persiapan sebelum pengeringan dan kemampuan ketrampilan pelaksanaan proses pengeringan secara alami |  |
| ## Sub Kompetensi | ## Kriteria Unjuk Kerja |
| ## 1. Mengetahui prinsip-prinsip pengeringan secara alami | ## Keuntungan dan kerugian proses pengeringan diketahui. ## Mengetahui langkah-langkah sebelum proses pengeringan secara alami. |
| ## 2. Menangani bahan sebelum proses pengeringan | ## 2.1. Alat dan bahan yang diperlukan dalam tugas teridentifikasi ## 2.2. Mengetahui dan mampu menangani kegiatan sebelum proses pengeringan |
| ## 3. Melakukan pengeringan terhadap komoditas dan hasil olahannya | ## 3.1. Mampu melakukan cara kerja alat dalam proses pengeringan secara alami ## 3.2. Mampu melakukan kegiatan persiapan dan pelaksanaan pengeringan secara alami |
| ## Persyaratan Unjuk Kerja - Memiliki kemampuan mengenai kebutuhan bahan dan alat dalam proses pengeringan - Memiliki kemampuan pengeringan secara alami terhadap beberapa komoditas pertanian dan hasil olahannya. |  |

## F. CEK KEMAMPUAN

## Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan memberikan jawaban YA/TIDAK disebelah nomor urut pada tabel dibawah ini

| ## Pertanyaan-Pertanyaan Tertulis |  |  |
| --- | --- | --- |
| ## Kode dan Nama Unit Kompetensi |  |  |
| ## Pertanyaan-Pertanyaan Tertulis |  | ## Hubungan dengan sub kompetensi atau Kriteria Kinerja |
| ## 1 Y/T……Anda mengetahui prinsip pengeringan ## 2.Y/T……Anda mengetahui tujuan pengeringan secara alami ## 3.Y/T……Anda mengetahui keuntungan dan kelemahan pengeringan ## 4.Y/T.…..Anda dapat mempersiapkan bahan dan alat sebelum pengeringan ## 5.Y/T........Anda memahami faktor-faktor yang mempengaruhi pengeringan |  | P P P K P |

## Keterangan : P :  Pengetahuan     K : Ketrampilan

BAB II.

PEMBELAJARAN

RENCANA BELAJAR SISWA

Unit Kompetensi Mengeringkan secara Alami akan meliputi kegiatan belajar:

| Jenis Kegiatan | #### Tanggal | Waktu | Tempat Belajar | Alasan Perubahan | Tanda Tangan Guru |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Pemilihan alat dan bahan - Menentukan peralatan - Menerima bahan |  |  |  |  |  |
| - Penanganan Pra Pengeringan - Sortasi - Grading - Pencucian - Blansir |  |  |  |  |  |
| - Mengeringkan Produk Nabati - Pembuatan Tapioka - Pembuatan manisan |  |  |  |  |  |
| - Mengeringkan Produk Hewani - Pembuatan Dendeng - Pengolahan Ikan |  |  |  |  |  |

## KEGIATAN BELAJAR 1

## PRINSIP DASAR PENGERINGAN SECARA ALAMI

## A. TUJUAN KEGIATAN PEMBELAJARAN

## Peserta diklat mengetahui prinsip dan tujuan pengeringan

## Peserta diklat mengetahui prinsip dasar pengeringan secara alami

## Peserta diklat dapat menangani tahapan sebelum pengeringan

- Peserta diklat dapat melaksanakan proses pengeringan secara alami

## B. URAIAN MATERI

## Salah satu penyebab kerusakan komoditas pertanian adalah kerusakan mikrobiologis yang disebabkan oleh adanya aktivitas nikroorganisme, sehingga akan menurunkan kualitas maupun kuantitas komoditas dan daya terima konsumen terhadap komoditas tersebut.

## Untuk memenuhi kebutuhan  hidupnya, mikroorganisme membutuhkan air khususnya  air yang ada dalam komoditas pertanian. Sehingga untuk mempertahankan mutu komoditas tersebut maka air dalam bahan harus dikeluarkan  sampai batas dimana mikroorganisme tersebut tidak tumbuh. Salah satu cara mengeluarkan air dalam komoditas adalah dengan proses pengeringan.

## Pengeringan adalah suatu metoda untuk mengeluarkan atau menghilangkan sebagian air dari suatu komoditas dengan menggunakan energi panas, sehingga tingkat kadar air kesetimbangan dengan kondisi udara (atmosfir) normal atau tingkat kadar air yang setara dengan nilai aktifitas air (aw) yang aman dari kerusakan mikrobiologis, enzimatis atau kimiawi. Penurunan kandungan air biasanya dilakukan sampai mencapai kadar air tertentu sehingga enzim dan mikroba penyebab kerusakan bahan pangan menjadi tidak aktif atau mati.

## Beberapa keunggulan dari pengeringan yaitu bahan menjadi lebih awet, volume bahan lebih ringkas sehingga memudahkan dan menghemat ruang pengangkutan dan pengemasan serta berat bahan menjadi lebih ringan sehingga biaya pengangkutan menjadi lebih murah. Di samping itu banyak komoditas pertanian yang hanya dapat digunakan setelah dikeringkan, seperti misalnya tembakau, kopi, teh, dan biji-bijian. Dari faktor teknis pelaksanaan pengeringan lebih mudah dan relatif murah dibanding proses pengawetan lainnya. Beberapa keunggulan pengeringan terhadap daya simpan bahan hasil pertanian dapat dilihat pada tabel 1 berikut.

Tabel 1.  Umur simpan beberapa komoditas segar dan produk hasil pengeringan

| No | Jenis Komoditas/Produk Kering | Umur Simpan |
| --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. | Daging, ikan, unggas (segar) Daging dan ikan (dikeringkan, diasin dan diasap) Buah-buahan segar Buah-buahan kering Sayuran berdaun Biji-bijian kering | 1 - 2 hari 360 hari atau lebih 1 - 7 hari 360 hari atau lebih 1 - 2 hari 360 hari atau lebih |

Sumber : Muchtadi (1980)

Dari tabel 1. diatas  terlihat nyata bahwa beberapa komoditas pertanian segar mempunyai daya simpan terbatas seperti daging, ikan, unggas, buah-buahan dan sayur-sayuran. Sedangkan setelah dilakukan proses pengeringan produk pertanian tersebut mempunyai umur simpan yang jauh lebih lama.

Dengan pengeringan selain keunggulan-keunggulan yang diperoleh tersebut, ada juga kelemahan/kekurangannya yaitu sifat asal bahan yang dikeringkan dapat berubah bentuk, sifat-sifat fisik dan kimiawinya  serta penurunan gizi. Dibeberapa kasus kelemahan pengeringan yaitu bahan yang telah dikeringkan apabila hendak dikonsumsi harus direndam terlebih dahulu atau dibasahkan terlebih dahulu (rehidratasi).

Berbagai cara pengeringan telah banyak dilakukan dalam proses pengolahan hasil pertanian dan bahan pangan. Mulai dari penggunaan energi surya (pengeringan alami), pengeringan dengan energi panas, pengeringan tanpa energi panas   (pengaturan tekanan) hingga pengeringan yang menggunakan prinsip perbedaan sifat sorpsi-desorpsi isotermik.

## Pengeringan secara alami atau yang sering disebut dengan penjemuran merupakan cara pengeringan yang masih banyak dilakukan di beberapa negara untuk mengeringkan hasil-hasil pertanian. Menurut FAO, sekitar 225 juta ton hasil-hasil pertanian dikeringkan dengan sinar matahari setiap tahunnya.

## Di negara-negara berkembang pengeringan dengan sinar matahari (sun drying) banyak dilakukan terhadap kacang-kacangan, biji-bijian, ikan, gaplek, kopra dan bahan  pangan lainnya, sedangkan di negara-negara maju seperti Australia, pengeringan dengan sinar matahari banyak dilakukan terhadap buah-buahan seperti anggur, peach, pear dan apricot.

## Cara mengerjakannya relatif sederhana yaitu dengan cara menghamparkan bahan diatas tikar, lembar plastik, atau alas lain yang digelarkan di sawah, tanah lapang atau tepi jalan juga dapat dilakukan dengan menghamparkan bahan di atas lantai semen kering dan bersih.

Negara kita dimana matahari bersinar sepanjang tahun merupakan salah satu anugerah yang sangat besar dan merupakan satu keunggulan untuk melakukan penjemuran komoditas pertanian baik nabati maupun hewani.

## Energi panas yang diterima bahan selama penjemuran merupakan kombinasi panas yang berasal dari radiasi langsung dari matahari dan dari konveksi dengan pertolongan udara di sekelilingnya. Energi panas dari sinar matahari yang jatuh ke permukaan bumi besarya tergantung dari sudut jatuh sinar tersebut ke permukaan bumi dan adanya halangan-halangan yang mempengaruhi intensitasnya,  misalnya karena adanya awan.

## Dari proses penjemuran dapat diperoleh beberapa kelebihan dan keunggulan sebagai berikut: (1) biayanya relatif lebih murah, (2) adanya sinar ultra violet dapat membunuh mikroorganisme dan dapat berperan sebagai daya pulih bahan,  (3) mudah dalam pengerjaannya, serta (4) tidak memerlukan keahlian khusus seperti yang diperlukan untuk seorang operator mesin pengering. Sedangkan kelemahan/kekurangannya antara lain : (1) kebersihan kurang terjamin, (2) waktu pengeringan tidak tetap dan umumnya lama, (3) sangat tergantung pada cuaca, dan (4) membutuhkan tempat pengeringan yang luas.

Adanya kelemahan-kelemahan dari proses penjemuran tersebut mengharuskan kita untuk berfikir dan berusaha menekan seminimal mungkin dengan berbagai cara baik secara tradisional, semi mekanis maupun aplikasi mekanis.

Beberapa contoh kegiatan untuk menjaga kebersihan dalam proses penjemuran antara lain menutup dengan kain kasa (pada pembuatan pala manis, manisan buah, pisang sale), selalu mencuci kaki dan mengelap sebelum menjemur dan membalik padi/gabah sehingga bebas dari kotoran, menggunakan alas jemur yang bersih seperti tikar, nyiru, rak penjemur pada penjemuran gaplek.

Beberapa contoh untuk memaksima-lkan suhu pengeringan dan tempat menjemur adalah dengan membuat kotak jemur dengan penutup kaca/plastik yang dipasang dengan sudut kemiringan 30-45°. Kotak jemur dapat dibuat dengan ukuran panjang 1,5 - 2 m , lebar 1 m dan tebal kotak 30-40 cm.

### C. RANGKUMAN

Pengeringan adalah suatu metoda untuk mengeluarkan atau menghilangkan sebagian air dari suatu komoditas dengan menggunakan energi panas. Penurunan kandungan air biasanya dilakukan sampai mencapai kadar air tertentu sehingga enzim dan mikroba penyebab kerusakan bahan pangan menjadi tidak aktif atau mati.

Keuntungan pengeringan antara lain bahan menjadi lebih awet, volume bahan lebih ringkas sehingga memudahkan dan menghemat ruang pengangkutan dan pengemasan serta berat bahan menjadi lebih ringan sehingga biaya pengangkutan menjadi lebih murah. Pengeringan secara alami atau yang sering disebut dengan penjemuran merupakan cara pengeringan yang masih banyak dilakukan di beberapa negara untuk mengeringkan  kacang-kacangan, biji-bijian, ikan, gaplek, kopra dan bahan  pangan lainnya. Proses pengeringan alami dapat memberikan keuntungan seperti (1) biayanya murah, (2) adanya sinar ultra violet yang dapat membunuh mikroorganisme dan dapat berperan sebagai daya pulih bahan; serta (3) tidak memerlukan keahlian khusus seperti yang diperlukan untuk seorang operator mesin pengering. Sedangkan kerugiannya antara lain : (1) kebersihan kurang terjamin, (2) waktu pengeringan tidak tetap dan umumnya lama, (3) sangat tergantung pada cuaca dan,  (4) membutuhkan tempat pengeringan yang luas.

D. TES FORMATIF

## Jawablah pertanyaan dibawah ini

| Pertanyaan-Pertanyaan Tertulis |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kode dan Nama Unit Kompetensi | Prinsip Pengeringan Alami |  |
| Pertanyaan-Pertanyaan Tertulis |  | Hubungan dengan sub kompetensi atau Kriteria Kinerja |
| - Apa yang dimaksudkan dengan pengeringan alami - Apa keunggulan pengeringan dengan proses pengawetan lainnya - Jelaskan menurut pendapat anda peranan sinar ultra violet matahari terhadap produk yang dikeringkan - Apa keterbatasan atau kelemahan proses penjemuran |  | P P P P |

Keterangan : P : Aspek Pengetahuan  K : Aspek Keterampilan

E. KUNCI  JAWABAN

| Pertanyaan-Pertanyaan Tertulis |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kode dan Nama Unit Kompetensi | Prinsip Pengeringan Alamii |  |
| Kunci Jawaban dari Pertanyaan-Pertanyaan Tertulis |  | Hubungan dengan sub kompetensi atau Kriteria Kinerja |
| - Pengeringan alami adalah pengurangan jumlah kandungan air dalam bahan dengan dengan menggunakan energi matahari sampai mencapai kadar air tertentu sehingga mikroorganisme perusak tidak dapat tumbuh dan enzim menjadi tidak aktif. - Murah dalam biaya operasi, mudah dalam pekerjaan, dan tidak memerlukan keahlian khusus - Ultra violet mampu membunuh berbagai jenis mikroorganisme perusak dan berperan sebagai daya pemulih bahan - Keterbatasan penjemuran antara lain ketbersihan kurang terjamin, waktu pengeringan relatif lebih lama, tergantung pada cuaca dab memerlukan areal yang luas. |  | P P P P |

Keterangan : P : Aspek Pengetahuan  K : Aspek Keterampilan

F. LEMBAR KERJA

Judul Kegiatan: Aplikasi pengeringan produk olahan umbi-umbian (Membuat Tepung Tapioka dan Tepung Asia)

1. Bahan	:   Ubi kayu/singkong

2. Alat          :   Pisau, ember, pemarut, penggiling, penyaring, timbangan,    plastik  Kemasan

3. K3		:

- Sebelum anda bekerja gunakan pakaian kerja yang bersih, sepatu kerja, dan jika memungkinkan gunakan tutup kepala dan sarung tangan

- Periksalah kondisi bahan baku dan bahan tinambah. Apakah sudah sesuai standar dan  jumlahnya terpenuhi

- Cek kondisi peralatan yang digunakan.

- Pada saat anda bekerja, bekerjalah dengan hati-hati sehubungan dengan penggunaan peralatan yang rentan terhadap kerusakan.

- Pada saat anda bekerja, jagalah ketertiban dan ketenangan didalam dan diantara kelompok anda.

- Setelah selesai bekerja, bersihkan meja kerja, peralatan dan lingkungan bekerja. Tempatkan kembali peralatan yang digunakan pada tempat penyimpanan dalam keadaan bersih dan siap digunakan pada kegiatan berikutnya.

4. Urutan Kerja  - Persiapkan alat dan bahan yang diperlukan

- Laksanakan tugas dengan hati-hati dan penuh tanggung jawab

- Rapihkan kembali tempat praktikum setelah selesai bekerja

- Ikuti langkah-langkah dalam diagram berikut ini

#### Singkong segar

Timbang, kupas dan cuci bersih

Timbang dan parut                              Penambahan air

Penyaringan

Larutan pati                                                     Onggok

Pengendapan                                                    Pengepresan

Filtrat (dibuang)         Pati   Filtrat (dibuang)                  Ampas

Penjemuran                                                Penjemuran

Tapioka                                        Penggilingan

Saring/ayak

Tepung Asia

- Hitung rendemen hasil olah

- Buat laporan pekerjaan anda

G. FORMAT PENILAIAN KOMPETENSI

| Cacatan Penilaian Berdasarkan Peragaan / Demontrasi Keterampilan Praktek |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nama Peserta |  |  |  |
| Kode dan Nama Unit Kompetensi | Mengeringkan Komoditas Secara Alami |  |  |
| Sub Unit Kompetensi Yang Diperagakan | Prinsip-prinsip Pengeringan Secara Alami |  |  |
| Selama Peragaan /Demonstrasi keterampilan apakah para peserta: |  | Ya | Tidak |
| 1. Pemilihan alat dan bahan secara benar |  |  |  |
| 2. Mengupas secara efektif dan efisien |  |  |  |
| 3. Memarut dengan efektif dan efisien |  |  |  |
| 4. Menimbang dengan akurat |  |  |  |
| 5. Menghitung rendemen dengan benar |  |  |  |
| Apakah Peserta secara menyeluruh memenuhi sesuai dengan standar |  |  |  |

## KEGIATAN BELAJAR 2

## PERLAKUAN-PERLAKUAN

## SEBELUM PROSES PENGERINGAN SECARA ALAMI

## A. TUJUAN KEGIATAN PEMBELAJARAN

## Peserta diklat mengetahui langkah-langkah sebelum proses pengeringan

## Peserta diklat mampu menangani tahapan sebelum pengeringan

- Peserta diklat mampu melaksanakan proses sebelum pengeringan secara alami

## B. URAIAN MATERI

## Untuk mendapatkan  produk pertanian dengan mutu bagus selama pengeringan, bahan mentah berupa hasil-hasil pertanian haruslah dipanen dan ditangani dengan sebaik-baiknya. Sebelum dikeringkan, biasanya bahan mengalami tahapan proses sebagai berikut:

- Pemanenan

Pemanenan dilakukan pada tingkat kematangan atau ketuaan yang tepat agar komoditas biji-bijian,  buah-buahan atau sayuran mencapai tingkat kualitas yang utama. Biji-bijian yang dipanen belum mencapai tingkat ketuaan yang optimum apabila dikeringkan akan mengalami perubahan fisik seperti keriput, perubahan warna, mudah busuk, mudah diserang mikroorganisme dan sebagainya. Demikian juga buah-buahan yang belum mencapai kematangan optimum apabila dikeringkan akan menghasilkan rasa, warna dan penampakan yang menyimpang.

- Sortasi dan Grading

Sortasi dilakukan untuk membuang kotoran yang tidak dikehendaki seperti debu, tanah yang melekat, daun, ranting, bahkan biji-bijian yang masih muda,  rusak serta benda asing lainnya. Grading dilakukan untuk memisahkan atau pengkelasan berdasarkan berbagai kriteria seperti besar kecilnya buah, warna komoditas, jumlah buah per satuan berat/bobot, tingkat kesegaran buah/sayuran dan sebagainya. Sortasi dan grading dapat dilakukan secara manual seperti menampi, menyaring dengan ukuran mesh tertentu, menimbang, menjumlah.

c. Pencucian

Semua jenis sayuran  harus dicuci sampai bersih untuk menghilangkan kotoran atau sisa-sisa pestisida yang melekat. Sedangkan buah-buahan tidak semuanya dicuci setelah dipanen, walaupun hal ini tetap dianjurkan.

Air pencuci diharapkan menggunakan air yang memenuhi persyaratan yaitu untuk air minum, jumlahnya cukup dan dalam keadaan mengalir. Kadang-kadang   dalam  pencucian  ini  dipakai  larutan  asam  dan  basa.

- Pengupasan dan Pemotongan

Beberapa jenis buah dan sayuran  perlu  dikupas  sebelum dikeringkan. Proses pemotongan atau pengupasan dapat dilakukan terutama untuk tujuan mempercepat proses pengeringan. Alat pengupas dan pemotong diharapkan menggunakan jenis stainless steel, tajam, aman  dan selalu dalam keadaan bersih.

d. Pencelupan

Pencelupan di dalam larutan  tertentu  biasanya dikerjakan  pada  buah  yang dikeringkan secara utuh. Dengan pencelupan ini maka produk akhir akan lebih baik. Hal ini disebabkan oleh hilangnya lapisan lilin pada permukaan kulit dan juga dapat memberikan hasil kering yang rapuh.

Sebagai pencelup biasanya dipakai larutan Natrium dan Karbonat atau larutan basa 0,5 persen atau kurang tergantung dari buah-buahan yang akan dikeringkan.

- Pemberian Belerang

Pemberian belerang dilakukan terhadap  produk-produk tertentu seperti pisang sale, tepung kentang atau keripik. Maksud perlakuan ini adalah untuk mempertahankan warna yang menarik, mencegah kerusakan dan mempertahankan nilai gizi. Caranya dengan menghembuskan gas belerang ke dalam ruang tertutup. Belerang oksida didapat dari hasil pembakaran belerang. Penyerapan belerang oksida tergantung dari suhu, lama memberian belerang, konsentrasi yang diberikan serta sifat-sifat dan varietas bahan makanannya.

f. Pemblansiran (Blansing)

Blansing merupakan pemanasan pendahuluan yang lazim dilakukan terhadap bahan pangan sebelum proses pembekuan, pengeringan dan pengalengan. Tujuan perlakuan ini antara lain agar udara yang terdapat dalam jaringan keluar, memantapkan warna hijau, menginaktifkan  enzim phenol oksidase, menghilangkan bau dan flavor  yang tidak dikehendaki.

Waktu pemanasan yang dibutuhkan untuk menginaktifkan  enzim di dalam buah-buahan dan sayuran tergantung dari jenis buah dan sayur-sayuran serta suhu media pemanas. Pada umumnya blansing untuk tujuan komersial dilakukan pada suhu 100°C dengan waktu berbeda-beda tergantung jenis bahannya, dan umumnya 3 - 5 menit.

Media pemanasan yang biasa digunakan pada proses blansing  yaitu air, uap panas atau udara panas. Selain itu khusus untuk buah, blansing biasanya dilakukan dalam larutan garam kalsium dengan tujuan untuk memperbaiki kekerasan buah dengan terbentuknya kalsium pektat. Kekerasan buah setelah diblansing juga dapat diperbaiki dengan bantuan pektin, karboksimetil dan alginat.

### C. RANGKUMAN

Untuk mendapatkan  produk pertanian dengan mutu bagus selama pengeringan, bahan mentah berupa komoditas pertanian haruslah dipanen dan ditangani dengan sebaik-baiknya. Sebelum dikeringkan, biasanya bahan mengalami tahapan proses seperti pemanenan yang baik, sortasi dan grading, pencucian, pengupasan dan pemotongan, pencelupan dalam larutan tertentu, pemberian belerang serta pemblansiran.

D. TES FORMATIF

## Jawablah pertanyaan dibawah ini

| Pertanyaan-Pertanyaan Tertulis |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kode dan Nama Unit Kompetensi | Perlakuan-perlakuan sebelum pengeringan secara alami |  |
| #### Pertanyaan-Pertanyaan Tertulis |  | Hubungan dengan sub kompetensi atau Kriteria Kinerja |
| - Apa tujuan umum dari keseluruan rangkaian tahapan sebelum pengeringan - Pada tingkat ketuaan yang belum optimum akan menghasilkan produk yang kurang baik, jelaskan pendapat anda - Apa tujuan dari pemblansiran - Jelaskan fungsi air dan apa persyaratan air pencuci |  | P P/K P P |

Keterangan : P : Aspek Pengetahuan  K : Aspek Keterampilan

E. KUNCI  JAWABAN

| Pertanyaan-Pertanyaan Tertulis |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kode dan Nama Unit Kompetensi | Perlakuan-perlakuan sebelum pengeringan secara alami |  |
| Kunci Jawaban dari Pertanyaan-Pertanyaan Tertulis |  | Hubungan dengan sub kompetensi atau Kriteria Kinerja |
| - Untuk mempersiapkan komoditas sedemikian rupa sehingga memenuhi persyaratan yang dikehendaki oleh konsumen/pasar. - Komoditas yang belum mencapai tingkat ketuaan optimum biasanya mengandung air yang masih tinggi sehingga merupakan media yang baik bagi aktivitas mikroorganisme dan enzim. Disamping itu kandungan kimia seperti karbohidrat (gula), lemak, vitamin dan mineral belum mencapai jumlah yang maksimum sehingga hasil pengeringan kurang maksimum seperti rasa masih asam, mudah tengik, mudah membusuk, mengkerut/keriput. - Menginaktifkan enzim, memperbaiki warna/penampilan, melemaskan bahan, memudahkan pengemasan dan mengurangi/atau menginaktifkan mikroorganisme pembusuk. - Fungsi air adalah untuk melarutkan/membuang kotoran, membuang getah. Sedangkan persyaratannya harus memenuhi persyaratan untuk air minum, jumlahnya mencukupi dan mengalir. |  | P P/K P P |

Keterangan : P : Aspek Pengetahuan  K : Aspek Keterampilan

F. LEMBAR KERJA

Judul Kegiatan: Aplikasi pengeringan produk olahan kacang-kacangan dan buah-buahan  (Membuat Kacang Asin dan Manisan Buah)

1. Bahan	Kacang tanah, Buah-buahan (mangga, kedondong, salak, dsb),

Garam, natrium metabisulfit, gula

2. Alat	:    Pisau, ember, talenan, panci, timbangan, plastik  kemasan

3. K3

- Sebelum anda bekerja gunakan pakaian kerja yang bersih, sepatu kerja, dan jika memungkinkan gunakan tutup kepala dan sarung tangan

- Periksalah kondisi bahan baku dan bahan tinambah. Apakah sudah sesuai standar dan  jumlahnya terpenuhi

- Cek kondisi peralatan yang digunakan.

- Pada saat anda bekerja, bekerjalah dengan hati-hati sehubungan dengan penggunaan peralatan yang rentan terhadap kerusakan.

- Pada saat anda bekerja, jagalah ketertiban dan ketenangan didalam dan diantara kelompok anda.

- Setelah selesai bekerja, bersihkan meja kerja, peralatan dan lingkungan bekerja. Tempatkan kembali peralatan yang digunakan pada tempat penyimpanan dalam keadaan bersih dan siap digunakan pada kegiatan berikutnya.

4. Urutan Kerja  - Persiapkan alat dan bahan yang diperlukan

- Laksanakan tugas dengan hati-hati dan penuh tanggung jawab

- Rapihkan kembali tempat praktikum setelah selesai bekerja

- Ikuti langkah-langkah dalam diagram berikut ini

- Pembuatan Kacang Asin

#### Kacang Tanah

Dicuci bersih

Direbus           larutan garam 20 %

Ditiriskan

Dijemur

Disangrai

Didinginkan

#### Kacang Asin

Dikemas

## Pembuatan Manisan Buah

Pemilihan buah

(memenuhi syarat mutu rasa, warna, penampakan dan kematangan)

Penimbangan dan Pencucian

Pengupasan dan Penimbangan

(diambil daging buahnya)

Pemotongan

(memperoleh bentuk yang dikehendaki dan memudahkan pengemasan)

Perendaman dalam Na-metabisulfit

(0.3 persen selama 5 menit)

Dibilas dengan air bersih

Perendaman dalam larutan gula (12 jam)

Penirisan dan

Penjemuran sampai kering

#### Pengemasan

G. FORMAT PENILAIAN KOMPETENSI

| Catatan Penilaian Berdasarkan Peragaan / Demontrasi Keterampilan Praktek |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nama Peserta |  |  |  |
| Kode dan Nama Unit Kompetensi | Pengeringan komoditas pertanian secara alami |  |  |
| Sub Unit Kompetensi Yang Diperagakan | Perlakuan sebelum pengeringan |  |  |
| Selama Peragaan /Demonstrasi keterampilan apakah para peserta: |  | Ya | Tidak |
| 1. Pemilihan alat dan bahan secara benar |  |  |  |
| 2. Mengupas secara efektif dan efisien |  |  |  |
| 3. Memotong dengan efektif dan efisien |  |  |  |
| 4. Menimbang dengan akurat |  |  |  |
| 5. Menghitung rendemen dengan benar |  |  |  |
| Apakah Peserta secara menyeluruh memenuhi sesuai dengan standar |  |  |  |

## KEGIATAN BELAJAR 3

## PENGERINGAN KOMODITAS PERTANIAN

## DAN PRODUK OLAHANNYA

## SECARA ALAMI

## A. TUJUAN KEGIATAN PEMBELAJARAN

## Peserta diklat mengetahui proses-proses pengeringan beberapa komoditas

## Peserta diklat mampu menangani tahapan-tahapan selama proses  pengeringan

- Peserta diklat mampu melaksanakan proses pengeringan secara alami

## B. URAIAN MATERI

Dalam kegiatan belajar 3 akan dipelajari beberapa bentuk proses pengeringan pada komoditas pertanian dan produk olahannya sehingga peserta diklat dapat menguasai satu atau lebih contoh produk olahan dari proses pengeringan secara alami.

Tahapan proses pengeringan pada beberapa komoditas tertentu tersebut tidak berarti membatasi jenis komoditas tertentu saja, melainkan prinsip pengeringan ini dapat diterapkan pada komoditas lain sesuai dengan potensi wilayah yang ada.

- Proses Pengeringan pada Pengolahan Umbi-umbian

- Pembuatan Tepung Singkong

Tepung singkong atau ubi kayu yaitu ubikayu yang dikeringkan dan digiling  yang dapat mensubstitusi tepung terigu untuk pembuatan produk-produk pangan seperti roti, pasta dan biskuit/kue yang mempunyai nilai tambah cukup tinggi. Hal ini dimungkinkan mengingat komposisi zat makanan tepung singkong tidak jauh berbeda dengan tepung terigu kecuali dalam hal jenis dan jumlah proteinnya.

Tepung singkong tidak mengandung protein dalam bentuk gluten sebagaimana yang terkandung dalam tepung terigu, padahal dalam pembuatan roti dan kue diperlukan adanya gluten yang berfungsi untuk mempertahankan udara yang masuk ke dalam adonan pada waktu proses pengadukan. Sehingga fungsi tepung singkong dalam hal ini adalah sebagai bahan pengisi atau bahan tinambah pada tepung terigu.

Pembuatan tepung singkong dapat dilaksanakan dengan beberapa cara antara lain yaitu (1) melalui proses pembuatan singkong iris kemudian dikeringkan sampai kadar air 12 persen lalu digiling, (2) melalui proses pemarutan singkong kemudian dijemur dan ditumbuk dengan lumpang, diayak/disaring sehingga menghasilkan tepung singkong, (3) melalui proses pengendapan cairan/ekstrak dari pemarutan singkong dan hasilnya berupa tepung tapioka, serta (4) melalui proses pengeringan onggok/ampas dari hasil samping proses pembuatan tapioka yaitu onggok dipres, dijemur, digiling dan kemudian disaring, hasilnya disebut dengan tepung asia.

- Tepung Tape Singkong

Tepung tape singkong dibuat untuk tujuan memperpanjang masa simpan tape dan dapat dimanfaatkan sebagai bahan tinambah pada pembuatan kue, snack dan roti. Pembuatan tepung tape singkong dimulai dengan tahap sulfitasi yaitu perendaman tape singkong dalam larutan 0.03 persen natrium bisulfit selama 15 menit, dengan tujuan untuk mencegah reaksi pencoklatan selama pengeringan. Selanjutnya tape ditiriskan dan ditipiskan ukurannya. Kemudian dijemur di bawah sinar matahari sampai kering. Setelah kering tape digiling, disaring dan dikemas dengan bungkus plastik.

- Tepung Ubi Jalar

Tepung ubi jalar dapat digunakan sebagai bahan campuran dalam pembuatan roti, kue-kue, biskuit dan Bahan Makanan Campuran (BMC) untuk anak balita. Sebagai campuran dalam BMC, tepung ubi jalar dapat dicampurkan dengan beras dan kecambah kacang hijau sampai tingkat 25 persen. Tepung ubi jalar berpotensi pula sebagai sumber provitamin A.

Tepung ubi jalar dibuat dengan urutan sebagai berikut: Setelah disortasi, ubi jalar dikupas dan dicuci sampai bersih. Selanjutnya diiris tipis-tipis dengan ketebalan 0.1 - 0.2 cm dan kemudian direndam dalam 2 persen larutan garam selama 1 jam. Irisan ubi jalar kemudian dijemur sampai kering kemudian digiling, diayak dan dikemas dengan plastik.

- Proses Pengeringan pada Pengolahan Kacang-Kacangan

- Pembuatan Kacang Asin

Kacang asin adalah produk olahan/snack yang dibuat dari kacang tanah melalui proses penggaraman, pengeringan dan penyangraian. Pembuatan kacang asin diawali dengan pencucian kacang tanah kemudian direbus dalam larutan 20 persen garam sampai matang. Setelah ditiriskan selanjutnya dijemur sampai kering.

Kacang yang telah kering kemudian disangrai beberapa menit kemudian didinginkan dan dikemas dalam kantong plastik, stoples atau kaleng yang tertutup rapat.

- Proses Pengeringan pada Pengolahan Buah-buahan

1.  Pembuatan Buah Kering

Pengolahan buah-buahan kering pada dasarnya merupakan kombinasi dari proses pengolahan dengan gula berkonsentrasi tinggi dan proses pengeringan. Buah-buahan yang biasa dikeringkan adalah pepaya, kedondong, mangga, salak, pisang, pala dan lain-lainnya. Dalam pembuatan buah kering, setelah buah dikupas, dicuci bersih dan dipotong-potong kemudian dilakukan perendaman dalam 0.3 persen natrium metabisulfit selama 15 menit, yang berfungsi sebagai pengawet dan mencegah proses pencoklatan. Setelah dibilas dengan air bersih kemudian ditiriskan dan selanjutnya direndam dalam larutan gula selama 12 jam. Buah yang masih basah ditiriskan dan dijemur sampai agak kering kemudian dikemas dengan plastik atau dimasukkan ke dalam stoples.

- Manisan Pala Kering

Manisan pala kering merupakan salah satu jenis makanan ringan yang menggunakan kombinasi pengolahan dengan kadar gula tinggi dan penjemuran. Setelah dikupas dan dibuang bijinya, daging buah pala di blanching pada air mendidih selama 3 menit. Selanjutnya daging buah pala direndam dalam larutan 5 persen  garam selama 2 jam, kemudian ditiriskan. Penambahan gula dapat dilakukan dengan cara menambahkan gula pasir langsung dan dalam bentuk sirup gula. Untuk cara pertama, pala dimasukkan dalam wadah panci, ditaburi gula dan diaduk sampai seluruh permukaan buah terkena gula dan dibiarkan selama semalam agar gula meresap. Selanjutnya dijemur di atas anyaman bambu/nyiru. Selama penjemuran dapat ditambah gula lagi sampai permukaan buah dilekati kristal-kristal gula. Perbandingan penambahan gula dan buah pala  umumnya 4 : 3 ( pala : gula).

- Proses Pengeringan pada Pengolahan Produk Hewani

1. Pembuatan Dendeng

Dendeng  adalah salah satu produk kering yang dikenal di Indonesia. Cara penyajiannya terlebih dahulu dendeng harus digoreng. Dendeng ini banyak disukai orang karena mudah penyajiannya.

Pada umumnya dendeng dibuat dari daging  sapi atau kerbau. Prinsip pembuatan dendeng adalah proses pengeringan. Pembuatan dendeng secara umum yaitu daging dipotong menjadi tipis atau daging digiling kemudian dicampur bumbu-bumbu yang terdiri dari gula, bawang putih, jinten, ketumbar, asam dan garam yang telah dihaluskan. Setelah itu dikeringkan dengan sinar matahari atau menggunakan alat pengering sampai menjadi kering. Pengeringan dendeng adalah suatu cara untuk mengurangi kandungan air didalamnya tanpa merusakkan jaringan dan mengubah nilai kalorinya. Adanya air di dalam dendeng akan mempercepat pertumbuhan jamur, bakteri dan lain-lain.

2. Pembuatan Kerupuk Udang/Ikan

Kerupuk udang merupakan hasil pengolahan dari bahan dasar tepung tapioka atau tepung gandum yang dicampur dengan udang giling dan bumbu-bumbu dengan aplikasi proses penjemuran.

Udang basah dibersihkan dan dicuci kemudian dikukus sampai matang. Dagingnya dipisahkan setelah itu digiling sampai halus. Dibuat adonan dari tepung tapioka, yakni dengan menuangkan air panas sedikit demi sedikit ke dalam tepung tapioka sampai perbandingan 1 : 3 (1 liter air : 3 kg tepung) sambil diaduk sampai halus. Jika perlu tambahkan sedikit tepung terigu.

Setelah adonan dingin, tambahkan bumbu-bumbu (gula pasir, garam, bawang merah/putih, vetsin, ketumbar) Campurkan udang giling ke dalam 3/4 bagian adonan dan diaduk sampai rata. Adonan dicetak dan diiris sesuai dengan selera. Kerupuk siap untuk dikeringkan/dijemur di atas tampah sampai kering, kemudian dikemas.

C. RANGKUMAN

Beberapa komoditas pertanian dapat diolah dengan mengaplikasikan proses penjemuran, baik komoditas nabati (umbi-umbian, kacang-kacangan dan buah-buahan) maupun komoditas hewani (daging dan ikan).

Produk olahan dari bahan nabati antara lain tepung singkong, tepung tapioka, tepung asia, kacang asin, manisan berbagai buah-buahan dan produk dari hewani antara lain dendeng dan kerupuk udang. Banyak produk olahan lain yang dapat diproses dengan aplikasi penjemuran, namun prinsip utama dalam pengolahan dengan penjemuran adalah menurunkan kadar air dan dipihak lain perubahan fisik produk dapat diminimalisasi seperti terjadinya browning (pencoklatan) dengan cara perlakuan pendahuluan seperti blanching dan perendaman dalam larutan garam (natrium metabisulfit dan garam dapur).

D. TES FORMATIF

## Jawablah pertanyaan dibawah ini

| Pertanyaan-Pertanyaan Tertulis |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kode dan Nama Unit Kompetensi | Pengeringan komoditas pertanian secara alami |  |
| Pertanyaan-Pertanyaan Tertulis |  | Hubungan dengan sub kompetensi atau Kriteria Kinerja |
| - Apa fungsi penambahan dan penggunaan tepung umbi-umbian dalam teknologi pengolahan pangan - Sebelum proses pembuatan tepung umbi-umbian biasanya terlebih dahulu dilakukan perendaman umbi setelah pengupasan, apa tujuannya - Dalam pembuatan manisan buah, apa fungsi gula - Apa fungsi bumbu dalam pembuatan dendeng |  | P P/K P/K P/K |

Keterangan : P : Aspek Pengetahuan  K : Aspek Keterampilan

E. KUNCI  JAWABAN

| Pertanyaan-Pertanyaan Tertulis |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kode dan Nama Unit Kompetensi | Pengeringan komoditas pertanian secara alami |  |
| Kunci Jawaban dari Pertanyaan-Pertanyaan Tertulis |  | Hubungan dengan sub kompetensi atau Kriteria Kinerja |
| - Tepung biasanya digunakan sebagai formula tunggal maupun sebagai substitusi tepung lain - Perendaman ditujukan untuk mencegah terjadinya browning (pencoklatan) - Fungsi gula adalah sebagai pemanis dan pengawet (menurunkan kadar air / aw dalam produk - Fungsi bumbu sebagai penambah rasa, aroma, dan pengawet |  | P P/K P/K P/K |

Keterangan : P : Aspek Pengetahuan  K : Aspek Keterampilan

F. LEMBAR KERJA

Judul Kegiatan:  Aplikasi pengeringan produk olahan hasil hewani (Membuat Dendeng dan Kerupuk Udang)

1. Bahan     : Daging sapi, Udang/ikan, Bawang merah, bawang putih, garam, gula, vetsin, ketumbar, jinten, asam)

2. Alat	:    Pisau, ember, talenan, panci, timbangan, plastik  kemasan

3. K3

- Sebelum anda bekerja gunakan pakaian kerja yang bersih, sepatu kerja, dan jika memungkinkan gunakan tutup kepala dan sarung tangan

- Periksalah kondisi bahan baku dan bahan tinambah. Apakah sudah sesuai standar dan  jumlahnya terpenuhi

- Cek kondisi peralatan yang digunakan.

- Pada saat anda bekerja, bekerjalah dengan hati-hati sehubungan dengan penggunaan peralatan yang rentan terhadap kerusakan.

- Pada saat anda bekerja, jagalah ketertiban dan ketenangan didalam dan diantara kelompok anda.

- Setelah selesai bekerja, bersihkan meja kerja, peralatan dan lingkungan bekerja. Tempatkan kembali peralatan yang digunakan pada tempat penyimpanan dalam keadaan bersih dan siap digunakan pada kegiatan berikutnya.

4. Urutan Kerja

- Ikuti langkah-langkah dalam diagram berikut ini

- Pembuatan Dendeng

#### Daging Sapi/kerbau

Diiris tipis-tipis

Dicampur  bumbu-bumbu

Dijemur kering

#### Dendeng Sapi

Dikemas

- Pembuatan Kerupuk Udang/Ikan

#### Udang basah                                                               Tepung Tapioka

#### Dibersihkan dan dicuci                            Dibuat adonan          air panas

#### kemudian dikukus sampai matang

Tambahkan bumbu-bumbu

Campurkan dan diaduk sampai rata

Dicetak dan diiris tipis-tipis sesuai selera

Penjemuran sampai kering

Dikemas

G. FORMAT PENILAIAN KOMPETENSI

| Catatan Penilaian Berdasarkan Peragaan / Demontrasi Keterampilan Praktek |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nama Peserta |  |  |  |
| Kode dan Nama Unit Kompetensi | Pengeringan komoditas pertanian secara alami |  |  |
| Sub Unit Kompetensi Yang Diperagakan | Pengeringan Produk Hewani |  |  |
| Selama Peragaan /Demonstrasi keterampilan apakah para peserta: |  | Ya | Tidak |
| 1. Pemilihan alat dan bahan secara benar |  |  |  |
| 2. Mengiris secara efektif dan efisien |  |  |  |
| 3. Membuat adonan dengan efektif dan efisien |  |  |  |
| 4. Menimbang dengan akurat |  |  |  |
| 5. Menghitung rendemen dengan benar |  |  |  |
| Apakah Peserta secara menyeluruh memenuhi sesuai dengan standar |  |  |  |

###### III. EVALUASI

- Perencanaan Evaluasi

a.   Persiapan Peserta

Lakukan konsultasi awal dengan peserta

- Konfirmasi dan diskusikan tujuan penilaian dengan siswa

- Kumpulkan kriteria  penilaian yang sesuai dan diskusikan dengan siswa

- Diskusikan dan konfirmasikan metoda dan alat yang akan digunakan untuk  keperluan penilaian

- Identifikasi sumber daya dan peralatan yang diperlukan dalam penilaian

- Diskusikan prosedur penilaian

- Bicarakan harapan siswa maupun penilai serta yakinkan bahwa semua pertanyaan telah dijawab

- Identifikasi orang-orang yang akan dihubungi untuk kepentingan penilaian

- Konfirmasikan dan diskusikan jadwal penilaian, termasuk waktu dan lamanya

- Diskusikan tentang peraturan/etika yang berkaitan dengan penilaian

- Buat daftar kesepakatan atau pertimbangan khusus yang diperlukan agar penilaian terhadap siswa dilaksanakan dengan adil, termasuk penilaian ulang serta proses banding

- Yakinkan bahwa siswa benar-benar siap untuk dinilai

- Gunakan komunikasi yang efektif

b.   Penyiapan alat-alat evaluasi

- Lembar evaluasi (Cek Kemampuan)

- Lembar observasi (Format Unit Kompetensi)

- Lembar pertanyaan (Tes Formatif)

- Cek list unjuk kerja (Format Penilaian Kompetensi)

- Pelaksanan evaluasi sesuai dengan rencana yang sudah disepakati

- Ciptakan suasana yang nyaman

- Beri siswa kesempatan untuk mencerna pertanyaan-pertanyaan sebelum menjawab

3.  Membuat Keputusan Hasil Evaluasi

- Berdasarkan bukti-bukti yang ada

- Jika peserta belum berkompeten

- Buat kesepakatan evaluasi ulang

- Atur strategi untuk membantu siswa

- Ulangi pada bagian yang tidak kompeten saja

- Pertimbangkan metode evaluasinya

- Pertimbangkan catatan pribadi siswa, laporan praktik dan pihak-pihak lain

4.   Memberikan Umpan Balik

- Umpan balik bukan merupakan kritikan. Fokuskan pada unjuk kerja, bukan pribadi siswa

- Berikan sesegera mungkin

- Berdasarkan kenyataan saat ini

- Fokuskan pada penyempurnaan kompetensi

- Berikan di tempat yang tepat dengan cara yang tidak menakutkan

- Berikan rekomendasi jika diminta. Gunakan bahasa yang merendah, bukan menggurui

5. Acuan Penilaian

Penilaian dilakukan beberapa kali, sekurang-kurangnya 3 kali untuk mengetahui tingkat keberhasilan siswa. Aspek yang dinilai mencakup aspek-aspek teoritis, ketrampilan dalam menjalankan pekerjaan praktis, dan aspek sikap yang mencakup ketaatan, kedisiplinan, tanggung jawab dan krativitas

- Aspek teoritis

Pengetahuan bahan dan alat,  keamanan pangan, dan K3

- Aspek Ketrampilan

Mempersiapkan alat dan, memasukkan sampel dalam wadah, mengemas dengan benar dan sebagainya.

- Aspek Sikap

Ketaatan dalam melaksanakan tugas, kesigapan dalam bekerja, rasa percaya diri, disiplin dan tanggung jawab, dan ketelitian, kerapihan, ketertiban  dalam bekerja

FORMAT PENILAIAN KOMPETENSI

| Catatan Penilaian Keseluruhan Praktek |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nama Peserta |  |  |  |
| Kode dan Nama Unit Kompetensi | Mengemas Komoditas dan Produk olahannya |  |  |
| Selama Peragaan /Demonstrasi keterampilan apakah para peserta: |  | Ya | Tidak |
| 1. Pemilihan alat dan bahan secara benar |  |  |  |
| 2. Mempersiapkan alat dan bahan dengan benar |  |  |  |
| 3. Persiapan Pra Pengeringan dengan benar dan tepat |  |  |  |
| 4. Mengeringkan Produk Nabati dengan baik dan benar |  |  |  |
| 5. Mengeringkan Produk Hewani dengan baik dan benar |  |  |  |
| Apakah Peserta secara menyeluruh memenuhi sesuai dengan standar |  |  |  |

Komentar dan Saran	: ………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

Hasil			: Kompeten/Belum Kompeten*)

Tindak Lanjut		: ………………………………………………………………

………………………………………………………………

Tanda Tangan Penilai						Tanda Tangan Siswa

………………………					………………………

*) Coret yang tudak perlu

Daftar Pustaka

Badeges, F. 1989. Beberapa Informasi Mengenai Teknologi Pengolahan Ubi Kayu Menjadi Beberapa jenis Produk Makanan Yang Mempunyai Nilai Tambah . Badan Penelitian dan Pengembangan Industri. Deperind. Jakarta.

Baroroh, I.1985. Pemanfaatan Tepun Asia Sebagai Bahan Pencampur Pembuatan Kerupuk. Karya Ilmiah. Juruan GMSK-Faperta IPB.

Hadiwijoyo, S. 1983. Hasil-hasil Olahan Susu, Ikan, Daging dan Telur. Liberty, Yogyakarta.

Kencananingrum, E.A. 1989. Hasil Olahan Bahan Makanan Campuran dari Beras-Ubi Jalar-Kecambah Kacang Hijau Sebagai Makanan Selingan Bagi Anak Balita. Karya Ilmiah. Jurusan GMSK Faperta IPB Bogor.

Marliyati, Sri Anna, Ahmad Sulaeman, Faisal Anwar. 1992. Pengolahan Pangan Tingkat Rumah Tangga. Depdikbud. Ditjen Dikti. PAU Pangan dan Gizi. Institut Pertanian Bogor.