# BAB. I

PENDAHULUAN

#### Deskripsi

Modul teknik pengepresan merupakan modul dasar penunjang mata diklat menjahit. Tujuan diajarkannya modul ini agar peserta diklat memiliki wawasan pengetahuan ketrampilan dalam melakukan pekerjaan pengepresan dengan cara yang benar sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik.

Pada beberapa materi yang harus dicapai oleh peserta diklat melalui modul ini, antara lain adalah berbagai jenis peralatan pengepresan, penggunaan alat pengepresan, dan bagian-bagian busana yang harus dikerjakan dalam pengepresan.

- Prasyarat

Prasyarat yang harus dimiliki oleh peserta diklat, ialah setelah selesainya mempelajari dan penguasaan modul ini, peserta diklat mampu melakukan pengepresaan awaal , membuat pola busana, memotong bahan, menjahit dengan mesin dan melakukan akhir dengan pengepresan.

- Petunjuk Penggunaan Modul

1.  Petunjuk Peserta Diklat

  - Langkah-langkah belajar yang harus ditempuh dalam mempelajari modul ini adalah sebagai berikut.

    - Baca secara seksama hingga benar-benar paham dan mengerti isi modul, kemudian catat bagian kata atau kalimat yang belum dimengerti atau dipahami.

    - Jika ada yang kurang jelas atau mengalami kesulitan dalam mempelajari isi modul, silahkan menghubungi guru pengajar.

    - Lakukan kegiatan praktek secara sistematis menurut langkah-langkah belajar yang tertulis di dalam ini.

    - Agar benar-benar terampil dalam melakukan pelatihan secara berulang-ulang dengan mencoba tehnik pengepresan berbagai variasi model busana pada bagian yang harus dilakukan pengepresan.

  - Perlengkapan yang harus dipersiapkan

      - Bahan-bahan

  - Bahan utama

  - Bahan pelapis

  - Benang

  - Pola-pola yang sudah dipersiapkan

      - Peralatan

  - Mesin jahit, mesin obras

  - Seterika biasa, uap dan

  - Papat penerika

  - Lap pemapat

  - Lap pencoba

  - Alat penyemprot

  - Papan setrika lengan

  - Alat pemapat dan alat jahit lengkap

2.  Peran guru/Instruktur

        - Menginformasikan langkah-langkah belajar yang harus dilakukan peserta diklat untuk terampil melakukan pengepresan busana.

        - Memberikan penjelasan kepada peserta diklat bagian dari model peersiapan yang  dapat dilakukan dalam pengepresan

        - Mendemonstrasikan langkah-langkah yang di persyaratkan dalam kegiatan pengepresan .

        - Membimbing peserta diklat untuk melaksanakan praktikum pengepresan.

        - Menginformasikan supaya hasil pengepresan diserahkan kepada bagian teknik menjahit/proses selanjutnya

        - Melakukan evaluasi secara konperhensip melalui proses dan produk belajar yang dicapai oleh peserta diklat melalui aspek, koknitif, efektif dan psikomator.

- Tujuan

Tujuan pengepressan adalah untuk menyusutkan, memadatkan ,merapikan bahan ssebelum dijahit.

Setelah mempelajari modul ini diharapkan peserta diklat mampu:

      - Menjelaskan pengertian pengepresan.

      - Menyebutkan macam-macam alat pengepresan.

      - Melakukan pengepresan dengan cara yang benar pada tiap-tiap busana.

      - Menyerahkan hasil pengepresan kebagian teknik menjahit

Waktu penggunaan modul ini 120 jam

##### Kompetensi

Deskripsi Pemelajaran

KOMPETENSI		    : Melakukan Pengepresan

KODE			    : 39.Bus.C-m.Pres.13.A

DUSASI PEMELAJARAN: 120 Jam @ 45 Menit

| LEVEL KOMPETENSI KUNCI | A | B | C | D | E | F | G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
| KONDISI KINEERJA | - Pengepresan ini akan menghasilkan pekerjaan yang maksimum bila suhu, uap, alat pres sesuai dengan spesifikasi pekerjaan dan prosedur kerja. - Kompetensi ini membutuhkan pengetahuan tentang jenis-jenis dan sifat-sifat bahan tekstil dan tingkat daya rekat visekin, kain keras. - Pengepresan dilakukan sesuai dengan prosedur di masing-masing jenis usaha. - Pekerjaan ini merupakan bagian dari proses pembuatan busana,hasil pekerjaan harus memperhatikan kualitas dan standar prosedur kerja. - Alat press dioperasikan sesuai dengan manual book alat press. - Penguasaan kompetensi unit ini harus menerapkan peraturan tentang K3 No. 1 Th. 1970. |  |  |  |  |  |  |

| SUB KOMPETENSI | KRITERIA KINERJA | LINGKUP BELAJAR | MATERI POKOK PEMELAJARAN |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | SIKAP | PENGETAHUAN | KETRAMPILAN |
| 1. Menyiapkan tempat dan alat pres | - Tempat kerja disiapkan sesuai dengan standart ergonomk - Disiapkan alat pres utama dan pendukung yang akan digunakan - Alat pres dibersihkan dan diperikasa sesuai dengan prosedur. | - Persiapan tempat dan alat pres | - Teliti dalam mempersiapkan tempat dan alat pres | - menjelaskan tentang alat pres | - Mempersiapkan tempat dan alat pres |
| 2. Mengerjakan pengepresan | - Pekerjaan ditempatkan pada mesin sesuai dengan persyaratan produk dan prosedur kerja - Pengaturan suhu alat pengepresan pada waktu pelaksanaan disesuaikan dengan persyaratan produk, spesifikasi kain dan prosedur kerja. - Alat mesin pres setelah digunakan semua tombol di off kan (dimatikan) - Alat mesin pres setelah digunakan dipastikan sudah aman dari bahaya listrik | - penyerahan pekerjaan dan pengepresan | - Teliti dalam memeriksa hasil pengepresan sesual SOP | - Memahami kualitas hasil pengepresan | - Memeriksan hasil pengepresssan sesual SOP |
| 3. Menyerahkan pekerjaan pengepresan | - Kegiatan penolakan atau kesalahan dilaporkan dan atau dicatat sesuai dengan prosedur kerja. - Kegiatan pencegahan dilakukan untuk menghindari pengulangan kesalahan dicatat sesuai prosedur kerja - Setelah pekerjaan pengepressan dilakukan ,pakaian disimpan sesuai dengan peraturan perusahaan | - Penyerahan pekerjaan pengepresan | - Teliti dalam memeriksa hasil pengepresan SOP | - Memahami kualitas hasil pengepresan | - memeriksa hasil pengepresan sesuai SOP |
| 4. Menerapkan praktik keselamatan dan kesehatan kerja | . Keselamatan dan kesehatan kerja diterrapkan sesuai dengan prosedur . Kecelakaan kecil terhadap keselamatan individu dihindari sesuai kebijakan dan prosedur kerja | - K3 dalam Pengepresan | - Responsif terhadap K3 dalam pengepresan | Memahami K3 dalam pengepresan | Taat dalam menerapkan K3 dalam pengepresan. |

##### Cek Kemampuan

| No. | Aspek yang di mulai | Belum | Sudah |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. | Apakah Anda telah kompeten dalam menempuh mata diklat memilih bahan dan mengetahui ciri-ciri bahan tekstil Bisakah Anda menyiapkan alat-alat tempat pengepresan Apakah Anda mengetahui syarat-syarat tempat kerja yang baik Tahukah Anda menyiapkan bahan yang hendak di pressing Kepada siapakah bahan yang sudah di pressing di serahkan? Perlengkapan apakah yang dipersiapkan peserta diklat dalam praktik K-3 |  |  |

Catatan Pembimbing

1.

2.

3.

Kesimpulan

1.

2.

3.

# BAB. II

KEGIATAN PEMBELAJARAN

##### Rencana Belajar Peserta Didik

Kompetensi 	:   Melakukan Pengepresan

SubKompetensi:   1. Menyiapkan tempat dan alat pres

- Mengerjakan pengepresan

- Menyerahkan pekerjaan pengepresan

- Menerapkan praktik kesehatan dan keselamatan kerja

| No. | Jenis Kegiatan | Tanggal | Waktu (Menit) | Tempat Kerja | Alasan Perubahan | Ttd Guru |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. | Menyiapkan tempat dan alat pres Mengerjakan Pengepresan Menyerahkan pekerjaan pengepresan Menerapkan praktik kesehatan dan keselamatan kerja |  | 3 x 45’ 8 x 45’ 4 x 45’ 6 x 45’ | Lab. Menjahit |  |  |

#### Kegiatan Belajar

Kegiatan Belajar 1

              - Tujuan Kegiatan Pemelajaran

Setelah mempelajari kegiatan belajar 1 diharapkan peserta diklat   dapat:

                - Menyiapkan tempat dan alat pres

                - Menyiapkan bahan yang akan di pres

  - Uraian Materi

Pekerjaan persiapan tempat dan alat pres adalah termasuk pekerjaan yang pertama dilaksanakan, karena tergantung pada persiapan.

Persiapan Ruang hendaknya:

                - -    Memiliki penerangan yang cukup

                - Sirkulasi udara  cukup nyaman

                - Aliran listrik harus dekat dengan meja kerja

                - Aliran listrik harus dekat dengan meja pengepresan

Macam-macam alat pengepresan

1.  Setrika biasa

Seterika adalah salah satu alat untuk menerika, sebaiknya dipilih seterika yang ada pengatur panasnya, karena ada bahan pada suhu tertentu tidak tahan panas seperti silk.

GB. 1. Seterika Biasa

2.  Setrika uap

Setrika uap adalah salah satu setrika yang tidak penggunaannya tidak perlu membutuhkan pelembab, karena ada bagian tertentu yang disi air, apabila tombol ditekan maka akan mengeluarkan uap. Ini lebih praktis karena tidak perlu membasahi atau menyemprot bahan.

Sebelum menerika sebaiknya seterika di coba pada lap pencoba, agar pakaian tidak gosong atau kotor.

GB. 2. Seterika Uap

3.  Setrika uap untuk industri busana

Setrika uap yang digunakan pada industri busana berbeda dengan setrika uap untuk konsumsi rumah tangga, karena setrika uap untuk industri busana mempunyai tabung gas dan mesin seterika. Dengan seterika uap akan menghasilkan seterikaan yang lebih rapi atau tidak menimbulkan bekas-bekas putih atau efek mengkilap pada bahan yang disetrika.

GB. 3. Seterika Uap Untuk Industri

4.  Papan seterika

Papan setrika ini sebelum dipergunakan harus disetel terlebih dahulu tentang tinggi rendahnya papan tersebut disesuaikan dengan orang yang menggunakan sehingga tidak melelahkan.

GB. 4. Papan Seterika

5.  Papan seterika lengan

Papan setrika lengan ini dapat dipakai untuk menerika bagian pakaian yang kecil di samping untuk lengan juga dipakaian bayi dan rampuh-rampuh bahu yang perlu sekali dimasukkan lobang lengan pada papan ini akan lebih mudah.

GB. 5. Papan Seterika

6.  Alat penyemprot/pelembab

Alat ini dipakai jika setrika bukan uap. Bagian-bagian pakaian yang akan disetrika dibasahi menggunakan alat penyemprot ini. Apabila akan memampat semua bahan yang berkilau harus dialat dengan lap pemampat dibasahi dan disemprot baru disetrika.

Gambar 6 : Alat penyemprot

7.  Lap pemampat (Alat Pemampat)

Lap pemampat ini ada 2 yaitu bahan yang tebal dari flanel dan yang tipis dari katun. Kegunaan lab yang tebal digunakan pada bahan yang berkilau sedang yang tipis/katun digunakan untuk bahan yang tahan panas (cheesecloth).

8.  Lab pencoba

Untuk lap pencoba ini disediakan di dekat setrika, setiap kali akan menerika dicobakan terlebih dahulu pada lap pencoba baru pada bahan.

Tujuan dari kegiatan ini agar apabila kotor tidak langsung pada bahan, dan jika alat setrikanya panas tidak langsung pada bahan sehingga gosong.

Yang perlu diperhatikan lap pencoba dapat menggunakan perca dari setiap bahan yang akan diseterika, karena dapat mengetahui kekuatan panas seterika tersebut pada bahan. Misalnya : jika terjadi kerut pada kain, yang disebabkan oleh panas seterika maka hal ini dapat mengurangi nilai busana.

9.  Tailor’s ham

Tailor’s ham ini adalah alat pemampat yang berbentuk silinder atau melengkung, membulat yang dapat dibuat sendiri seperti bantal, digunakan untuk memampat bagian-bagian yang sulit dan melengkung seperti garis-garis bias pada prinses menuju ke pinggang (melengkung) dan bagian-bagian lain yang tidak datar.

10.  Papan pemampat

Papan pemampat ini dibuat dari kayu yang sudah dihaluskan, gunanya adalah untuk menstabilkan bahan yang sudah dimampat. Agar tidak berubah bentuk. Misalnya bahan dari wol, setelah dimampat setrika diangkat, lalu digantikan oleh papan pemampat ini sampai panasnya berkurang, sebab kalau langsung dilepas tidak ada manfaatnya papan pemampat ini.

GB. 10. Papan Pemampat

11.  Mesin pemampat

Apabila ada mesin pemampat seperti di atas lebih praktis lagi tanpa alat pelembab yang lain. Pemakaiannya seperti mesin foto copy. Bahan diletakkan lalu ditutup, tekan tombol sesuai dengan aturan yang dikehendaki. Jika ada pengatur waktu nanti akan dapat membuka sendiri sehingga hasilnya lebih bagus rapi dan tidak berubah bentuk.

GB. 11. Mesin Pemampat

Bagian-bagian Pakaian yang Perlu Dimampat

12.  Lipit bentuk

untuk membuat pakaian yang rapi jangan lupa selalu disetrika setelah dijahit. Perhatikan gambar 8. Lipit bantuk kup setelah dijahit diseterika. Diarahkan ke sisi apabila kup pinggang. Pertama diseterika dari bagian buruk jangan lupa disemprot dahulu baru kemudian dimampat atau dipres, kalau dari bagian baik dialas dengan lap pemampat baru diseterika.

GB. 12. Menyeterika Lipit Bentuk

13.  Kampuh

Untuk memampat kampuh buka pada bahan juga sama seperti pada gambar 9. Setelah dimampat hasilnya rapi dan lurus.

GB. 13. Kampuh Buka

14.  Kelim

Untuk menentukan kelim yang bagus lurus dan rapi sebelumnya perlu diseterika, lalu disamakan ukurannya. Perlu diperhatikan apabila ada jarum pentul kalau akan menerika dilepas terlebih dahulu karena nanti akan membekas bila jarum pentul ikut diseterika dan akan menggores pada alat seterika.

GB. 14. Macam-macam Kelim

15.  Melekatkan fliselin

Untuk merekatkan fiselin bahan diletakkan dahulu yang lurus, rata di atas papan seterika kemudian kain fiselin di atas bahan tersebut disemprot / dialas basah lalu dimampat. Untuk mendapatkan pressing yang bagus tidak digosok tetapi ditekan lagi. Di samping itu bentuk juga tidak mulur atau berubah karena gosokkan. Yang perlu diperhatikan setelah proses pressing tersebut jangan dilipat atau ditekuk melainkan diletakkan lurus sampai dingin agar selama proses pendinginan tidak mengalami perubahan bentuk.

GB. 15. Melekatkan Vlisilia

16.  Memampat lapisan

Gambar 12, 13, 14 menunjukkan proses penyelesaian lapisan leher menurut bentuk (bulat) apabila dilakukan dengan tehnik pengepresan yang benar maka hasilnya akan diperoleh yang bagus rapi dan rata. Demikian juga untuk lapisan-lapisan pakaian yang lain.

GB. 16. Menyeterika Lapisan

Puncak lengan/Kepala lengan

Menggunakan Tailor’s Ham. Untuk mendapatkan lengan yang bagus pada bagian puncak kepala lengan harus diseterika dengan memakai bantuan alat Tailor’s Ham agar membentuk.

Untuk memperjelas lagi pada halaman lampiran anda dapat melihat gambar-gambar penyelesaian pengepresan pada bagian-bagian pakaian/busana.

Perawatan bahan/pakaian antara lain:

  - Disimpan dalam almari diberi kapur barus agar berbau harum dan tidak dimakan ngengat.

  - Lada yang berbentuk butiran dapat dipakai untuk penyimpanan bahan.

  - Untuk penyimpanan bahan brokat jangan dihanger atau digantung karena mulur, sebaiknya disimpan dalam bungkus dengan kertas payung.

    - Rangkuman

Bahan yang akan di pres/mampat dipersiapkan dengan teliti dan cermat, agar tidak terjadi kegagalan dalam pengepresan.

c.1. Kerah yang akan dipres dipersiapkan terlebih dahulu seperti terlihat pada gambar berikut:

c.2. Kain Lembaran yang akan dipresing berbentuk kusut/bergelombang

    - Tugas

Peserta diklat hendaknya dapat mempersiapkan;

                - Tempat untuk pengepresan bahan

                - Alat untuk pengepresan

                - Bahan yang akan di pressing

    - Tes Formatif

Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar

- Sebutkan syarat-syarat tempat bekerja yang baik?

- Kain yang akan di pres/seterika agar tidak hangus sebaiknya menggunakan seterika?

- Kain dalam keadaan kusut sebaiknya harus di …

- Teknik pengepresan standart industri sebaiknya menggunakan …

- Kain yang sudah halus di serahkan kepada …

    - Kunci Jawaban

- Tempat bekerja harus cuaca yang terang, sejuk dan bersih

- seterika uap/air

- pres/seterika

- seterika industri/tabung gas

- proses penjahitan/tukang menjahit

    - Lembar kerja

- Tempat kerja

Tempat Kerja yang sudah dipersiapkan

- Alat

Alat yang akan dipergunakan adalah seterika, meja setrika, penyemprot

- Bahan di persiapkan sesuaaai dengan kebutuhan

- Kesehatan dan Keselamatan Kerja

  - Ruang dalam keadaan terang

  - Periksa aliran listrik terlebih dahulu

  - Gunakan pakaian kerja

  - Letakan setrika pada tempatnya

  - Setelah selesai digunakan posisi setrika dalam keadaan off (mati)

  - Seterika dalam keadaan panas jangan didiamkan diatas kain.

    - Langkah Kerja

Langkah Kerja  dalam pengepresan adalah sebagai berikut:

      - Menyiapkan tempat kerja

  - Meja di persiapkan terlebih dahulu

  - Mengontrol terlebih dahulu aliran listrik

  - Ruangan dalam keadaan terang

b.  Menyiapkan alat Pengepresan

                - Pemeriksaan terhadap kondisi setrika

                - Bila setrika uap yang dipakai periksa terlebih dahulu air yang ada didalamnya.

                - Pastikan penyemprot sudah terisi dengan bahan cairan yang diperlukan.

c.   Menyiapkan Bahan yang akan dipresing

- Bahan/kain dalam keadaan dibentangkan pada meja seterika/alas setrika

- Vaselin yang akan direkatkan pada kain dipersiapkan terlebih dahulu.

    - Lembar latihan

Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan jelas!

1.  Sebutkan salah satu  syarat tempat bekerja!

2. Kain yang disetrika supaya tidak terjadi gosong (jawa) sebaiknya menggunakn setrika …………

3. Kain yang dalam keadaan kusut sebaiknya di ……….

4. Teknik kerja Industri besar sebaiknya  menggunakan setrika……………

5. Kain/bahan yang sudah distrika proses selanjutnya diseahkan kepada …

j.   Kunci Jawaban

1. Tempat bekerja harus terang

2. Setrika uap/air

3. Setrika

4. Setrika Tabung

5. Proses Penjahitan /teknik menjahit.

Kegiatan Belajar 2

a. Tujuan Kegiatan Pemelajaran

Setelah mempelajari kegiatan-kegiatan belajar diharapkan peserta diklat dapat

- Melaksanakan pengepresan secara halus

- Melekatkan vaselin pada kain

b.  Uraian Materi

Pekerjaan pengepresan dan menyerahkan pekerjaan adalah termasuk kegiatan kelanjutan karena kebaikan hasil dari pengepresan merupakan factor yang penting.

Pekerjaan di tempatkan pada mesin sesuai dengan persyaratan produk dan prosedur kerja.

Persiapan Ruang

- Mempersiapkan alat pres dan bahan

- Hasilnya di harapkan baik dan halus

  - Rangkuman

Semua pekerjaan pengepresan harus di serahkan kepada teknik menjahit agar di proses selanjutnya.

d. Tugas

- Kerjakan pengepresan sesuai dengan petunjuk yang benar

- Hasil pengepresan segera di serahkan kepada teknik menjahit

- Lakukan langkah-langkah yang benar sesuai prosedur

e. Tes Formatif

1. Pada waktu melaksanakan pengepresan sebaiknya posisi badan harus

2. Pengepresan sama artinya dengan

3. Pada waktu pengepresan agar bahan tidak harus menggunakan

4. Menyeterika sebaiknya menggunakan seterika yang ada

5. Cuaca dan sirkulasi udara harus memenuhi syarat antara lain

f. Kunci Jawaban

1. Tegak

2. Pemampat

3. Seterika uap/air

4. Pengatur suhu panas

5. Terang, sejuk dan bersih

g. Lembar Kerja

1. Alat

Alat yang di pergunakan adalah:

- Seterika biasa, seterika uap, seterika tabung dan spray, meja seterika dan sebagainya.

2. Bahan

Bahan yang di pergunakan adalah tekstil sesuai dengan kebutuhan.

3. Langkah Kerja

- Siapkan alat-alat seterika

- Kain di siapkan di meja seterika

- Lakukan pengepresan sesuai dengan petunjuk/prosedur

- Bahan/kain siap di serahkan kepada teknik menjahit

h.  Lembar Kerja

1. Alat

Alat yang digunakan adalah setrika biasa atau uap, tabung atau meja setrika.

2. Bahan

Bahan tekstil sesuai dengan barang yang dibuat

3. Kesehatan,keselamatan Kerja (K3)

- Pakailah pakaian kerja]

- Mengontrol keadaan listrik.

4. Langkah Kerja

- Kain dibentangkan di meja setrika

- Setrika di nyalakan dari  terminal arus listrik

- Siapkan vaselin yang sudah dipotong kemudian dijadikan satu dengan kain kemudian kemudian siap dilakukan pressing.

- Lakukan pengepresan dengan cara yang benar.

    - Lembar Latihan

Jawablah Soal-soal dibawah ini dengan benar!

- Pada waktu pengepresan posisi tubuh harus …………

- Pengepresan sama artinya dengan …………

- Pada waktu pengepresan agar bahan tidak hangus sebaiknya menggunakan ………..

- Menyetrika sebaikya menggunakan setrika yang ada ………..

- Cuaca dan sirkulasi udara harus memenuhi syarat antara lain ……

j. Kunci Jawaban

1.Tegak

2. Pemampat

3. Setrika uap/air

4.Pengatur Suhu

5. Terang dan sejuk

Kegiatan Belajar 3

Menerapkan Kesehatan dan Keselamatan Kerja

a. Tujuan kegiatan Pemelajaran

Setelah mempelajari kegiatan belajar 3 peserta diklat dapat menerapkan kesehatan dan keselamatan kerja.

b. Uraian Materi

Kesehatan dan keselamatan kerja memang merupakan pekerjaan yang setiap kali di utamakan. Karena kecelakaan sekecil apapun tergantung keselamatan individu dalam menjaganya.

c. Rangkuman

Kesehatan dan keselamatan kerja dalam pengepresan merupakan dambaan bagi setiap pekerja, baik berkerja berat maupun berkerja ringan.

d. Tugas

Peserta diklat wajib menggunakan pakaian kerja, kemudian aliran listrik dan kabel nya harus di kontrol agar dalam pengepresan tidak terjadi kecelakaan.

e. Tes Formatif

1. Bagaimana cara mengontrol aliran listrik

2. Apakah syarat-syarat dalam K-3 agar sesuai dengan prosedur

f. Kunci Jawaban

1. Gunakan taspen (pengontrol strum listrik)

2. Baju kerja, alas kaki, pemadam kebakaran, cuaca terang dan sebagainya.

# BAB. III

EVALUASI

###### Tes Tertulis

Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar!

  - Bagaimana cara menyiapkan alat yang benar?

  - Bagaimana syarat tempat kerja yang baik dalam pengepresan?

  - Bahan yang bagaimana pertama kali dipresing?

  - Bagaimana cara melekatkan vaselin di atas kain?

  - Diserahkan kepada siapa bahan yang sudah dipresing?

Kunci Jawaban

- Meja pressing kita tata kemudian diberi alas kain yang tebal, kemudian kita siapkan setrika dan penjepret

- Tempat praktek harus terang, udara segar dan tempat praktek yang luas

- Bahan yang kusut dan tidak rata

- Bahan kita ukur dan vaselin kita potong sesuai dengan bahan utama kemudian kita pressing sesuai tata cara yang benar

- Diserahkan kepada  teknik menjahit , kemudian biar diukur dan dipotong sesuai dengan pola yang dibuat

###### Lembar Penilaian Tes Praktek

Nama Siswa		    :

No. Induk		    :

Program Keahlian 	    :

Nama Jenis Pelatihan:

| No. | Aspek penilaian | Scor Maksimum | Scor Perolehan | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. | Persiapan - Persiapan Alat - Persiapan Bahan | 5 5 |  |  |
|  | Sub total | 10 |  |  |
| II | Proses 2.1 Cara Menggunakan alat 2.2 Cara Presing yang baik 2.3 Cara menyimpan yang baik | 15 15 15 |  |  |
|  | Sub total | 45 |  |  |
| III. | Kualitas Hasil 3.1 Bahan halus 3.2 Veselin melekat 3.3 Siap dijahit | 15 10 10 |  |  |
|  | Sub total | 35 |  |  |
| IV. | Sikap 4.1 Tanggung jawab 4.2 Ketelitian | 5 5 |  |  |
|  | Sub total | 10 |  |  |
|  | TOTAL | 100 |  |  |

KRETERIA PENILAIAN

| NO. | ASPEK PENILAIAN | KRETERIA PENILAIAN | SCOR |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Persiapan - Persiapan Alat - Persiapan Bahan | Alat dipersiapkan sesuai kegunaannya. Bahan dipersiapkan dengan baik. |  |
| II. | Proses 2.1 Meletakan kain di atas meja pressing 2.2 pengepresan | Kain dibentangkan di atas meja pengepres. Memotong vasilin sesuai dengan kegunaannya. Kain dibasahi menggunakan penyemprot Kemudian setrika dipasang dalam keadaan on Veselin dilekatkan di atas kain bagian bawah kemudian dipresing. |  |
| III. | Kualitas Hasil 3.1 Hasil Presing 3.2 Ketepatan Waktu | Kain/bahan yang sudah dipresing keadaan halus. Veselin sudah melekat dengan kain. Bahan siap diserahkan kepada tehnik menjahit. |  |
| IV. | Sikap 4.1 Tanggung Jawab 4.2 Ketelitian | Setelah selesai alat-alat dikembalikan ke tempat semula. Hasil baik, halus dan teliti. |  |

BAB. IV

PENUTUP

Modul teknik Pengepresan (pressing) ini berisi tentang pengetahuan yang perlu dimiliki atau dilakukan pada peserta didik agar mendapatkan hasil produksi yang baik sesuai dengan standart.

Untuk menambah wawasan peserta diklat diperlukan kunjungan industri-industri garment yang besar. Setelah peserta diklat mengikuti serangkaian kegiatan pembelajaran dan memiliki kemampuan untuk melakukan pengepresan bagian-bagian pada pakaian, peserta diklat kemungkinan dapat mengikuti uji kompetensi membuat busana melalui lembaga yang berwenang sesuai dengan tingkat yang dimiliki masing-masing tingkat, dasar, terampil dan mahir.

DAFTAR PUSTAKA

Djawa Falicitas. Lubis, Ratun, Sri, Sugirwo, Aini  1979. Pemeliharaan Busana dan Lenan Rumah Tangga, Jakarta : Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan.

Roeswoto. H. I. 1986. Menjahit Pakaian wanita dna Anak Tingkat Dasar, Jakarta : PT. Carina Indah Utama.

Saleh, Radias : Jafar Aisfah. 1991. Tehnik Dasar Pembuatan Busana, Jakarta : CV. Sira Saka dan Sons Jakarta.